# Aerodynamika a mechanika letu

M - pilot motorového kluzáku

P - pilot kluzáku

- Podle Mezinárodní standardní atmosféry (MSA) hustota vzduchu s rostoucí výškou

- roste

- klesá v závislosti na tlaku a teplotě podle stavové rovnice pro suchý vzduch

- nejprve roste a potom prudce klesá

- se nemění

- Ve čtyřech dnech byly na letišti o nadmořské výšce 800 m naměřeny hodnoty tlaku a teploty. Které tyto hodnoty odpovídají podmínkám MSA pro výšku 800 m?

- tlak QFE 1013 hPa, teplota 10 °C

- tlak QFE 921 hPa, teplota -5 °C

- tlak QFE 921 hPa, teplota 10 °C

- tlak QFE 1013 hPa, teplota 20 °C

- Jestliže letadlo letí ve výšce, ve které je tlak vzduchu roven tlaku podle MSA pro tuto výšku, ale teplota je výrazně vyšší, než odpovídá průběhu MSA, pak

- hustota vzduchu je větší, než odpovídá MSA pro tuto výšku

- hustota vzduchu je menší, než odpovídá MSA pro tuto výšku

- hustota vzduchu má hodnotu odpovídající MSA pro tuto výšku, neboť teplot ji neovlivní

- hustota vzduchu může mít hodnotu větší i menší, než odpovídá MSA

- Podle průběhu MSA tlak s rostoucí výškou

- klesá a dosahuje ve výšce 5,5 km poloviční hodnoty, než při hladině moře

- roste a dosahuje ve výšce 5,5 km dvojnásobné hodnoty, než odpovídá MSA

- zpočátku klesá a po dosažení izobarické hodnoty roste

- klesá v závislosti na teplotě, jestliže teplota klesá méně než 0,65 °C/100m, pak tlak klesá o 8hPa/100m, je-li gradient teploty větší než 1 °C/100m, tlak začíná vzrůstat

- Podle průběhu MSA teplota s rostoucí výškou

- roste, a to o 0,65 °C na 100 m

- klesá, a to o 0,65 °C na 100 m

- klesá tak, že na horní hranici MSA dosahuje tzv. “absolutní nuly”

- klesá o 1 °C na 100 m

- Výchozí hodnoty MSA jsou

- tlak 1013,25 hPa, teplota 15 °C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2. Tyto hodnoty jsou vždy vztaženy na nadmořskou výšku letiště

- tlak 1013,25 hPa, teplota 15 °C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2. Tyto hodnoty jsou vztaženy na střední hladinu moře

- tlak 760 hPa, teplota 15 °C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2. Tyto hodnoty jsou vztaženy na střední hladinu moře

- vždy udávány pro každé letiště v AIPu, oddíl AGA

- Zkratka “IAS” uváděná např. v letové příručce znamená

- označení Mezinárodní standardní atmosféry

- označení “střední aerodynamické tětivy”

- indikovanou rychlost letu, tj. skutečnou rychlost letadla vůči zemi

- indikovanou rychlost letu, tj. rychlost letadla, kterou udává indikátor pitot-statické rychloměrné soustavy

- Vzduch proudí ustáleně trubicí kruhového proměnného průřezu nakreslenou na obrázku. V části II je ze všech tří částí trubice největší

- průřez trubice

- rychlost proudu

- statický tlak

- hmotnostní tok

- Vzduch proudí ustáleně trubicí kruhového proměnného průřezu nakreslenou na obrázku. V části I je ze všech tří částí trubice největší

- hmotnostní tok

- rychlost proudu

- statický tlak

- dynamický podtlak

- Vzduch proudí ustáleně trubicí kruhového proměnného průřezu nakreslenou na obrázku (viz otázka č. 8). Součet statického a dynamického tlaku je

- ve všech částech trubice stále stejný a je roven celkovému

- největší v části trubice I a III, v části II je menší o tu část, která způsobí urychlení proudu a vzrůst dynamického tlaku

- největší v části II, oproti části I a III je větší o tu část, která způsobí urychlení proudu a vzrůst dynamického tlaku

- ve všech částech trubice roven statickému tlaku

11.Vzduch proudí ustáleně trubicí kruhového proměnného průřezu nakreslenou na obrázku. V části II je statický tlak ze všech tří částí trubice

- největší, proudění je nejvíce stlačené

- nejmenší, je zde největší dynamický tlak

- nejmenší, jsou zde nejvíce rozšířené proudnice

- Dynamický tlak je závislý na rychlosti letu. Zvětší-li se rychlost letu dvakrát, pak dynamický tlak se

- dvakrát zmenší

- dvakrát zvětší

- třikrát zvětší

- čtyřikrát zvětší

- Dynamický tlak je závislý na konstantní rychlosti letu i na hustotě vzduchu. V důsledku toho je ovlivněn také

- vlhkostí vzduchu, neboť při vyšším obsahu vodní páry je vzduch hustší

- výškou letu, čím je výška letu větší, tím je hustota vzduchu také větší

- teplotou, se zvýšením teploty roste hustota vzduchu a tedy i dynamický tlak

- teplotou, se zvýšením teploty klesá hustota vzduchu a tedy i dynamický tlak

- Dynamický tlak je závislý na konstantní rychlosti letu i na hustotě vzduchu. V důsledku toho je ovlivněn také

- výškou letu, čím je výška letu větší, tím klesá i dynamický tlak

- výškou letu, čím je výška letu větší, tím roste i dynamický tlak

- teplotou vzduchu, se zvýšením teploty roste hustota a tedy i dynamický tlak

- vlhkostí vzduchu, neboť při vyšším obsahu vodní páry je vzduch hustší

- Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se zhustí v nějakém místě proudnice?

- rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší

- rychlost se zvýší, statický tlak klesne

- rychlost klesne, statický tlak klesne

- rychlost klesne, statický tlak se zvýší

- Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se rozšíří v nějakém místě proudnice?

- rychlost se zvýší, statický tlak klesne

- rychlost se zvýší, statický tlak vzroste

- rychlost klesne, statický tlak se zvýší

- rychlost klesne, statický tlak klesne

- Na obrázku je nakreslena pitot-statická sonda. Jaký tlak je odebírán snímačem 1 a jaký snímačem 2?

- 1- statický		2 - dynamický

- 1 - dynamický	2 - celkový

- 1 - celkový		2 - statický

- 1 - statický		2 - celkový

- Jaké geometrické charakteristiky profilu jsou označeny na obrázku?

- X - tloušťka 		Y - délka

- X - hloubka		Y - tloušťka

- X - délka		Y - tloušťka

- X - hloubka 		Y - výška

- Jaké geometrické charakteristiky profilu jsou označeny na obrázku?

- X - tětiva 		Y - střední čára profilu		Z - max. prohnutí střední čáry

- X - tětiva		Y - prohnutí			Z - výška

- X - příčka		Y - prohnutí			Z - výška

- X - příčka		Y - střední čára profilu

- Která z geometrických charakteristik nakreslených na obrázku je tloušťka profilu a jak se vyjadřuje?

- B, v (mm) nebo (cm)

- A, v (m)

- C, v % hloubky profilu

- B, v % hloubky profilu

- Úhel náběhu je úhel, který

- svírá směr nabíhajícího proudu s tětivou profilu

- svírá tětiva profilu s vodorovnou rovinou (horizontem)

- svírá směr nabíhajícího proudu s vodorovnou rovinou (horizontem), tj. je nulový v horizontálním letu

- je dán sklonem dráhy letu k zemskému povrchu

- Který úhel označený na obrázku je úhel náběhu?

- I

- II

- III

- IV

- Při obtékání profilu vzniká výsledná aerodynamická síla R, která se rozkládá na dvě složky, Y a X. Který obrázek tuto situaci správně vystihuje?

- 1/

- 1/ a 3/

- 1/ a 4/

- 2/

- Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se

- vztlak, odpor a výsledná aerodynamická síla

- vztlak, tíha a odpor

- výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor

- vztlak a výsledná aerodynamická síla (jejich součet je vždy roven tíze)

- Každá síla aerodynamického původu, která vzniká obtékáním tělesa je závislá pouze na

- dynamickém tlaku (tj. součinu hustoty vzduchu a druhé mocniny rychlosti letu), ploše křídla a součiniteli aerodynamické síly

- dynamickém tlaku (tj. součinu hustoty a druhé mocniny rychlosti letu), ploše křídla a tíze letadla

- dynamickém tlaku (tj. součinu hustoty a rychlosti letu), úhlu náběhu a tvaru tělesa

- rychlosti letu, ploše křídla a součiniteli aerodynamické síly

- Součinitel aerodynamické síly (vztlaku, odporu....) závisí pouze na dvou faktorech. Na kterých faktorech závisí a na kterých nezávisí?

Závisí na 				Nezávisí na

- tvaru tělesa a úhlu náběhu			velikosti tělesa, rychlosti letu a hustotě vzduchu

- velikosti tělesa, rychlosti letu  			tvaru tělesa a úhlu náběhu

a hustotě vzduchu

- velikosti tělesa a úhlu náběhu			hustotě vzduchu, tvaru tělesa a rychlosti letu

- tvaru tělesa a úhlu náběhu, hustotě tělesa	velikosti tělesa, rychlosti letu a hustotě vzduchu

- Jestliže se při stejném úhlu náběhu zvýší rychlost letu ze 110 km/h na 220 km/h, pak vztlak vzroste

- zůstane stejný

- čtyřikrát

- třikrát

- dvakrát

- Kluzák o hmotnosti 500 kg letí klouzavým letem ustálenou rychlostí 110 km/h na úhlu náběhu 7 stupňů. Přejde-li tento kluzák do střemhlavého letu a při jeho vybrání dosáhne rychlosti 220 km/h na úhlu náběhu také 7 stupňů, pak vztlak

- vzrostl dvakrát a činí asi 10 000 N

- vzrostl nepatrně, neboť při vybrání působí setrvačné síly

- vzrostl čtyřikrát a činí asi 20 000 N

- vzrostl čtyřikrát a činí asi 1 250 N

- Zvětší-li se úhle náběhu za letu dvakrát (při stejné rychlosti letu), pak vztlak

- vzroste součinitel vztlaku i vztlak čtyřikrát

- vzroste součinitel vztlaku čtyřikrát, vztlak  vzroste dvakrát

- součinitel vztlaku se nezmění, vztlak vzroste čtyřikrát

- součinitel vztlaku ani vztlak se nezmění

- Vzroste-li během letu rychlost dvakrát (při stále stejném úhlu náběhu), tak

- vzroste součinitel vztlaku i vztlak čtyřikrát

- vzroste součinitel vztlaku čtyřikrát, vztlak vzroste dvakrát

- součinitel vztlaku se nezmění, vztlak vzroste čtyřikrát

- součinitel vztlaku ani vztlak se nezmění

- Vzroste-li během letu rychlost dvakrát (při stále stejném úhlu náběhu), tak

- vzroste součinitel odporu i odpor čtyřikrát

- vzroste součinitel odporu dvakrát, odpor vzroste čtyřikrát

- součinitel odporu ani odpor se nezmění

- součinitel odporu se nezmění, odpor vzroste čtyřikrát

- Během letu se vztlak kluzáku (při stejné konfiguraci) může měni pouze vlivem

- rychlosti letu, úhlu náběhu a výšky letu

- rychlosti letu

- úhlu náběhu

- výšky letu

- Během letu se odpor kluzáku (při stejné konfigurace) může měni pouze vlivem

- rychlosti letu

- výšky letu

- úhlu náběhu

- rychlosti letu, výšky letu a úhlu náběhu

- Vztlak na profilu vzniká v důsledku

- zhuštění proudnic pod profilem, tím se pod profilem vytvoří přetlak, nad profilem se proudnice rozšíří a tím se nad profilem vytvoří podtlak

- zhuštěním proudnic nad profilem, tím se nad profilem vytvoří podtlak, pod profilem se proudnice rozšíří a tím se pod profilem vytvoří přetlak

- odtržení proudu na křídle

- náporu vzduchu na spodní stranu profilu (při kladném úhlu náběhu)

- Součinitel vztlaku profilu je nejvíce ovlivněn

- tloušťkou profilu

- hloubkou profilu

- zakřivením profilu

- šípem křídla

- Kde začíná na profilu odtrhávání proudu?

- v mezní vrstvě na sací straně profilu u odtokové hrany

- v mezní vrstvě na sací straně profilu u náběžné hrany

- v úplavu na sací straně profilu u náběžné hrany

- v místě největší tloušťky profilu

- Odtržení proudu na profilu má za následek

- náhlý pokles součinitele vztlaku, změnu součinitele klopivého momentu a vzrůst součinitele odporu

- náhlý pokles součinitele odporu a vztlaku

- vzrůst součinitele odporu

- vzrůst dynamického tlaku

- Jak se nazývají druhy odporu, který vzniká na profilu a v čem mají svůj původ?

- třecí odpor vzniká v mezní vrstvě a tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proudu

- třecí odpor vzniká v mezní vrstvě a talkový odpor je vyvolán působením přetlaku v blízkosti náběžné hrany

- indukovaný odpor vzniká obtékáním profilu indukovanou rychlostí, třecí odpor třením vzduchu o konstrukční výčnělky profilu

- třecí odpor vzniká zrychleným pohybem částic vzduchu, ke kterému dochází vlivem aerodynamického ohřevu, tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proud

- Rozdílem tlaků nad a pod profilem při jeho obtékání vzniká

- vztlak a interferenční odpor

- vztlak a třecí odpor

- vztlak a tah

- vztlak, odpor a klopivý moment

- Který profil na obrázku může mít při nulovém úhlu náběhu nulový vztlak

- A/

- B/

- B/ a C/

- B/ a D/

- Oblast proudění označená v obrázku číslem 2 je charakterizována tím, že je zde vzduch značně rozvířen. Jak se tato oblast nazývá a k jakému ději zde dochází?

- mezní vrstva, přechází zde laminární proudění na turbulentní

- úplav, přechází zde laminární proudění na turbulentní

- mezní vrstva, zabržděný vzduch prošlý mezní vrstvou je strháván za profil ve formě vírů

- úplav, zabrzděný vzduch prošlý mezní vrstvou je strháván za profil ve formě vírů

- Jaké oblasti proudění kolem profilu jsou na obrázku uvedeném k otázce č. 41 označeny čísly 1, 2, 3?

- 1 - laminární mezní vrstva	2 - turbulentní mezní vrstva	3 - úplav

- 1 - laminární mezní vrstva	2 - úplav			3 - turbulentní mezní vrstva

- 1 - úplav			2 - zešikmení proudu		3 - náběžný bod

- 1 - turbulentní mezní vrstva	2 - úplav			3 - laminární mezní vrstva

- Může dojít k odtržení proudu při laminárním proudění v mezní vrstvě?

- ne, neboť proudění nejprve musí přejít do turbulentního

- ano, je to zcela obvyklý postup při odtržení proudu, kdy odtržením se stane z laminárního proudění turbulentní

- ano, je to velmi nežádoucí jev, odtržením se vytvoří rozsáhlý úplav

- ano, ale jen je-li kluzák vybaven zařízením na vyfukování mezní vrstvy

- Který profil na obrázku je laminární a jaký režim letu nejvíce ovlivní znečištění jeho náběžné hrany?

- A/ a C/, znečištění nejvíce ovlivní vzlet kluzáku

- B/, znečištěním se značně snižuje max. součinitel vztlaku a tím vzrůstá min, rychlost letu

- B/, znečištěním jsou nejvíce ovlivněny výkony v klouzavém letu, neboť je narušené laminární proudění a tím značně snížen efekt tzv. “laminární boule”

- D/, znečištění vyvolá značný přídavný klopivý moment ve smyslu “těžký na hlavu”

- Který profil na obrázku je laminární a jak výrazně ovlivní znečištění jeho náběžné hrany max. klouzavost kluzáku? (obr. u otázky 44.)

- A/ a C/, max. klouzavost se zhorší až o 30 %

- B/, max. klouzavost se zhorší až o 30 %

- B/, max. klouzavost se zlepší až o 30 %

- D/, max. klouzavost se zhorší až o 30 %

- Vztlak vzniká při obtékání profilu v důsledku vytvoření rozdílu tlaků nad a pod profilem. Jaký tlak je pod a nad profilem a jaký je při běžných úhlech náběhu poměr jejich velikostí?

- pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, který je velký jako jedna třetina přetlaku

- pod profilem vzniká podtlak, nad profilem přetlak, který je asi třikrát větší, než podtlak

- pod profilem i nad ním vzniká podtlak, podtlak nad profilem je ale asi třikrát větší

- pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, který je asi třikrát větší, než přetlak

- Klasický a laminární profil mají dost odlišný průběh součinitele vztlaku na součiniteli odporu (poláry). Přiřaďte profil na obrázku odpovídajícímu průběhu poláry.

- A/ (laminární profil) odpovídá čáře 1/

- B/ (laminární profil) odpovídá čáře 2/

- A/ (klasický profil) odpovídá čáře 1/

- A/ (laminární profil) odpovídá čáře 2/

- Na obrázku je klasický a laminární profil. Který z nich obvykle dosahuje větší součinitel vztlaku a jak je na obrázku označen?

- A/ je laminární profil, který zpravidla dosáhne větší součinitel vztlaku

- B/ je klasický profil, který zpravidla dosáhne větší součinitel vztlaku

- B/ je laminární profil, který zpravidla dosáhne větší součinitel vztlaku

- oba profily jsou laminární, proto jejich max. součinitel vztlaku je téměř shodný

- Indukovaný odpor lze zmenšit

- tloušťkou profilu a koncovými tělesy na koncích křídla

- štíhlostí křídla a koncovými tělesy na koncích křídla

- šípem křídla a tloušťkou profilu

- rozpětím křídla a hladkostí povrchu

- Které křídlo má nejmenší součinitel indukovaného odporu?

- A/

- B/

- C/

- indukovaný odpor všech křídle je nulový, neboť není uvažován vliv trupu letounu

- Které křídlo má největší štíhlost, jestliže jejich plocha je stejná? (obr. u otázky č. 50.)

- A/

- B/

- C/

- všechna křídla mají stejnou štíhlost

- Které geometrické charakteristiky křídla jsou nakresleny v obrázku?

- A - rozpětí	B - koncová hloubka	C - hloubka		D - vzepětí

- A - rozpětí	B - kořenová hloubka	C - koncová hloubka	D - úhel šípu

- A-délka křídla B - šířka křídla		C - koncová šířka křídla	D - úhel zešikmení

- A-délka křídla B - hloubka		C - výška		D - úhel šípu

- Obtékání křídla se na rozdíl od profilu vyznačuje

- tloustnutím mezní vrstvy, zvětšením součinitele odporu a vzrůstem součinitele vztlaku

- vytvořením vírů na jeho koncích, zvětšením součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry

- vytvořením vírů na jeho koncích, poklesem součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry

- značným srážením vlhkosti křídla a tím snadným vznikem námrazy

- Ve kterých letových režimech je velký součinitel indukovaného odporu?

- při malých úhlech náběhu, např. ve střemhlavém letu

- při malých úhlech náběhu, např. v kroužení a při letu  minimální rychlostí

- při velkých úhlech náběhu, např. v kroužení a při letu malou rychlostí

- při velkých úhlech náběhu, např. ve střemhlavém letu

- Ve kterých letových režimech je součinitel indukovaného odporu velmi malý nebo nulový?

- při malých úhlech náběhu, např. ve střemhlavém letu

- při malých úhlech náběhu, např. v kroužení a při letu malou rychlostí

- při velkých úhlech náběhu, např. v kroužení a při letu malou rychlostí

- při velkých úhlech náběhu, např. ve střemhlavém letu

- Čím je způsobeno značné snížení indukovaného odporu za letu a jaké jsou jeho projevy?

- ke snížení induk. odporu dojde za letu v těsné blízkosti země, kdy malá vzdálenost křídla od země omezí vznik koncových vírů. Zmenší se tak klesání v kroužení

- ke snížení induk. odporu dojde za letu v těsné blízkosti země, kdy malá vzdálenost křídla od země zabrání vytvoření koncových víru. Výrazně se tak zvýší klouzavost

- ke snížení induk. odporu dojde za letu ve velké výšce, kdy se vlivem malé hustoty vzduchu nevytvoří dostatečně velký tlakový spád pro vznik koncových vírů. Výrazně se tak zvýší klouzavost

- ke snížení induk. odporu dojde, jestliže se na nosných plochách letounu vytvoří námraza, která změní tvar křídla. Tak nevzniknou koncové víry a výrazně se zvýší klouzavost

- V blízkosti země kluzák “plave”. To je způsobeno

- zvětšením klouzavosti, neboť vlivem blízkosti země se omezí vznik koncových vírů na křídle

- zmenšením minimální rychlosti letu v důsledku větší hustoty vzduchu v menších výškách

- zvětšenou účinností výškového kormidla u země, která umožní přivést kluzák na mnohem vyšší úhel náběhu, než je tomu ve volné atmosféře

- vytvořením přídavného vztlaku na kolech podvozku kluzáku, která jsou obtékána v bezprostřední blízkosti země

- Výraznější účinek blízkosti země lze očekávat u kluzáku

- s vysunutými vztlakovými a brzdícími klapkami

- se zasunutými vztlakovými a brzdícími klapkami

- s vysunutým podvozkem

- s ocasními plochami do “T”

- V letové příručce je uvedena minimální rychlost kluzáku ve vzletové konfiguraci 65 km/h. Je možné očekávat, že v blízkosti země, kdy na kluzák působí “přízemní efekt” bude minimální rychlost

- také 65 km/h, neboť blízkost země nemá vliv na součinitel vztlaku

- také 65 km/h, neboť vzletové příručce je vždy minimální rychlost ve vzletové a přistávací konfiguraci uváděna s vlivem země

- větší než 65 km/h

- menší než 65 km/h

- Do jaké výšky lze počítat s “přízemní efektem” v blízkosti země?

- asi do výšky jako je polovina rozpětí křídla

- do výšky 1 m

- do výšky 30 m

- do pětinásobku výšky porostu na travnaté VPD a do 30 cm výšky kol hlavního podvozku na zpevněné VPD

- Který kluzák bude mít zřejmě nejmenší součinitel indukovaného odporu? Kluzák s

- předním závěsem vlečného lana

- obdélníkovým křídlem

- ocasními plochami ve tvaru “T”

- lichoběžníkovým křídlem

- Který průběh součinitele vztlaku po rozpětí přísluší nakresleným půdorysným tvarům křídel?

- A/ i B/ platí pro 1/

- A/ i B/ platí pro 2/

- A/ - 1/, B/ - 2/

- A/ - 2, B/ - 1/

- Na kterém obrázku je správně nakreslena oblast, kde dojde nejdříve k odtržení proudu na nezkrouceném lichoběžníkovém křídle, (oblast je vyznačen šrafováním)?

- A/

- B/

- C/

- D/

- Na kterém obrázku je správně nakreslena oblast, kde dojde nejdříve k odtržení proudu na obdélníkovém křídle (oblast je vyznačena šrafováním)?

- A/

- B/

- C/

- D/

- Na kterém obrázku je správně nakreslena oblast odtržení proudu na křídle vyvolaném poškozením jeho náběžné hrany (oblast je vyznačena šrafováním)?

- A/

- B/

- C/

- D/

- Aerodynamickým a geometrickým zkroucením křídla se

- zmenšuje indukovaný odpor

- zabraňuje odtrhávání proudu na koncích lichoběžníkového křídla

- zabraňuje odtrhávání proudu u kořene lichoběžníkového křídla

- zabraňuje odtrhávání u kořene obdélníkového křídla

- V čem spočívá princip aerodynamického zkroucení lichoběžníkového křídla, které zabraňuje odtržení proudu na jeho koncích v oblasti křidélek?

- na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene

- na konci křídla je profil nastaven na menší úhel, než profil u kořene

- u lichoběžníkového křídla se obvykle aerodynamické zkroucení nepoužívá

- křídlo na konci nesmí být příliš torsně tuhé, aby bylo umožněno měnit jeho úhel náběhu podle intensity působení tlaku

- V čem spočívá princip geometrického zkroucení lichoběžníkového křídla, které zabraňuje odtržení proudu na jeho koncích v oblasti křidélek?

- na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene

- na konci křídla je profil nastaven na menší úhel, než profil u kořene

- u lichoběžníkového křídla se obvykle geometrické zkroucení nepoužívá

- křídlo na konci nesmí být příliš torsně tuhé, aby bylo umožněno měnit jeho úhel náběhu podle intensity tlaku

- V čem spočívá princip zkroucení obdélníkového křídla, které zabraňuje odtržení proudu na koncích křídla v oblasti křidélek?

- na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene

- na konci křídla je profil nastaven na menší úhel, než profil u kořene

- u obdélníkového křídla se zkroucení obvykle nepoužívá

- křídlo na konci nesmí být příliš torsně tuhé, aby bylo možno měnit jeho úhel náběhu podle intensity působení tlaku

- Vysunutím brzdících klapek vznikne oblast proudění na křídle, kde je zrušen vztlak. Jaký tvar má tato oblast?

- vztlak je zrušen pouze na té části křídla, ze které se vysunuly brzdící klapky

- pokrývá celé křídlo

- Klínovitě se zužuje za brzdícími klapkami po celé hloubce křídla

- klínovitě se rozšiřuje za brzdícími klapkami po celé hloubce křídla a v některých případech může zasáhnout i ocasní plochy a vyvolat rozkmitání konstrukce kluzáku

- Při zvětšování úhlu náběhu

- roste součinitel vztlaku a odporu

- klesá součinitel vztlaku a odporu

- roste součinitel vztlaku, součinitel odporu klesá

- klesá součinitel vztlaku, součinitel odporu roste

- Při kritickém úhlu náběhu

- dochází k náhlému poklesu součinitele odporu

- dosahuje součinitel vztlaku max. hodnoty, při dalším zvyšování úhlu náběhu prudce klesá

- hrozí nebezpečí deformace konstrukce kluzáku, protože je dosažen vždy max. povolený násobek

- je překročena místní rychlost zvuku

- Jak je v aerodynamické poláře vynesen úhel náběhu?

- úhel náběhu nejprve roste ve směru šipky A, pak klesá a při cymax. dosahuje 0

- polára platí vždy jen pro jeden úhel náběhu

- každému bodu odpovídá vždy jeden úhel náběhu. Úhel náběhu roste ve směru šipky A

- úhel náběhu je vynesen jako parametr, každému bodu odpovídá vždy jeden úhel náběhu. Úhel náběhu roste ve směru šipky B

74. Jak je v aerodynamické poláře označen bod max. klouzavosti? (obr. u otázky č. 73)

- 1

- 2

- 5

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod, kdy je dosaženo kritického úhlu náběhu?

- 1

- 2

- 4

- 5

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod, kdy je úhel náběhu nejvhodnější let kluzáku s nejmenším klesáním? (obr. u otázky č. 75)

- 2

- 3

- 4

- 5

M

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod, kdy je úhel náběhu nejvhodnější pro stoupání motorového kluzáku? (obr. u otázky č. 75)

- 2

- 3

- 4

- 5

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod, kdy je úhle náběhu takový, že kluzák letí střemhlavým letem? (obr. u otázky č. 75)

- 1

- 3

- 5

- 6

- Jak je v aerodynamické poláře označen bod, kdy akrobatický kluzák letí na zádech? (obr. u otázky č. 75)

- 1

- 2

- 5

- 6

- Při klouzavém letu je úhel náběhu

- větší než při kroužení

- menší než ve střemhlavém letu

- roven nule, neboť let probíhá téměř v horizontální rovině

- menší než při letu minimální rychlostí

- Při střemhlavém letu je úhle náběhu

- “kritický”, neboť letu dojde snadno k překročení max. povoleného zatížení konstrukce

- větší než v klouzavém letu

- blízký nule, součinitel vztlaku je velmi malý nebo nulový

- větší než při letu minimální rychlostí

M

- Při cestovním letu motorového kluzáku je úhel náběhu

- menší než v střemhlavém letu

- stejně velký jako v střemhlavém letu

- větší než ve stoupání, tzv. kritický

- menší než ve stoupání

- Který bod nakreslené vztlakové čáry odpovídá nulovému vztlaku kluzáku?

- A

- C

- D

- E

- Záporný součinitel vztlaku (a tím i vztlak kluzáku) může být pouze jen

- při záporném úhlu náběhu

- při kladném úhlu náběhu

- při úhlu náběhu větším, než je “kritický”

- na kluzáku bez ocasních ploch (tzv. samokřídle)

- Při překročení kritického úhlu náběhu

- nedochází ke změně klopivého momentu

- se mění klopivý moment kluzáku

- klopivý moment způsobí pád kluzáku do vývrtky

- zůstává klopivý moment nulový

M

- Vysunutí podvozku způsobí převážně

- vzrůst součinitel vztlaku

- pokles součinitele odporu a změnu klopivého momentu

- snížení hmotnosti motorového kluzáku

- vzrůst součinitele odporu a změnu klopivého momentu

- Vytvoření námrazy na nosných plochách kluzáku má za následek

- značný vzrůst součinitele odporu, součinitel vztlaku zůstává stejný

- změnu všech aerodynamických charakteristik, max. součinitel vztlaku výrazně klesá, roste součinitel odporu, průběh klopivého momentu se stává nepravidelný

- přírůstek hmotnosti, aerodynamické charakteristiky obvykle neovlivní

- výrazný pokles součinitele vztlaku a odporu

- Který obrázek podává vysvětlení vzniku interferenčního odporu?

- A

- B

- C

- D

- Hlavní příčinou odtržení proudu je vždy

- snížení rychlosti letu pod hodnotu minimální rychlosti ve vodorovném přímočarém ustáleném letu

- přechod laminárního proudění na turbulentní

- překročení kritického úhlu náběhu

- překročení úhlu nastavení křídla

- Může dojít k  překročení kritického úhlu náběhu i při vyšší rychlosti, než je minimální rychlost uváděná letovou příručkou a označovaná obvykle vs?

- ne, nikdy

- může, ale jen na kluzáku, který má nosné plochy pokryté námrazou

- může, neboť odtržení proudu je způsobeno překročením kritického úhlu náběhu, které nastane i při vyšší rychlosti

- může, ale jen při vysunutých vztlakových klapkách

- Při překročení kritického úhlu náběhu dochází k odtržení proudu nejdříve

- na křídle

- na vodorovných ocasních plochách

- v okolí kabiny kluzáku

- na kýlové ploše

- Podle obrázku určete, jak je velký úhel náběhu kluzáku letícího klouzavým letem?

- 8°

- 3°

- 11°

- 13°

P

- Podle obrázku určete, jak je velký úhel náběhu kluzáku při navijákovém vzletu?

- 29°

- 15°

- 11°

- 14°

M

- Podle obrázku určete, jak je velký úhel náběhu stoupajícího motorového kluzáku?

- 11°

- 10°

- 8°

- 3°

- Vysunutí vztlakových klapek převážně způsobí

- vzrůst součinitel vztlaku a odporu

- vzrůst součinitele vztlaku a odporu, mimo to se projeví klopivý moment ve smyslu “těžký na hlavu”

- vzrůst součinitele vztlaku, pokles součinitele odporu a mimo to se projeví klopivý moment ve smyslu “těžký na ocas”

- vzrůst součinitele vztlaku, snížení součinitele odporu a zvýšení max. klouzavosti

- Vysunutí vztlakových klapek

- zhorší klouzavost

- zlepší klouzavost

- zlepší obratnost

- zlepší stoupavost

- Na obrázku jsou poláry kluzáku se zasunutými a vysunutými vztlakovými klapkami (na kladnou výchylku). Jak je označena polára, která patří kluzáku s vysunutými vztlakovými klapkami?

- A

- B

- A i B

- žádná

- V tabulce jsou uvedeny minimální rychlosti čtyř kluzáku ze zasunutými a vysunutými vztlakovými klapkami. U kterého kluzáku jsou tyto charakteristiky zcela neobvyklé?

zasunuté			vysunuté

- 65 km/h				55 km/h

- 90 km/h				82 km/h

- 65 km/h				73 km/h

- 73 km/h				65 km/h

- Vysunutím vztlakových klapek za letu

- vzroste vztlak kluzáku, neboť vzroste součinitel vztlaku

- vzroste součinitel vztlaku, ale vztlak zůstane stejný

- vztlak se zmenší, protože vzroste součinitel odporu

- součinitel vztlaku se zmenší, ale vztlak vzroste

- Při letu s vysunutými vztlakovými klapkami rychlostí blízkou max. povolené rychlosti pro let s vysunutými vztlakovými klapkami působí vzduch na klapky tak, že

- se je snaží více vysunout

- vyvolá ohybově torsní kmity křídla

- se je snaží zasunout

- nejsou zatíženy žádnou silou

- Jak vypadá rozložení vztlaku po rozpětí křídla při letu s vysunutými vztlakovými klapkami?

- A

- B

- C

- D

- Při stejném úhlu náběhu je součinitel vztlaku kluzáku s vysunutými vztlakovými klapkami

- vždy maximální

- vždy nulový

- menší než když má kluzák klapky zasunuty

- větší než když má kluzák klapky zasunuty

- Z jakého důvodu je omezena maximální rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami?

- kluzák by měl příliš velký vztlak a stále by stoupal, až by přešel do pádu na vysoké rychlosti

- velké zešikmení proudu za křídlem by zvětšilo účinnost ocasních ploch natolik, že by kluzák přešel do střemhlavého letu

- velký klopivý moment na křídle by vedl ke ztrátě řiditelnosti a kluzák by přešel do střemhlavého letu

- mohlo by dojít k  překročení povoleného zatížení křídla

- Štěrbinová vztlaková klapka způsobí

- zlepšení stability kluzáku kolem kolmé osy

- zlepšení stability kluzáku kolem bočné osy

- zlepšení klouzavosti

- zlepšení vlastností při letu na malých rychlostech, protože k odtržení proudu dochází později

- Štěrbinová vztlaková klapka je účinná

- i v případě, kdy štěrbina mezi křídlem a klapkou je zanesena (např. sněhem)

- i v případě, že štěrbina mezi křídlem a klapkou je deformována

- pouze je-li štěrbina mezi křídlem a klapkou nepoškozená a volná

- pouze při malých úhlech náběhu

- Které pořadí prostředků pro zvýšení vztlaku je seřazeno správně podle jejich klesající účinnosti?

- štěrbinová klapka na odtokové hraně, slot, odklápěcí vztlaková klapka, zařízení na vyfukování mezní vrstvy

- zařízení na vyfukování mezní vrstvy, odklápěcí vztlaková klapka, štěrbinová vztlaková klapka, slot

- slot, štěrbinová vztlaková klapka, zařízení na vyfukování mezní vrstvy, odklápěcí vztlaková klapka

- zařízení na vyfukování mezní vrstvy, štěrbinová vztlaková klapka na odtokové hraně, odklápěcí vztlaková klapka, slot

P

- Vysunutím vztlakových klapek na zápornou výchylku se

- kluzák stane způsobilý letu ve třídě akrobatické

- zvýší klouzavost při vyšších rychlostech letu

- zmenší klouzavost při vyšších rychlostech letu

- zvětší součinitel odporu

- Mezi prostředky pro zvýšení odporu lze zejména zahrnout

- sloty a vztlakové klapky

- námrazu vytvořenou na náběžných hranách, znečištění křídla a rozměklou travnatou VPD

- zasunuté vztlakové klapky, brzdící štíty, spoilery, brzdící padák

- vysunuté vztlakové klapky do polohy přistání, brzdící štíty, spoilery a brzdící padák

- Vysunutím brzdících klapek se

- zvětší součinitel odporu i vztlaku

- zvětší součinitel odporu, součinitel vztlaku se zmenší

- zmenší součinitel odporu i vztlaku

- zvětší šíp křídla a tím se zmenší součinitel vztlaku

- Vysunutím brzdících klapek se

- zmenší klouzavost i minimální rychlost letu

- zmenší klouzavost, minimální rychlost letu se zvětší

- zvětší klouzavost i minimální rychlost letu

- zvětší šíp křídla a tím se zvětší minimální rychlost letu

- Zasunutím brzdících klapek se

- zvětší klouzavost i minimální rychlost letu

- zmenší klouzavost, minimální rychlost letu se zvětší

- zvětší klouzavost, minimální rychlost letu se zmenší

- zvětší šíp křídla a tím se zvětší minimální rychlost letu

- Za letu (obzvláště vyšší rychlostí) může dojít vlivem intenzivnějšího tlakového působení na horní (sací) straně křídla

- k intenzivnímu vzniku vírů v úplavu za křídlem a tím k rozkmitání konstrukce kluzáku

- k tomu, že brzdící klapky lze vysunout jen velkou silou

- k zasunutí vysunutých brzdících klapek

- k vysunutí (vysátí) zasunutých brzdících klapek

- Vrtulový list je na své délce zkroucen, protože

- je tak zachován stejný úhel nastavení všech jeho profilů

- všechny profily listu vrtule potom pracují zhruba na stejném úhlu náběhu

- se tak sníží hlučnost vrtule

- se tím zabraňuje třesení vrtule

M

- Účinnost pevné vrtule navržené pro cestovní let je nejhorší

- ve stoupání

- v cestovním letu

- při rozjezdu

- při přiblížení na přistání

M

- Úhel nastavení automaticky stavitelné vrtule při vzletu je

- větší než při cestovním letu

- menší než při cestovním letu

- stejný jako při cestovním letu

- nulový nebo záporný

M

- Stavitelná vrtule má na rozdíl od pevné

- větší účinnost při vzletu, ale dosáhne se s ní menší rychlost v horizontálním letu

- větší  účinnost v horizontálním letu, ale horší účinnost při vzletu

- větší účinnost téměř ve všech režimech letu

- menší účinnost téměř ve všech režimech letu

M

- S jakou vrtulí dosáhne motorový kluzák největší zrychlení při vzletu?

- s vrtulí pracující na nízkých otáčkách

- s vrtulí s malým úhlem nastavení

- s vrtulí s velkým úhlem nastavení

- zrychlení při rozjezdu nezávisí na úhlu nastavení vrtule ani na jejích otáčkách

- S jakou vrtulí dosáhne motorový kluzák (nebo vlečný letoun) největší zrychlení při vzletu?

- s pevnou vrtulí

- s pevnou vrtulí s velkým úhlem nastavení

- s pevnou vrtulí navrženou pro cestovní let

- se stavitelnou vrtulí

M

- Přejde-li motorový kluzák s pevnou vrtulí do klesání beze změny přípusti motoru, potom

- se rychlost letu a otáčky vrtule zvýší jen na určitou hodnotu do té doby, než vrtule začne brzdit

- mohou být velmi snadno překročeny max. přípustné otáčky vrtule

- může zamrznout karburátor

- se zvyšuje rychlost letu, ale ne otáčky

M

- Přejde-li motorový kluzák s automaticky stavitelnou vrtulí (vrtulí stálých otáček) do klesání beze změny přípusti motoru, potom

- se rychlost letu a otáčky vrtule zvýší jen na určitou hodnotu, než vrtule začne brzdit

- mohou být velmi snadno překročeny max. přípustné otáčky vrtule

- může zamrznout karburátor

- se zvýší rychlost letu, ale ne otáčky

M

- Přejde-li motorový kluzák s pevnou vrtulí do strmého stoupání beze změny přípusti, potom

- se rychlost letu ani otáčky motoru nezmění

- se zmenší rychlost letu, ale otáčky motoru se výrazně nezmění

- se rychlost letu nezmění, ale otáčky náhle vzrostou

- se zmenší rychlost letu a otáčky klesnou

M

- Přejde-li motorový kluzák s automaticky stavitelnou vrtulí (vrtulí stálých otáček) beze změny přípusti do strmého stoupání, potom

- se rychlost letu ani otáčky motoru nezmění

- se zmenší rychlost letu, ale otáčky motoru se výrazně nezmění

- se rychlost letu nezmění, ale otáčky náhle vzrostou

- se zmenší rychlost letu a otáčky klesnou

M

- Úhel nastavení stavitelné vrtule v cestovním letu je

- větší než při vzletu

- menší než při vzletu

- stejný jako při vzletu

- nulový nebo záporný

- Při otáčení listu pracujíc vrtule vznikají na každém jeho profilu dvě síly, které jsou příčinou vzniku tahu a kroutícího momentu vrtule, Jak se tyto dvě síly nazývají?

- odstředivá a dostředivá síla

- odstředivá síla a vztlak

- vztlak a odpor

- setrvačná síla a odpor

M

- Vlivem nesymetrického obtékání motorového kluzáku v důsledku práce levotočivé vrtule (otáčí se doelva z pohledu pilota) bude

- vznikat na svislé ocasní ploše síla směřující doprava, proto aby pilot zabránil zatočení motorového kluzáku doprava, musí vyšlápnutím pravé nohy vychýlit směrovku doprava

- motorový kluzák spirálově divergentní

- motorový kluzák podélně nestabilní

- vznikat na svislé ocasní ploše síla směřující doleva, proto aby pilot zabránil zatočení motorového kluzáku doprava, musí vyšlápnutím levé nohy vychýlit směrovku doleva

M

- Vliv nesymetrického obtékání motorového kluzáku v důsledku pracující vrtule se bude nejvýrazněji projevovat

- v zatáčkách, při přechodu do stoupání nebo klesání

- když kluzák poletí malou rychlostí při plné přípusti

- když kluzák poletí malou rychlostí při stažené přípusti

- když kluzák poletí velkou rychlostí při plné přípusti

- Vlivem pracující vrtule vlečného letounu

- vzniká za vrtulí oblast vzduchu s vyšší rychlostí, než je rychlost letu, tato oblast se nazývá vrtulový proud

- vzniká za vrtulí oblast vzduchu s nižší rychlostí, než je rychlost letu, tato oblast se nazývá vrtulový proud

- vzniká před vrtulí oblast vzduchu s vyšší rychlostí, než je rychlost letu, tato oblast se nazývá vrtulový proud

- dochází k oteplení vzduchu, čemuž se říká vrtulový proud

- Letové vlastnosti kluzáku ve vleku za motorovým letounem jsou mimo jiné ovlivněni i

- výfukovými plyny motoru vlečného letounu

- vrtulovým proudem před pracující vrtulí vlečného letounu

- vrtulovým proudem za pracující vrtulí vlečného letounu

- gyroskopickým momentem vrtule vlečného letounu

- Co nemá vliv na letové vlastnosti kluzáku ve vleku za motorovým letounem?

- úplav za křídlem vlečného letounu

- zešikmení vrtulového proudu od pracující vrtule vlečného letounu

- zvýšení rychlosti ve vrtulovém proudu za vrtulí vlečného letounu

- reakční moment vrtule při náhlém zvýšení výkonu motoru vlečného letounu

M

- Vliv reakčního momentu vrtule se bude nejvýrazněji projevovat

- v zatáčkách, při přechodu do stoupání nebo klesání

- když motorový kluzák poletí malou rychlostí a pilot náhle zvýší výkon motoru

- když motorový kluzák poletí malou rychlostí při stažené přípusti

- když motorový kluzák poletí velkou rychlostí při plné přípusti

M

- Jak bude působit na motorový kluzák gyroskopický moment levotočivé vrtule při jeho rychlém naklonění na pravé křídlo?

- motorový kluzák začne stoupat

- motorový kluzák začne klesat

- motorový kluzák zatočí doprava

- gyroskopický moment se v tomto případě neprojeví

M

- Motorový kluzák s ostruhovým podvozkem a levotočivou vrtulí při vzletu je pilotem převeden rychlým nadzdvihnutím ocasu do polohy “na kola” (tj. nadzdvihnutím záďového podvozku). Jaký bude účinek působení gyroskopického momentu vrtule?

- motorový kluzák začne stoupat

- motorový kluzák začne klesat

- motorový kluzák zatočí doprava

- gyroskopický moment se v tomto případě neprojeví

M

- Motorový kluzák s levotočivou vrtulí při prudkém vybrání ze střemhlavého letu zatáčí samovolně doleva. Co je toho nejpravděpodobnější příčinou?

- pád na vysoké rychlosti

- působení gyroskopického momentu vrtule

- působení reakčního momentu vrtule

- působení indukovaného odporu vznikajícího v důsledku dosažení vysokého součinitele vztlaku

M

- Účinek gyroskopického momentu vlivem pracující vrtule bude tím větší, čím

- je větší rychlost otáčení motorového kluzáku kolem bočné nebo kolmé osy

- je menší rychlost otáčení motorového kluzáku kolem bočné nebo kolmé osy

- je menší rychlost otáčení motorového kluzáku kolem podélné osy

- je větší rychlost otáčení motorového kluzáku kolem podélné osy

- Kolik souřadnicových os má letadlo a jak se nazývají?

- 4, podélná, stranová, příčná a kolmá

- 3, podélná, stranová a zemská

- 2, souměrnosti a nesouměrnosti

- 3, podélná, bočná a kolmá

- Podélná osa letadla svírá v rovině souměrnosti s rychlostí letu úhel, který

- v případě, že úhel nastavení křídla je nulový, je roven úhlu náběhu

- je vždy roven nule

- pilot vnímá jako úhel natažení kluzáku nad horizont a je indikován umělým horizontem

- je doplňkovým úhlem náběhu

- Na obrázku je úhlem b označen

- úhel snosu

- úhel náklonu

- úhel vybočení

- srázový úhel

- Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své podélné osy se nazývá

- klopení

- zatáčení

- klonění

- zvrat

- Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své bočné osy se nazývá

- klopení

- zatáčení

- klonění

- přemet

- Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své kolmé osy se nazývá

- klopení

- zatáčení

- klonění

- souvrat

- Pohyb, při kterém se letadlo za letu pohybuje i ve směru své bočné osy, se nazývá

- klesání nebo stoupání

- boční posuv (bočení)

- smyk

- pád po křídle

- Pohyb, při kterém se letadlo pohybuje i ve směru své kolmé osy, se nazývá

- klesání nebo stoupání

- boční posuv (bočení)

- vlastní rotace

- průlet poryvem

- Pohyb letadla ve směru jeho podélné osy se nazývá

- klesání nebo stoupání

- dopředný let

- přistání

- přechodový oblouk

M

- V horizontálním ustáleném letu je v rovnováze

- tah s tíhovou silou, odpor se vztlakem

- tah s odporem, tíhová a setrvačná síla se vztlakem

- tah s odporem, tíhová síla se vztlakem

- tah s rychlostí letu, vztlak s tíhovou silou

M

- Za jakých podmínek je dosažena max. rychlost v horizontálním ustáleném letu?

- při max. výkonu motoru a malém úhlu náběhu

- při maximálním výkonu motoru a velkém úhlu náběhu

- při max. výkonu motoru a záporném úhlu náběhu

- při malém úhlu náběhu, na výkonu motoru nezáleží

M

- Při kolika úhlech náběhu je možné při plném výkonu motoru dosáhnout max. rychlost v ustáleném horizontálním letu?

- při třech

- při dvou

- při jednom

- na úhlu náběhu nezáleží

M

- Jaké možnosti mohou nastat, jestliže pilot v cestovním letu zvýší výkon motoru?

- zmenšením úhlu náběhu (potlačením řídící páky) může motorový kluzák pokračovat v cestovním letu vyšší rychlostí, nebo zvětšením úhlu náběhu (přitažením) může motorový kluzák klesat původní rychlostí

- zmenšením úhlu náběhu (potlačením řídící páky) může motorový kluzák pokračovat v cestovním letu vyšší rychlostí, nebo zvětšením úhlu náběhu (přitažením) může motorový kluzák stoupat původní rychlostí

- zvětšením úhlu náběhu (přitažením řídící páky) může motorový kluzák pokračovat v cestovním letu vyšší rychlostí, nebo zmenšením úhlu náběhu (potlačením) může motorový kluzák stoupat původní rychlostí

- motorový kluzák překročí max. povolenou rychlost nebo přejde do pádu na vysoké rychlosti

M

- Největší úhel ustáleného stoupání se dosáhne

- jestliže motorový kluzák stoupe max. stoupací rychlostí

- jestliže motorový kluzák stoupe větší rychlostí letu, než při které je stoupací rychlost maximální

- jestliže motorový kluzák stoupe menší rychlostí letu, než při které je stoupací rychlost maximální

- s vysunutými vztlakovými klapkami

M

- Největší stoupání dosáhne motorový kluzák letící na

- velkém úhlu náběhu

- malém úhlu náběhu

- kritickém úhlu náběhu

- nejmenším dosažitelném úhlu náběhu

M

- Při ustáleném stoupání musí být výkon motoru

- vždy maximální

- stejně velký, jako když motorový kluzák letí stejnou rychlostí v horizontu

- menší, než když motorový kluzák letí stejnou rychlostí v horizontu

- větší, než když motorový kluzák letí stejnou rychlostí v horizontu

M

- Skutečnost, že motorový kluzák je schopen stoupat jen do určité výšky (na hodnotu tzv. “dostupu”), je způsobena

- poklesem tlaku s výškou, který vyvolá u pilota výškovou nemoc

- vytvořením námrazy na celém kluzáku, neboť ve větších výškách klesá teplota pod bod mrazu

- zmenšením hustoty vzduchu s výškou, která zmenší výkon motoru

- zmenšením hustoty vzduchu s výškou, která sníží velikost součinitelů vztlaku a odporu

M

- Největšího doletu motorový kluzák dosáhne

- při letu na úhlu náběhu odpovídajícímu optimální klouzavosti

- při letu s plnou přípustí motoru

- při letu na vyšším úhlu náběhu, kdy tah motoru je nejmenší možný, aby motorový kluzák letěl v horizontálním letu

- v klouzavém letu

- V klouzavém letu je rovnováha mezi

- tíhovou silou a vztlakem

- tíhovou silou a odporem

- tíhovou silou a vztlakem, odporem a rychlostí letu

- tíhovou silou a výslednou aerodynamickou silou, která je součtem vztlaku a odporu

- Klouzavost (uvažujeme vůči vzduchu) je ovlivněna jen

- letovou hmotností

- úhlem náběhu (tj. součinitelem vztlaku a odporu)

- rychlostí větru

- centráží

- Hodnota optimální klouzavosti kluzáků cvičné kategorie (L 13, L 23 a pod) se pohybuje kolem

- 0,8

- 8

- 28

- více než 50

- Hodnota optimální klouzavosti kluzáků standardní kategorie FAI (VSO 10, Discus a pod.) se pohybuje kolem

- 0,8

- 8

- 40

- více než 50

- Hodnota optimální klouzavosti kluzáků volné kategorie FAI (ASW 22, Nimbus 4 a pod.) se pohybuje kolem

- 0,8

- 8

- 40

- více než 50

- Optimální klouzavostí lze letět při

- jednom úhlu náběhu

- dvou úhlech náběhu

- max. úhlu náběhu

- libovolném úhlu náběhu

- Letí-li kluzák klouzavým letem při takovém úhlu náběhu, že jeho klouzavost je např. 28, pak to znamená, že

- doletí z výšky 1 km do vzdálenosti 28 km (při bezvětří), přičemž vztlak kluzáku je 28 krát menší než jeho odpor

- doletí z výšky 1 km do vzdálenosti 28 km (při bezvětří), přičemž vztlak kluzáku je 28 krát větší než jeho odpor

- kluzák letí k zemi pod úhlem 28°, přičemž vztlak kluzáku je 28 krát větší než jeho odpor

- za dobu 28 s uletí 1 km, přičemž vztlak kluzáku je 28 krát větší než jeho odpor

- Který úhel na obrázku kluzáku v klouzavém letu je úhel klouzání?

- I

- II

- III

- I a i II

- Jak se nazývají úhly, které jsou na obrázku kluzáku v klouzavém letu označeny I a III? (obr. u otázky č. 160.)

- I je úhel klouzání, III je úhle náběhu

- I je úhle náběhu, III je úhel klouzání

- I i III je úhle klouzání

- I je úhel podélného sklonu, III je úhle přetažení

- Jaký význam mají rychlosti v, vx, vy na obrázku kluzáku v klouzavém letu a jaký úhel svírá v s vx ?  (obr. u otázky č. 160)

- v je rychlost letu, vx je rychlost klouzání, vy je rychlost klesání, rychlost letu a rychlost klouzání svírají úhel náběhu

- v je rychlost klesání, vx je rychlost letu, vy je rychlost klesání, rychlost letu a rychlost klesání svírají úhel klouzání

- v je rychlost letu, vx je rychlost dopředná, vy je rychlost klesání, rychlost letu a rychlost dopředná svírají úhel klouzání

- v je nepřekročitelná rychlost letu, vx je rychlost letu, vy je rychlost ve střemhlavém letu, úhel mezi v a vx nemá řádný praktický význam

- Kluzák letí klouzavým letem, kterému odpovídá v rychlostní poláře bod A. Jakým zásahem řízení přejde kluzák do klouzavého letu charakterizovaného bodem X a jak se změní přitom úhel náběhu, úhel klouzání a rychlost letu:

- přitažením řídící páky se zmenší  úhel náběhu, úhel klouzání se nezmění, rychlost letu se zmenší

- přitažením řídící páky se zvětší úhel náběhu, úhel klouzání se zmenší, rychlost letu se zmenší

- přitažením řídící páky se zvětší úhel náběhu, úhel klouzání se zmenší, rychlost letu se zvětší

- bod X je bodem, který odpovídá max. klouzavosti kluzáku a kluzák max. klouzavosti může dosáhnout, jen je-li jeho povrch zcela očištěn. Kluzák může měnit pouze svou rychlost a úhel klouzání, ale ne klouzavost. Kluzák na obrázku je znečištěn tak, že jeho klouzavost je pro všechny režimy letu dána bodem A.

- Kluzák letí klouzavým letem, kterému odpovídá v rychlostní poláře bod B. Jakým zásahem řízení přijde kluzák do klouzavého letu charakterizovaného bodem X a jak se změní přitom úhel náběhu, úhel klouzání a rychlost letu? (obr. u otázky č. 163)

- potlačením řídící páky se zmenší úhel náběhu, úhel klouzání se nezmění, rychlost letu se zvětší

- potlačením řídící páky se zmenší úhel náběhu, úhel klouzání se zmenší, rychlost letu se zvětší

- přitažením řídící páky se zvětší úhel náběhu, úhel klouzání se zmenší, rychlost letu se zvětší

- bod X je bodem, který odpovídá max. klouzavosti kluzáku a kluzák max. klouzavosti může dosáhnout jen je-li jeho povrch zcela očištěn. Kluzák může měnit pouze svou rychlost a  úhel klouzání, ale ne klouzavost. Kluzák na obrázku je znečištěn tak, že jeho klouzavost je pro všechny režimy letu dána bodem B.

- Na obrázku je rychlostní polára kluzáku. Jak je označen bod, který odpovídá letu s max. klouzavostí, tj. min. úhlu klouzání?

- A

- B

- C

- D

- Na obrázku je rychlostní polára kluzáku. Jak je označen bod, který odpovídá letu s minimální rychlostí? (obr. u otázky č. 165.)

- A

- B

- C

- D

- Na obrázku je rychlostní polára kluzáku. Jak je označen bod, který odpovídá letu s minimální rychlostí klesání? (obr. u otázky č. 165.)

- A

- B

- C

- D

- Na obrázku je rychlostní polára kluzáku. Jak je označen bod, který odpovídá letu střemhlav? (obr. u otázky č. 165.)

- A

- B

- C

- E

- Jak je v rychlostní poláře označen bod, kdy kluzák dolétne z dané výšky nejdále? (obr. u otázky č. 165.)

- A

- B

- C

- E

- Jak je v rychlostní poláře označen bod, kdy kluzák vydrží z dané výšky nejdéle v letu? Jaká je přitom rychlost letu vůči rychlosti, při níž má kluzák max. klouzavost? (obr. u otázky č. 165.)

- A, rychlost letu při nejmenším klesání je menší než při max. klouzavosti

- B, rychlost letu při nejmenším klesání je větší než při max. klouzavosti

- B, rychlost letu při nejmenším klesání je menší než při max. klouzavosti

- C, rychlost letu může být libovolná

- Na rychlostní poláře jsou vyznačené tři  body. Pro které z nich platí, že úhly klouzání se navzájem neliší, zatímco rychlosti letu jsou rozdílné?

- X,Y a Z

- X a Y

- Y a Z

- X a Z

- Na obrázku je rychlostní polára kluzáku v obsazení “SOLO”. Čárkovaně jsou vyznačeny tři rychlostní poláry, z nichž některá odpovídá rychlostní poláře téhož kluzák ve “DVOJÍM” obsazení. Určete která.

- I, II a III

- I a II

- I

- II

P

- Tři stejné kluzáky o stejné hmotnosti začnou ze stejného místa klouzat ke stoupavému proudu. Kluzák A letí rychlostí odpovídající optimální klouzavosti v klidném ovzduší, kluzák B letí vyšší rychlostí a kluzák C ještě vyšší rychlostí (obr. 1). Kluzáky postupně dosáhnou stoupavého proudu a začnou stoupat stejnou rychlostí průměrného stoupání vst. Stejnou výšku jako na začátku získá první kluzák B (obr. 2). Který kluzák měl největší přeskokovou rychlost v a který největší cestovní rychlost vc?

- největší přeskokovou rychlost měl kluzák C, největší cestovní rychlost měl kluzák B

- největší přeskokovou rychlost měl kluzák C, největší cestovní rychlost měl kluzák A

- největší přeskokovou rychlost měl kluzák B, největší cestovní rychlost měl kluzák C

- přeskokovou rychlost nelze posoudit, neboť není udán směr a rychlost větru, cestovní rychlost všech kluzáků byla nulová, protože při přeskoku ztratily výšku.

P

- Z rychlosti poláry kluzáku L 13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 400 g při hodnotě průměrného stoupání 0 m/s.

- optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h.

- optimální přeskoková rychlost je 85 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 112 km/h, cestovní rychlost je 64 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 68 km/h

P

- Z rychlostní poláry kluzáku L 13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 480 kg při hodnotě průměrného stoupání 0 m/s (obr. u otázky č. 174.)

- optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 85 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 112 km/h, cestovní rychlost je 64 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 119 km/h, cestovní rychlost je 68 km/h

P

- Z rychlostní poláry kluzáku L-13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 400 kg při hodnotě průměrného stoupání 1 m/s (obr. u otázky č. 174.)

- optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 96 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 96 km/h, cestovní rychlost je 46 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 112 km/h, cestovní rychlost je 119 km/h

P

- Z rychlostní poláry kluzáku L-13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 480 kg při hodnotě průměrného stoupání 1 m/s (obr. u otázky č. 174.)

- optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 85 km/h, cestovní rychlost je 49 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 119 km/h, cestovní rychlost je 68 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 104 km/h, cestovní rychlost je 49 km/h

P

- Z rychlostní poláry kluzáku L-13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 400 kg při hodnotě průměrného stoupání 2 m/s (obr. u otázky č. 174.)

- optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 85 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 112 km/h, cestovní rychlost je 64 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 68 km/h

P

- Z rychlostní poláry kluzáku L-13 určete optimální přeskokovou rychlost a cestovní rychlost kluzáku o hmotnosti 480 kg při hodnotě průměrného stoupání 2 m/s

- optimální přeskoková rychlost je 78 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 85 km/h, cestovní rychlost je 0 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 112 km/h, cestovní rychlost je 64 km/h

- optimální přeskoková rychlost je 119 km/h, cestovní rychlost je 68 km/h

M

- Jaké jsou fáze vzletu motorového kluzáku?

- rozjezd, odtržení, mírné stoupání, strmé stoupání až do předepsané výšky

- rozjezd, nadzdvihnutí, rozlet, přechodový oblouk, stoupání až do doby než je dosažena cestovní rychlost

- rozjezd, nadzdvihnutí, rozlet, přechodový oblouk, stoupání do předepsané výšky

- rozběh, odskočení od země, přetažení, strmé stoupání

- Během vzletu motorového kluzáku nebo vzletu kluzáku v aerovleku lze počítat s přízemním efektem

- při rozjezdu a nadzdvihnutí

- při rozjezdu, nadzdvihnutí a rozletu

- nejvíce v přechodovém oblouku

- ve všech fázích vzletu

- Rychlost při nadzdvihnutí během vzletu motorového kluzáku nebo kluzáku v aerovleku nebo navijákem je

- přibližně o 10 až 15% větší, než minimální rychlost

- přibližně o 10 až 15% menší, než minimální rychlost

- stejně velká jako rychlost, kdy je dosaženo max. klouzavosti

- vždy větší, než je max. povolená rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami

M

- Která fáze vzletu motorového kluzáku je nejnebezpečnější a proč?

- stoupání, protože v této fázi vzletu je největší úhel náběhu

- odpoutání, v této fázi vzletu prudce klesne vztlak kluzáku, který je až do této chvíle vytvářen přízemním efektem

- nadzdvihnutí, neboť při náhlém odpoutání od země může dojít k překročení max. přípustných otáček vrtule v důsledku jejího odlehčení

- přechodový oblouk, v této fázi vzletu je největší úhel náběhu

M

- Jak bude ovlivněna délka vzletu motorového kluzáku, jestliže kluzák od počátku rozjezdu se bude pohybovat na úhlu náběhu v blízkosti kritického úhlu?

- délka vzletu se výrazně zkrátí, neboť kluzák dosáhne velkého součinitele vztlaku

- délka vzletu se nepatrně prodlouží

- kluzák v důsledku značného součinitele odporu bude velice pomalu zrychlovat, takže délka vzletu se výrazně prodlouží

- úhel náběhu délku vzletu neovlivní

- Které faktory prodlouží délku vzletu motorového kluzáku nebo kluzáku při vzletu aerovlekem?

- větší nadmořská výška letiště, měkký a travnatý povrch dráhy, vítr do zad, vyšší teplota ovzduší

- větší nadmořská výška letiště, měkký a travnatý povrch dráhy, protivítr, vyšší teplota ovzduší

- větší nadmořská výška letiště, suchý a zpevněný povrch dráhy, vítr do zad, vyšší teplota ovzduší

- menší nadmořská výška letiště, měkký a travnatý povrch dráhy, vítr do zad, vyšší teplota ovzduší

- Které faktory prodlouží délku vzletu motorového kluzáku nebo kluzáku

- vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, protivítr

- vyšší letová hmotnost, nižší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

- vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

- nižší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

M

- Vysunuté brzdící klapky při vzletu motorového kluzáku způsobí, že

- se značně prodlouží rozjezd kluzáku, po nadzdvihnutí se již vliv brzdících klapek neprojeví

- se kluzák vůbec nepohne z místa, jestliže se ale rozjede, pak již vzlet má obvyklý charakter

- vzlet kluzáku je prakticky nemožný, neboť pohonná jednotka nemá přebytek výkonu vzhledem k výrazně zhoršené aerodynamické jemnosti kluzáku

- při vzletu hrozí nebezpečí překročení max. povolené teploty hlav válců, které v důsledku nižší rychlosti při vzletu jsou hůře ochlazovány

P

- V první fázi rozjezdu během vzletu kluzáku v aerovleku s bočním větrem má kluzák snahu se vlivem vrtulového proudu vznikajícího za vlečným letounem

- výrazně vychylovat ze směru, a to proti větru

- naklánět se na návětrné křídlo

- naklánět se na závětrné křídlo

- rozkmitat

P

- Jaký je obvyklý průběh vzletu kluzáku v aerovleku?

- kluzák se nadzdvihne společně s vlečným letounem a během rozletu má v důsledku zvyšující se rychlosti snahu stoupat

- kluzák se nadzdvihne, až když vlečný letoun je již ve fázi rozletu a proto má v důsledku zvyšující se rychlosti snahu stoupat

- během rozletu a rozjezdu vlečného letounu má kluzák v důsledku zvyšující se rychlosti snahu přejít do pádu na vysoké rychlosti

- kluzák se nadzdvihne, když vlečný letoun je ještě ve fázi rozjezdu a do doby nadzdvihnutí a rozletu vlečného letounu má v důsledku zvyšující se rychlosti snahu stoupat

P

- Letí-li kluzák během rozletu při vzletu aerovlekem s velkým převýšením vzhledem k vlečnému letounu, tak

- zvedáním zadní části trupu přivádí vlečný letoun na menší úhel náběhu a prodlužuje tak rozjezd vlečného letounu

- zvedáním zadní části trupu přivádí vlečný letoun na větší úhel náběhu a prodlužuje tak rozjezd vlečného letounu

- zvedání zadní části trupu pomáhá vlečnému letounu dříve se nadzdvihnout a tím zkracuje délku vzletu

- není kluzák zasažen úplavem a vrtulovým proudem vznikajícím za vlečným letounem, čímž se značně zvýší aerodynamická jemnost kluzáku a zkrátí tak délka vzletu

P

- Jakou silou je nejvíce napínáno při ustáleném horizontálním letu kluzáku v aerovleku vlečné lano?

- tahem motoru vlečného letounu, tj. asi kolem 2000N

- tíhovou silou kluzáku, tj. asi kolem 5000N

- odporem kluzáku, tj. asi kolem 200N

- odporem kluzáku, tj. asi kolem 2000N

P

- Jaká je poloha kluzáku vůči vrtulovému proudu a úplavu za vlečným letounem, letí-li kluzák při horizontálním ustáleném letu ve stejné výšce jako vlečný letoun nebo výrazně pod ním?

- ve stejné výšce nad vrtulovým proudem a úplavem, při letu výrazně pod vlečným letounem pod vrtulovým proudem a úplavem

- ve stejné výšce nad vrtulovým proudem a úplavem, při letu výrazně pod vlečným letounem nad vrtulovým proudem a úplavem

- ve stejné výšce pod vrtulovým proudem a úplavem, při letu výrazně pod vlečným letounem pod vrtulovým proudem a úplavem

- ve stejné výšce nad vrtulovým proudem a pod úplavem, při letu výrazně pod vlečným letounem (tzv. “pod vrtulákem”) pod vrtulovým proudem a nad úplavem

- Při sestupném letu v aerovleku je v důsledku rozdílné aerodynamické jemnosti kluzáku a vlečného letounu

- nutné, aby pilot kluzáku povysunul brzdící klapky a tím brzdil sestup, jinak by motorový letoun snadno dosáhl vyšší rychlost, než je max. povolená pro let v aerovleku a kluzák  by se musel vypnout

- nutné, aby pilot kluzáku povysunul brzdící klapky, jinak by při zachování stejného úhlu klouzání předlétl vlečný letoun

- nutné, aby pilot kluzáku plně vysunul brzdící a vztlakové klapky, jinak by při zachování stejného )hlu klouzání předlétl vlečný letoun

- nutné okamžitě let v aerovleku přerušit

P

- Jaké jsou fáze vzletu kluzáku navijákem?

- rozjezd, odtržení, mírné stoupání, strmé stoupání až do předepsané výšky

- rozjezd, nadzdvihnutí, rozlet, přechodový oblouk, stoupání až do doby, než je zvlet obsluhou navijáku ukončen

- rozjezd, nadzdvihnutí, rozlet, přechodový oblouk, stoupání do předepsané výšky

- rozjezd, nadzdvihnutí, přechodový oblouk, stoupání až do doby, než je zvlet obsluhou navijáku ukončen

P

- Jaký vliv má při vzletu kluzáku navijákem vítr?

- prakticky žádný

- při vzletu proti větru není nutný příliš vysoký výkon navijáku, vlečné lano se proto pomalu zkracuje, čímž se prodlužuje doba vzletu a dosažená výška je tak větší. Při vzletu po větru je nutný vysoký výkon navijáku, vlečné lano se rychle zkracuje a dosažená výška je tak malá

- při vzletu po větru není nutný příliš vysoký výkon navijáku, vlečné lano se proto pomalu zkracuje, čímž se prodlužuje doba vzletu a dosažená výška je tak větší. Při vzletu proti větru je nutný vysoký výkon navijáku, vlečné lano se rychle zkracuje a dosažená výška je tak malá

- při vzletu po větru jsou vodorovné ocasní plochy ofukovány zezadu a tím kluzák snáze přechází na větší úhly náběhu a do stoupání. Při vzletu proti větru je tomu naopak a je nutné pro přivedení kluzáku do stoupání značně přitáhnout řídící páku

P

- Jaké největší nebezpečí hrozí, jestliže pilot kluzáku při vzletu navijákem přejde do stoupání prudkým přechodovým obloukem?

- pád kluzáku při přerušení tahu navijáku, ke kterému může dojít v tomto případě mnohem snáze jednak v důsledku přetržení vlečného lana nebo přetížením motoru navijáku

- přetažení a pád kluzáku na vysoké rychlosti

- nadměrně vysoká spotřeba paliva navijáku

- překročení maximálního povoleného násobku

P

- Boční závěsy kluzáku pro vzlet navijákem jsou umístěny

- v těžišti kluzáku

- poněkud před těžištěm kluzáku

- poněkud za těžištěm kluzáku

- zásadně za místem přechodu laminární mezní vrstvy do turbulentní tak, aby nezvyšovaly třecí odpor trupu

P

- Na obrázku jsou dva způsoby provedení přechodového oblouku při vzletu kluzáku navijákem. Písmenem A je označen případ, kdy je v přízemním efektu dosažena vyšší rychlost, která umožňuje prudký přechodový oblouk a strmé stoupání. V případě B je kluzák plynule převeden do stoupání. Který způsob zajišťuje bezpečný průběh vzletu a při kterém je obvykle výška získaná při vzletu větší?

- bezpečný způsob: A, obvykle větší výška: A

- bezpečný způsob: A, obvykle větší výška: B

- bezpečný způsob: B, obvykle větší výška: A

- bezpečný způsob: B, obvykle větší výška: B

P

- V případě přerušení tahu při navijákovém vzletu za boční závěsy zbylá část vlečného lana v bočních závěsech způsobí

- úplnou ztrátu směrové řiditelnosti kluzáku

- přídavný klopivý moment ve smyslu “na ocas”

- přídavný klopivý moment ve smyslu “na hlavu”

- prudké naklonění kluzáku na návětrné křídlo

P

200. Na kterém obrázku je správně ukázána rovnováha sil v ustáleném stoupání kluzáku při navijákovém vzletu?

- A

- B

- C

- D

P

- Jak je velký násobek v ustáleném stoupání při vzletu kluzáku navijákem?

- přestože pilot nepociťuje přetížení, neboť násobek není způsobený setrvačnou silou, je jeho velikost kolem 2 a může být i vyšší

- vždy 1, protože pilot nepociťuje žádné přetížení

- vždy 0, protože pilot nepociťuje žádné přetížení

- vždy větší než max. povolený násobek

P

- Proč je při vzletu kluzáku navijákem omezena max. rychlost letu?

- při vleku vysokou rychlostí by pracoval naviják na příliš vysokém výkonu, aby k tomu nedocházelo, je rychlost vleku omezena

- kluzák je při rychlosti, kterou letí ve vleku navijákem na mnohem vyšším úhlu náběhu, než je tomu při stejné rychlosti v klouzavém letu, a proto by mohl překročit max. povolený násobek

- kluzák je při rychlosti, kterou letí ve vleku navijákem, na mnohem menším úhlu náběhu, než je tomu při stejné rychlosti v klouzavém letu, a proto by mohl překročit max. povolený násobek

- vyplývá to bezprostředně z obálky obratů a poryvů

- Jaké jsou fáze přistání?

- klouzání z předepsané výšky, přechodový oblouk (vyrovnání), výdrž (podrovnání), dosednutí, dojezd

- klouzání z výšky 4. okruhové zatáčky, přechodový oblouk (vyrovnání), výdrž (podrovnání), dosednutí, dojezd

- klouzání z předepsané výšky, přechodový oblouk (vyrovnání), vyplavání, dosednutí, dojezd

- klouzání z předepsané výšky, přechodový oblouk (vyrovnání(, dosednutí, dojezd

- Které faktory prodlužují délku přistání?

- vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha ze svahu, protivítr

- vyšší letová hmotnost, nižší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

- vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha ze svahu, vítr do zad

- nižší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

- Ve které fázi přistání může nejsnáze dojít k  pádu na vysoké rychlosti?

- v klouzání

- v přechodovém oblouku

- ve výdrži

- v žádné, protože při přistání jsou rychlosti poměrně nízké

- Na obrázku jsou rychlostní poláry kluzáku v letové konfiguraci, s vysunutými vztlakovými klapkami a s vysunutými brzdícími klapkami. Jak je označena rychlostní polára, která odpovídá rychlostní poláře kluzáku s vysunutými vztlakovými klapkami?

- A

- B

- C

- A,B, i C

- Na obrázku jsou rychlostní poláry kluzáku v letové konfiguraci, s vysunutými vztlakovými klapkami a s vysunutými brzdícími klapkami. Jak je označena rychlostní polára, která odpovídá rychlostní poláře kluzáku s vysunutými brzdícími klapkami? (obr. u otázky č. 206)

- A

- B

- C

- A, B i C

- Proč je při přistání velmi nebezpečné již vysunuté vztlakové klapky znovu zasunout? Protože

- se zmenší odpor a proto výrazně klesne rychlost

- se zvětší rychlost a kluzák začne znovu sám stoupat

- se zmenší podstatně vztlak a kluzák se prosedne

- křidélka ztratí účinnost

- Který bod v rychlostní poláře kluzáku odpovídá max. klouzavosti vůči zemi, jestliže kluzák letí proti větru o rychlosti 10 m/s (tj. 36 km/h)

- žádný

- A

- B

- C

- Který bod v rychlostní poláře kluzáku odpovídá max. klouzavosti vůči zemi, jestliže kluzák letí po větru o rychlosti 10m/s (tj. 36 km/h) (obr. u otázky č. 209.)

- žádný

- A

- B

- C

- Násobek zatížení udává

- o kolik je v daném okamžiku letu vztlak kluzáku větší, než jeho tíha

- kolikrát je v daném okamžiku vztlak kluzáku větší než vztlak, jaký má kluzák při stejné rychlosti v ustáleném klouzavém letu

- kolikrát jsou ocasní plochy kluzáku více zatíženy než jeho křídlo

- s jakou bezpečností je kluzák konstruován

- Násobek zatížení udává

- kolikrát je v daném okamžiku letu vztlak kluzáku větší, než jeho tíha

- o kolik je v daném okamžiku vztlak kluzáku větší, než vztlak, jaký má kluzák při stejné rychlosti v ustáleném klouzavém letu

- kolikrát jsou ocasní plochy kluzáku více zatíženy než jeho křídlo

- s jakou bezpečností je kluzák konstruován

- V horizontálním ustáleném letu motorového kluzáku nebo klouzavém letu kluzáku je násobek roven

- 0

- 2

- -4,5

- 1

- Okamžitá velikost násobku za letu závisí na

- velikosti vztlaku, tj. především na rychlosti letu a úhlu náběhu

- max. povolené letové hmotnosti

- rychlosti letu

- otáčkách vrtule

- Nejvíce pilot ovlivní velikost násobku

- přitažením nebo potlačením řídící páky

- vysunutím podvozku

- vyvážením “těžký na ocas”

- vyvážením “těžký na hlavu”

- Velikost násobku +3 znamená

- že pilot o hmotnosti 80 kg je tažen ze sedačky silou přibližně 2400N

- že pilot o hmotnosti 80 kg je tlačen do sedačky silou přibližně 2400N (tj. jako kdyby vážil 240 kg)

- že pilot o hmotnosti 80 kg je tlačen do sedačky silou přibližně 3200N (tj. jako kdyby vážil 320 kg)

- že konstrukce kluzáku je třikrát více zatížena, pilot v žádném případě ale nic nepocítí

- Největší možný násobek při dané rychlosti letu lze dosáhnout

- při letu s úhlem náběhu pro max. klouzavost

- ve skluzu

- při max. součiniteli vztlaku (tj. při kritickém úhlu náběhu)

- ve vývrtce

- Násobek větší než +1 je dosažen vždy, když

- je kluzák přiveden na kritický úhel náběhu při rychlosti větší, než odpovídá minimální rychlosti v horizontálním ustáleném letu

- pilot přidá nebo ubere výkon motoru, u kluzáku vysune nebo zasune brzdící klapky

- pilot vychýlí směrovku

- se kluzák nachází v tzv. “beztížném stavu”

- Při letu se záporným násobkem

- je pilot tlačen do sedačky a vztlak ohýbá křídlo kluzáku směrem dolů

- hrozí nebezpečí rozkmitání konstrukce kluzáku

- je pilot tažen ze sedačky a vztlak ohýbá křídlo kluzáku směrem nahoru

- je pilot tažen ze sedačky a vztlak ohýbá křídlo kluzáku směrem dolů

- Jaké nebezpečí hrozí, když kluzák za letu překročí nejvyšší povolený provozní násobek o 30%?

- dojde ke zničení konstrukce kluzáku

- popraská lak na lakovaných částech konstrukce kluzáku

- na konstrukci kluzáku se objeví trvalé deformace, nedojde ale k jejímu zničení

- nepůjde vysunout podvozek

- Jaké nebezpečí hrozí, když kluzák za letu překročí nejvyšší povolený provozní násobek o 70%?

- dojde ke zničení konstrukce kluzáku

- popraská lak na lakovaných částech konstrukce kluzáku

- na konstrukci kluzáku se objeví trvalé deformace, nedojde ale k jejímu zničení

- nepůjde vysunout podvozek

- Jaký průběh bude mít vybírání střemhlavého letu, když ho provede na velkém úhlu náběhu?

- let bude stranově nestabilní

- let bude probíhat po dráze o velkém poloměru s malým násobkem

- let bude probíhat po dráze o malém poloměru s velkým násobkem

- let bude probíhat po dráze o malém poloměru s malým násobkem

- Při vybrání ze střemhlavého letu velkou rychlostí se obvykle dosáhne

- velkého násobku

- malého násobku

- max. povoleného záporného násobku

- “beztížného stavu”

- Jaký význam má silně vytažená čára, omezující na obrázku obálku obratů v rozsahu od rychlosti minimální (označené Vs1) až do návrhové rychlosti obratů (označené va)?

- v tomto rozsahu rychlostí není možné provádět žádné akrobatické obraty, jinak hrozí nebezpečí úplného zničení konstrukce

- v tomto rozsahu rychlostí nelze dosáhnout většího násobku, než udává grafická závislost, protože tato čára odpovídá letu s max. součinitelem vztlaku

- v tomto rozsahu rychlostí se nesmí dosáhnout větší násobek, než udává grafická závislost, protože by při dalším zvyšování úhlu náběhu hrozilo nebezpečí úplného zničení konstrukce kluzáku

- v tomto rozsahu rychlostí se nesmí dosáhnout menší násobek než jaký udává grafická závislost, protože jinak by kluzák přešel do pádu

- Ve kterém rozsahu rychlostní obálky obratů je možné při použití plné výchylky výškovky překročit max. povolený násobek a jaká barva oblouku na rychloměru tomu odpovídá?

- vs1 až vne, zelená

- vs1 až va, žlutá

- vs1 až va, zelená

- va až vne, žlutá

- Jaký význam má silně vytažená čára, omezující na obrázku obálku obratů v rozsahu od návrhové rychlosti obratů (značené VA) do max. přípustné rychlosti letu (označené VNE)?

- v tomto rozsahu rychlostí je možné provádět veškeré akrobatické obraty, přitom hrozí nebezpečí úplného zničení konstrukce

- v tomto rozsahu rychlostí nelze dosáhnout většího násobku, než udává grafická závislost, protože tato čára odpovídá letu s max. Součinitelem vztlaku

- v tomto rozsahu rychlostí se nesmí dosáhnout větší násobek, než udává grafická závislost, protože by při dalším zvyšováním úhlu náběhu hrozilo nebezpečí úplného zničení konstrukce kluzáku

- v tomto rozsahu rychlostí se nesmí dosáhnout menší násobek než jaký udává grafická závislost, protože jinak by kluzák přešel do pádu

- Ve kterém rozsahu rychlostí obálky obratů není možné i při použití plné výchylky výškovky překročit max. povolený násobek a jaká barva podstatné části oblouku na rychloměru tomu odpovídá? (obr. u otázky č. 226)

- Vs1 až VNE, zelená

- Vs1 až VA, žlutá

- Vs1 až VA, zelená

- VA až VNE, žlutá

- Jaký význam má čára omezující obálku obratů při maximální přípustné rychlosti (označené VNE)?

- pevnostní, při vyšší rychlosti by došlo k  porušení konstrukce kluzáku

- při větší rychlosti by bylo dosaženo místní rychlosti zvuku

- při větší rychlosti by mohlo dojít k překročení max. povolených otáček vrtule

- při větší rychlosti by kluzák dosáhl kritického úhlu náběhu a přešel by do pádu na vysoké rychlosti

- Velikost násobku při průletu poryvem se zvětšuje, když kluzák

- letí větší rychlostí, má větší letovou hmotnost poryv je slabý

- letí větší rychlostí, má větší letovou hmotnost a poryv je silný

- letí větší rychlostí, má menší letovou hmotnost a poryv je silný

- letí nižší rychlostí, má menší letovou hmotnost a poryv je silný

- V jaké rozsahu obálky poryvů není možné, aby poryv způsobil zničení konstrukce kluzáku? (obr. u otázky č. 228.)

- Vs1 až VNE, v tomto rozsahu rychlostí dojde k pádu kluzáku

- Vs1 až VA, v tomto rozsahu rychlostí dojde ke snížení řiditelnosti kluzáku

- VA až VNE, v tomto rozsahu rychlostí dojde k pádu kluzáku

- Vs1 až VA, v tomto rozsahu rychlostí dojde k pádu kluzáku

- ve správné zatáčce musí být vztlak

- stejně velký jako při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

- větší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

- menší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

- větší nebo menší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu), a to podle toho, zda je zatáčka mírná či ostrá.

- Ve správné zatáčce musí být úhel náběhu

- stejně velký, jako při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

- větší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

- menší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu)

- větší nebo menší než při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu (u kluzáku v klouzavém letu), a to podle toho, zda je zatáčka mírná či ostrá

- Na obrázku je kluzák v zatáčce při pohledu ze shora. V jaké zatáčce kluzák letí

- správné

- skluzové

- výkluzové

- není zřejmé

- Na obrázku je kluzák v zatáčce při pohledu ze shora. V jaké zatáčce kluzák letí (obr. u otázky č. 233.)

- správné

- skluzové

- výkluzové

- není  zřejmé

- Ve správné ustálené zatáčce o náklonu 60° je násobek

- 60.0

- 1.0

- 6.3

- 2.0

- Jak souvisí hodnota náklonu v zatáčce (ustálená správná zatáčka) s velikostí násobku?

- násobek klesá s rostoucím náklonem zatáčky

- násobek roste s rostoucím náklonem zatáčky

- náklon a násobek v zatáčce spolu nesouvisí, záleží výlučně na rychlosti letu

- hodnota násobku je v zatáčce shodná s jeho velikostí před uvedením kluzáku do zatáčky

M

- Proč se musí v ostrých zatáčkách v horizontu zvyšovat výkon motoru?

- aby kluzák překonal tíhovou a odstředivou sílu, potřebuje větší vztlak. Zvětšení vztlaku je dosaženo větším úhlem náběhu v zatáčce než je tomu při stejné rychlosti v horizontálním letu, tím se zvyšuje nejen součinitel vztlaku , ale i odporu

- aby kluzák překonal odstředivou sílu, potřebuje dostatečně velkou sílu dostředivou. Jednou z jejích složek je v zatáčce tah motoru

- protože to je hlavní způsob, jak opravit výkluzovou nebo skluzovou zatáčku

- protože vybočením při letu v zatáčce by ocasní plochy ztratily částečně svojí účinnost. Zvýšením výkonu se zvýší rychlost ve vrtulovém proudu, zasahujícím ocasní plochy a tak se zajistí jejich dostatečná účinnost

- Minimální poloměr ustálené správné zatáčky je omezen

- max. součinitelem vztlaku, max. povoleným násobkem a nepřekročitelnou rychlostí zn. VNE

- max. součinitelem vztlaku, tahem motoru (u motorového kluzáku) a max. povoleným násobkem

- max. povoleným násobkem a úhlem náklonu 90°

- max. součinitelem vztlaku, max povoleným náklonem 90° a nepřekročitelnou rychlostí ozn. VNE

- Minimální rychlost kluzáku uvedená v letové příručce je 60km/h. Jakou bude mít tento kluzák min. rychlost při stejné konfiguraci v 60° ustálené zatáčce?

- 60 km/h

- 55 km/h

- 120 km/h

- 85 km/h

- Minimální rychlost letu v ustálené zatáčce v horizontu

- je tím větší, čím je zatáčka ostřejší

- je dána letovou příručkou a platí pro všechny režimy letu

- je tím menší, čím je zatáčka ostřejší

- je výrazně závislá na zeměpisné šířce (na místní hodnotě tíhového zrychlení)

- Závislost klesací rychlosti na poloměru kroužení je znázorněna na obrázku. Jak souvisí náklon v kroužení s vyznačenými body A, B, C a D?

- bodu A odpovídá náklon 15°, B - 30°, C - 45°, D - 60°

- bodu A odpovídá náklon 60°, B - 45°, C - 30°, D - 15°

- bodu A odpovídá náklon 15°, B - 45°, C - 30°, D - 60°

- ve všech bodech může kluzák kroužit při libovolném náklonu

- Závislost klesací rychlosti na poloměru kroužení je znázorněna na obrázku. Jak souvisí minimální rychlost v kroužení s vyznačenými body A, B, C a D? (obr. u otázky č. 241.)

- bodu A odpovídá min. rychlost 85 km/h, B - 72 km/h, C - 65 km/h, D - 62 km/h

- bodu A odpovídá min. rychlost 62 km/h, B - 65 km/h, C - 72 km/h, D - 85 km/h

- bodu A odpovídá min. rychlost 85 km/h, B - 62 km/h, C - 65 km/h, D - 72 km/h

- v každém bodě je možné letět libovolnou rychlostí, od minimální v klouzavém letu až po max. nepřekročitelnou VNE

- Jaký vliv má na klesací rychlost v kroužení vyšší letová hmotnost?

- při velkých poloměrech kroužení výrazně zvyšuje klesání, při malých poloměrech zmenšuje klesání

- žádný

- při velkých poloměrech kroužení výrazně zvyšuje klesání, při malých poloměrech zvyšuje klesání málo

- při malých poloměrech kroužení výrazně zvyšuje klesání, při velkých poloměrech zvyšuje klesání málo

- Přivedení kluzáku za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se projeví

- zvýšením rychlosti letu

- znatelným snížením velikosti sil v řízení

- zvětšením sil v řízení

- poklesem přídě kluzáku pod horizont

- Přivedení kluzáku za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se projeví

- zvýšením rychlosti letu

- zvětšením sil v řízení

- chvěním kluzáku, patrným i v řízení kluzáku, způsobené tím, že proud vzduchu, který se odtrhává na křídle zasahuje ocasní plochy

- poklesem přídě kluzáku pod horizont

- K pádu kluzáku dochází pouze tehdy, když

- rychlost letu klesne pod hodnotu minimální rychlosti

- se kluzák dostane za kritický úhel náběhu

- je letová hmotnost kluzáku větší, než je max. povolená

- pilot nevybere včas střemhlavý let

- Zelený oblouk na rychloměru začíná blízko rychlosti

- minimální pro konfiguraci s vysunutými vztlakovými klapkami

- 0 km/h

- optimální pro dosažení max. aerodynamické jemnosti kluzáku

- maximální pro konfiguraci se zasunutými vztlakovými klapkami

- Bílý oblouk na rychloměru začíná blízko rychlosti

- minimální pro konfiguraci s vysunutými vztlakovými klapkami

- 0 km/h

- optimální pro dosažení max. aerodynamické jemnosti kluzáku

- maximální pro konfiguraci se vysunutými vztlakovými klapkami

- V horizontálním letu dochází k pádu kluzáku vždy

- při vyšší rychlosti letu, než v zatáčce

- při vyšší rychlosti letu, než při které kluzák přejde do vývrtky

- při nižší rychlosti letu, než v zatáčce

- při stejné rychlosti letu jako v zatáčce

- K pádu do vývrtky dochází v důsledku

- nesymetrického odtržení proudění na levé a pravé polovině křídla

- symetrického odtržení proudění na křídle

- uvedení kluzáku do zatáčky s příliš velkým náklonem

- odtržení proudění na ocasních plochách

- Princip vybrání kluzáku z vývrtky spočívá

- ve srovnání náklonu vychýlením křidélek na opačnou stranu, než je smysl vývrtky

- v převedení kluzáku do strmého letu potlačením řídící páky, otáčení se potom zastaví vychýlením směrovky

- v urychlení vnitřního křídla vychýlením směrovky na opačnou stranu, než je smysl vývrtky a převedením kluzáku do strmého letu následným potlačením řídící páky

- ve změně polohy těžiště kluzáku, proto je nutné vysunout podvozek a posunout náklad (nebo alespoň volné předměty) směrem dopředu

- K pádu kluzáku do vývrtky dochází nejčastěji

- při nadzdvihnutí kluzáku při vzletu

- při letu ve skluzu

- při letu v zatáčce

- při vybrání ze střemhlavého letu

- Je-li kluzák podélně staticky stabilní, pak

- když dojde v důsledku vnější poruchy ke zvětšení úhlu náběhu křídla, vzroste aerodynamická síla tak, že vrací kluzák do původního stavu

- když dojde v důsledku vnější poruchy ke zvětšení úhlu náběhu křídla, zmenší se aerodynamická síla tak, že vrací kluzák do původního stavu

- když dojde v důsledku vnější poruchy ke zmenšení úhlu náběhu křídla, zmenší se aerodynamická síla tak, že vrací kluzák do původního stavu

- nemůže dojít k jeho překlopení na záda při nezdařeném přistání

- Těžiště kluzáku je

- působiště výsledné aerodynamické síly

- působiště výsledné aerodynamické síly a tíhové síly

- působiště tíhové síly

- úprava na konstrukci kluzáku, za kterou se zdvihá

- Poloha těžiště kluzáku za letu se vztahuje

- na jednotku plochy křídla

- ke střední aerodynamické tětivě (SAT)

- k poloze nivelačního bodu

- ke kořeni křídla

- Aby byl kluzák podélně staticky stabilní, musí

- mít těžiště v kabině pilota

- být těžiště v neutrálním bodě

- být těžiště před neutrálním bodem

- být těžiště za neutrálním bodem

- Co je centráž kluzáku a jak se vyjadřuje?

- vzdálenost těžiště kluzáku od náběžného bodu střední aerodynamické tětivy (SAT), vyjadřuje se v procentech hloubky SAT

- vzdálenost SAT od těžiště kluzáku, vyjadřuje se v procentech hloubky SAT

- bod kluzáku takový, že kdybychom kluzák v tomto bodě zavěsili, tak by se ani neklopil, ani neklonil. Vyjadřuje se v procentech SAT

- poloha těžiště kluzáku určená v závislosti na délce a rozpětí kluzáku, vyjadřuje se v délkových jednotkách (mm, m)

- Když je těžiště kluzáku posunuto směrem dozadu za krajní zadní centráž, potom

- bude kluzák podélně nestabilní

- bude kluzák podélně stabilní

- bude kluzák velmi těžko ovladatelný, např. při vybrání střemhlavého letu nebo při vzletu

- bude při stání na zemi hrozit přetížení záďového podvozku

- Když je těžiště kluzák posunuto směrem dozadu za krajní zadní centráž, potom

- převedení kluzáku na větší úhel náběhu bude vyžadovat značné síly v jeho řízení

- kluzák bude mít snahu samovolně přecházet na větší úhly náběhu, až nakonec dojde k jeho pádu

- bude nadměrně zatěžován hlavní podvozek kluzáku

- se zvětší hodnota minimální rychlosti

- Podélnou statickou stabilitu kluzáku může pilot snadno porušit

- použitím krajní výchylky vyvažovací plošky výškovky

- vysunutím vztlakových klapek

- zvýšením výkonu motoru motorového kluzáku

- nevhodným rozmístěním nákladu, nedodržením min. hmotnosti pilota při “solo” letu dvoumístného kluzáku atd.

- Staticky podélně nestabilní kluzák snadno a samovolně

- přechází do pádu nebo vývrtky

- přechází do skluzu

- přechází do střemhlavého letu

- mění úhel nastavení vodorovných ocasních ploch a tím neustále buď  klesá nebo stoupe

- Vysunutí vztlakových klapek způsobí převážně

- změnu tíživosti

- sníží zásobu statické stability

- změnu účinnosti směrovky

- změnu ovladatelnosti

- Co se rozumí pod pojmem “těžký na hlavu”?

- snaha kluzáku překlopit se při zabrzdění směrem dopředu

- vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště před neutrálním bodem

- vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště za neutrálním bodem

- jestliže se kluzák při uvolnění výškového kormidla klopí dopředu (dolů)

- Jaký pohyb řídící pákou musí pilot vykonat, aby kluzák přešel do letu na větším úhlu náběhu, jak se přitom vychýlí výškové kormidlo?

- tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

- tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

- přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

- přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

- Jaký pohyb řídící pákou musí pilot vykonat, aby kluzák dosáhl vyšší kladné násobky, jak se přitom vychýlí výškové kormidlo?

- tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

- tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

- přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

- přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

- Jaký pohyb řídící pákou musí pilot vykonat, aby kluzák dosáhl záporné násobky

- tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

- tlačit na řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

- přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí nahoru

- přitáhnout řídící páku, výškovka se vychýlí dolů

- Co se rozumí pod pojmem “těžký na ocas”?

- snaha kluzáku překlopit se při zabrzdění dozadu, tj. na zadní část trupu

- vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště před neutrálním bodem

- vyjádření vzájemné polohy neutrálního bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště za neutrálním bodem

- jestliže se kluzák při uvolnění výškového kormidla klopí dozadu (nahoru)

- Potlačením řídící páky kluzáku obvyklé konstrukce v klouzavém letu vznikne na vodorovných ocasních plochách

- přírůstek vztlaku směřující nahoru a vyvolá tak moment k těžišti, který překlopí kluzák ve smyslu “na ocas”

- přírůstek vztlaku směřující nahoru a vyvolá tak moment k těžišti, který překlopí kluzák ve smyslu “na hlavu”

- vztlak směřující nahoru, který poruší silovou rovnováhu a vyvolá stoupání kluzáku

- vztlak směřující dolů, který poruší silovou rovnováhu a vyvolá klesání kluzáku

- Kritického úhlu náběhu lze dosáhnou

- vysunutím brzdících klapek

- plným vyšlápnutím směrového řízení

- přitažením řídící páky, bez ohledu na polohy vyvážení výškovky

- přitažením nebo potlačením řídící páky podle toho, jaká je poloha vyvažovací plošky výškovky

- Velikost síly, kterou je pilot nucen vyvinout na řídící páku při přechodu z letu o jednom úhlu náběhu na druhý je závislá na

- rychlosti letu a velikosti výchylky výškovky, kterou pilot použil

- rychlosti letu

- velikosti výchylky

- druhé mocnině rychlosti letu a velikosti výchylky výškovky, kterou pilot použil

- Nastavením vhodné výchylky vyvažovací plošky výškovky se

- ustaví správná poloha těžiště

- zvýší vztlak

- odstraní trvalé působení sil v řízení

- zmenší velkost řídící síly, potřebné pro zvětšení násobku nebo změnu rychlosti

- Když pilot uvolní řídící páku kluzáku letícího ustáleným klouzavým letem, který má vyvažovací plošku výškovky vychýlenou tak, jak je na obrázku, přejde kluzák do

- strmého klesání

- stoupání

- pravé zatáčky

- pádu

274. Když pilot uvolní řídící páku kluzáku letícího ustáleným klouzavým letem, který má vyvažovací plošku výškovky vychýlenou tak, jak je na obrázku, přejde kluzák do

- strmého klesání

- stoupání

- pravé zatáčky

- pádu

- Ploška na výškovém kormidle, která se automaticky vychyluje v závislosti na výchylce výškovky se nazývá

- vyvažovací

- rohové odlehčení

- osové odlehčení

- odlehčovací ploška, jejímž účinkem může být zmenšení, ale i zvětšení sil v řízení

- Jaký účel má pevná odlehčovací ploška na kormidle?

- hmotové vyvážení kormidel

- oddálení odtržení proudění při přetažení

- v určitém režimu letu sníží stálé působení sil v řízení

- zvyšuje vztlak

- Jaký je účel hmotového vyvážení kormidla?

- posunout těžiště kormidla do jeho osy závěsu, aby nedocházelo za letu k jeho třepetání (tzv. flutter)

- odstranit trvalé působení sil v řízení

- zmenšit velikost řídící síly, potřebné pro zvětšení násobku nebo změnu rychlosti

- zajistit dostatečnou tuhost řízení, aby na odstaveném letadle nedocházelo k vychylování kormidel vlivem větru

- Vyšlápnutím pravého pedálu směrového řízení

- se vychýlí směrovka doprava, kluzák zatočí doprava a vzápětí se nakloní doleva

- se vychýlí směrovka doprava, kluzák zatočí doprava a vzápětí se nakloní doprava

- se vychýlí směrovka doleva, kluzák zatočí doprava a vzápětí se nakloní doprava

- se vychýlí směrovka doleva a kluzák přejde do vývrtky

- Jaký je druhotný účinek směrového řízení a co je jeho příčinou?

- klopení ve smyslu “na ocas”, protože při zatočení kluzáku je na jeho vnějším křídle větší vztlak

- zatáčení způsobené odstředivou silou při hlavním účinku, který je též zatáčení

- klonění, protože vnitřní křídlo má při zatáčení větší vztlak, než vnější

- klonění, protože vnější křídlo má při zatáčení větší vztlak, než vnitřní

- Vychýlením řídící pák vlevo se

- vychýlí levé křidélko nahoru, pravé dolů a kluzák se nakloní doleva

- vychýlí levé křidélko nahoru, pravé dolů a kluzák se nakloní doprava

- vychýlí levé křidélko dolů, pravé nahoru a kluzák se nakloní doleva

- dosáhne rychlého zatočení kluzáku doleva

- Jaký účinek má vychýlení řídící páky doprava?

- kluzák se nakloní doprava, začne bočit doprava a v důsledku toho začne zatáčet doleva

- kluzák se nakloní doprava, začne bočit doprava a v důsledku toho začne zatáčet doprava

- kluzák se nakloní doprava, začne bočit doleva a v důsledku toho začne zatáčet doprava

- kluzák přejde do pádu

- Když je kluzák stranově stabilní a proletí-li poryvem, který ho nakloní doprava, potom

- aby byla tato porucha odstraněna je potřeba, aby pilot energicky vychýlil křidélka doleva

- začne bočit doprava a jeho náklon se bude zvětšovat

- začne bočit doprava a v důsledku toho se náklon postupně srovná

- začne bočit doprav a pak přejde do skluzu

- Stranová statická stabilita kluzáku je zachována především vlivem

- vzájemné polohy těžiště a neutrálního bodu

- velikostí svislých ocasních ploch

- konfigurací vztlakových klapek

- šípem a vzepětím křídla

- Který uvedený režim letu je ustálený (tj. kluzák má stále stejnou rychlost)?

- rozjezd

- skluz a vývrtka

- vybrání ze střemhlavého letu a vývrtka

- spirála

- Jak se změní klouzavost kluzáku ve skluzu?

- zlepší se, protože při letu s vybočením má kluzák menší součinitel odporu, než při jeho symetrickém obtékání

- zůstane stejná

- zhorší se, protože při letu s vybočením má kluzák větší součinitel odporu, než při jeho symetrickém obtékání

- zhorší se při vysunutých vztlakových klapkách, jinak zůstane stejná

Správná řešení otázek

- b

- c

- b

- a

- b

- b

- d

- b

- c

- a

- b

- d

- d

- a

- b

- c

- d

- b

- a

- d

- a

- a

- c

- c

- a

- a

- b

- c

- c

- c

- d

- a

- d

- b

- c

- a

- a

- a

- d

- d

- d

- d

- c

- c

- b

- d

- d

- b

- b

- a

- a

- b

- b

- c

- a

- b

- a

- b

- d

- a

- d

- c

- a

- b

- d

- b

- a

- b

- c

- d

- a

- b

- c

- c

- a

- a

- a

- c

- d

- d

- c

- d

- d

- a

- b

- d

- b

- d

- c

- c

- a

- c

- d

- b

- b

- a

- b

- c

- a

- c

- a

- d

- d

- d

- c

- d

- b

- d

- b

- b

- c

- d

- b

- c

- b

- c

- b

- d

- b

- d

- d

- b

- a

- c

- d

- b

- a

- c

- d

- b

- d

- c

- b

- a

- d

- a

- c

- c

- a

- b

- b

- a

- b

- c

- a

- c

- b

- c

- a

- d

- c

- a

- d

- b

- c

- c

- d

- a

- b

- d

- a

- c

- b

- b

- c

- a

- b

- d

- c

- c

- d

- d

- a

- a

- b

- c

- d

- c

- d

- c

- b

- a

- d

- c

- a

- c

- c

- b

- d

- a

- c

- a

- b

- d

- b

- a

- b

- d

- c

- c

- a

- b

- a

- c

- b

- b

- c

- c

- d

- c

- b

- a

- d

- a

- a

- b

- c

- a

- d

- c

- a

- c

- a

- b

- d

- c

- c

- a

- c

- d

- b

- b

- c

- b

- d

- b

- a

- b

- d

- a

- a

- b

- d

- b

- c

- b

- d

- a

- c

- a

- c

- c

- a

- c

- b

- c

- a

- a

- b

- d

- a

- a

- d

- c

- c

- b

- b

- d

- b

- c

- d

- c

- a

- b

- d

- c

- a

- b

- d

- a

- b

- c

- d

- b

- c