# Letadla

Přehled použitých zkratek

SPL - soukromý pilot letounů

OPL - obchodní pilot letounů

DPL - dopravní pilot letounů

SPV - soukromý pilot vrtulníků

OPV - obchodní pilot vrtulníků

DPV - dopravní pilot vrtulníků

PIL - palubní inženýr letounů

PIV - palubní inženýr vrtulníků

ULLA - pilot ultralehkých aerodynamicky řízených letounů

PMK - pilot motorových kluzáků

PK - pilot kluzáků

OLZ - osvědčení letové způsobilosti

- Rozdělení letadel - základní pojmy

- Podle principu letu se rozdělují letadla na

- letouny, letadla a vrtulníky

- lehčí vzduchu a těžší vzduchu

- motorové a bezmotorové

- Pojem „letadlo“ je definován následovně

- zařízení, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován aerostatickými silami obklopujícího ovzduší

- jedná se o motorové letadlo schopné řízeného letu v atmosféře

- zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu

- Pojem „letoun“ je definován takto

- letadlo těžší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynamických sil na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči letadlu nepohyblivé

- motorové letadlo schopné řízeného letu v atmosféře

- letadlo těžší než vzduch, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován jiným způsobem než aerodynamickými silami na nosných plochách

SPV, OPV, DPV, PIV

- Pojem „vrtulník“ je definován následujícím způsobem

- letadlo těžší než vzduch schopné letu převážně působením aerodynamických sil vznikajících na jednom nebo více poháněných rotorech, jejichž osy jsou v podstatě svislé

- motorové letadlo těžší než vzduch, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován současně s aerodynamickými silami jak na nepohyblivém křídle, tak na otáčejícím se rotoru

- motorové letadlo těžší než vzduch, u něhož je možno za letu měnit způsob získávání vztlaku

SPL, OPL, DPL, ULLA

- Letoun typu „kachna“ je

- letoun, jehož vodorovné stabilizační plochy jsou umístěny před nosnou plochou

- letoun bez ocasních ploch

- letoun se dvěma nosnými plochami nad sebou

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Pojem _dopravní letadlo“ je vymezen takto

- letadlo určené pro dopravu nákladů

- letadlo určené pro veřejnou dopravu osob nebo jiného nákladu

- letadlo používané pro účely civilního letectví a zapsané v civilním leteckém rejstříku

- Klasifikační třídy letadel jsou

- třídy letadel podle účelu

- třídy, do nichž se zařazují letadla na základě splnění příslušných předpisů způsobilosti, a to z těchto hledisek: řiditelnosti a namáhání, účel použití, stupeň provozní bezpečnosti

- třídy rozdělení letadel podle délky vzletu a přistání

- Letadla těžší vzduchu rozdělujeme podrobněji na

- bezmotorová a motorová

- motorová, bezmotorová a vzducholodě

- letadla, letouny a kluzáky

SPL, OPL, DPL, PIL, PMK, PK, ULLA

- Podle umístění nosných ploch rozdělujeme letadla na

- dolnoplošníky, středoplošníky, hornoplošníky

- jednoplošníky a dvouplošníky

- jednoplošníky, středoplošníky a hornoplošníky

- Podle druhu pohonu rozeznáváme letecké pohonné jednotky

- vrtulové a tryskové

- pístové a turbovrtulové

- bezlopatkové, lopatkové a raketové

mimo PK

- Motorová letadla rozdělujeme podle způsobu vzniku vztlaku na

- letadla s nepohyblivými nosnými plochami, letadla s rotujícími nosnými plochami

- letadla s nepohyblivými nosnými plochami, letadla s rotujícími nosnými plochami, letadla s kombinovanými nosnými plochami, letadla s mávavými nosnými plochami

- letadla s nepohyblivými nosnými plochami, letadla s rotujícími nosnými plochami, letadla s kombinovanými nosnými plochami

mimo vrtulníků

- Podle půdorysného tvaru křídla rozdělujeme letouny do následujících skupin

- s přímým křídlem, se šípovým křídlem, s trojúhelníkovým křídlem, s proměnnou geometrií křídla

- s přímým křídlem, se šípovým křídlem, eliptická, s trojúhelníkovým křídlem, se speciálním tvarem křídla

- s přímým křídlem, s lichoběžníkovým křídlem, eliptická, se šípovým křídlem, s trojúhelníkovým křídlem, se speciálním tvarem křídla, s proměnnou geometrií křídla

Hlavní části letadel - druhy nosných konstrukcí

SPL, OPL, DPL, PIL, ULLA

- Každý „letoun“ vyhovující definici pojmu „letoun“ má tyto hlavní části

- drak, systémy, pohonnou soustavu, výstroj

- drak, systémy, pohonnou soustavu

- drak, výstroj, pohonnou soustavu

- „Drak letadla“ tvoří

- konstrukce letadla (nosná soustava, trup, ocasní plochy, řízení a přistávací zařízení) s pohonnými jednotkami a výstrojí

- konstrukce letadla (nosná soustava, trup, ocasní plochy, řízení a přistávací zařízení) bez pohonných jednotek a jejich příslušenství, výstroje a instalace

- nosná soustava, trup, řízení, přistávací zařízení

SPL, OPL, DPL, PIL, PMK, PK, ULLA

- Nosná soustava letadla je

- hlavní část nosné plochy letadla

- část draku vytvářející při letu rozhodující podíl vztlaku

- část draku sloužící k vytvoření převážné části vztlaku, patří do ní i ta zařízení, která s její funkcí úzce souvisí nebo jsou její neoddělitelnou součástí (kormidla příčného řízení, klapky, rušiče vztlaku apod.).

- Trup letadla je charakterizován následovně

- část draku letadla, sloužící hlavně kde spojení jednotlivých částí draku a k umístění posádky, cestujících, nákladu, výstroje popř. hnací jednotky

- sestavený drak letadla bez potahu a křídel

- utěsněná část letadla s vnitřním vybavením a výstrojí

mimo vrtulník

- Ocasní plochy letadla jsou

- zařízení, které vyvozuje reakční moment

- vodorovné a svislé plochy zpravidla na konci trupu, jak nepohyblivé, tak i pohyblivé (kormidla), stabilizující letadlo podélně a směrově, umožňují jeho podélné a směrové řízení

- otočné plochy, jimiž se mění za letu klopení a zatáčení

- Řízení letadel je

- ovládací prvek v kabině pilota

- soustava prvků řízení umožňující přenos řídící činnosti z řídidel na řídící orgány

- řídící páka nebo volant v pilotní kabině

- Pojem „přistávací zařízení“ je definován v souladu s technickými normami takto

- část letadla umožňující vzlet, přistání a pojíždění

- soustava kol na letadle

- část letadla umožňující přistání

- „Primární“ konstrukce letadla zahrnuje

- součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně neohrozí

- součásti, jejichž poruchy mohou mít vliv na velký rozsah údržby letadla

- součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně ohrozí

- „Sekundární“ konstrukce letadla zahrnuje

- součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně ohrozí

- součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně neohrozí

- součásti, jejichž poruchy mají významný vliv na rozsah údržby letadla

SPL, OPL, DPL, PIL, PMK, PK, ULLA

- Podélná soustava v konstrukci draku letounu je

- soubor nenosných konstrukčních prvků trupu letounu

- soubor podélných nosných prvků v konstrukci křídla, trupu a ocasních ploch

- soustava podélného vyvážení letounu

SPL, OPL, DPL, PIL, PMK, PK, ULLA

- Příčná soustava v konstrukci draku letounu je

- soubor nenosných konstrukčních prvků trupu letounu

- soubor příčných nosných prvků v konstrukci křídla, trupu a ocasních ploch

- soustava příčného vyvážení letounu

- Typ letadla je

- letadlo charakterizované v typovém osvědčení: koncepcí, konstrukcí, výkony a vlastnostmi

- letadlo charakterizované v typovém osvědčení: konstrukcí a výkony

- letadlo charakterizované v typovém osvědčení: konstrukcí, výkony a vlastnostmi

- Poloskořepinová konstrukce je

- konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí

- konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována potahem

- konstrukce sestávající z nosného potahu v ohybu a smyku, zesíleného podélnými, popř. příčnými výztuhami

Zatížení působící na letadlo

- Násobek zatížení je

- poměr vztlaku a odporu na letadle

- poměr specifikovaného zatížení k celkové tíze letadla. Udává, kolikrát je vztlak letadla v daném časovém okamžiku větší než jeho tíha

- poměr statického a dynamického zatížení na letadle

- Na letadlo působí během provozu řada zatížení, která musí jeho konstrukce zachytit. Zatížení rozdělujeme na

- dynamická a proměnná

- statická a dynamická

- statická, dynamická, manévrovací a poryvová

- Za dynamické zatížení letadla považujeme tato zatížení

- zatížení způsobená vertikálními poryvy vzduchu, zatížení od manévrů a obratů, zatížení od sil při vzletu a přistání, zatížení související s přetlakováním kabiny

- zatížení od tíhy paliva v křídlech při plnění nádrží

- zatížení od pohybu cestujících na palubě za letu

- Statické zatížení určitého prvku nebo části letadla je definováno následovně

- je to zatížení, jehož velikost se s časem nemění nebo se mění poměrně pomalu (vliv jeho časového průběhu je zanedbatelný)

- je to zatížení, jehož velikost se s časem mění pozvolna

- je ta zatížení, jehož velikost se s časem mění náhle

- Dynamické zatížení určitého prvku nebo části letadla je definováno následovně

- je to zatížení, jehož velikost se s časem nemění

- je to zatížení, jehož velikost se mění s časem poměrně rychle

- je to zatížení, jehož velikost se s čase mění pomalu

- Provozní zatížení letadlové konstrukce nebo její části je

- zatížení, používané při pevnostním průkazu jako maximální hodnota, která se u letadla za provozu může vyskytnout

- maximální zatížení, při kterém napětí v konstrukci právě stačí k udržení rovnovážného stavu

- početní zatížení násobené požadovaným součinitelem bezpečnosti

- Početní zatížení letadlové konstrukce nebo její části je

- provozní zatížení násobené součinitelem bezpečnosti

- zatížení letadlové konstrukce stanovené výpočtem

- součet statického a dynamického zatížení

- Součinitel bezpečnosti (nominální) je

- poměr mezi ověřovacím a provozním zatížením, obvykle bývá 1,5

- poměr mezi početním a provozním zatížením, obvykle se volí 1,5

- poměr mezi zatížením na mezi únosnosti a provozním zatížením

- Při předepsaném maximálním provozním zatížení (stanoveno v leteckých předpisech)

- musí správně fungovat všechny části nezbytné pro bezpečný provoz letadla ve vzduchu i na zemi

- nemusí správně fungovat všechny části nezbytné pro bezpečný provoz letadla ve vzduchu i na zemi

- musí správně fungovat všechny části pro bezpečný provoz letadla ve vzduchu

- Při rovnoměrném přímočarém letu působí na konstrukci letadla tato zatížení

- tíha, vzdušné (aerodynamické) zatížení, síly od pohonné skupiny, síly setrvačné

- tíha, vzdušné (aerodynamické) zatížení, síly od pohonné skupiny

- tíha, vzdušné (aerodynamické) zatížení, síly od pohonné skupiny, síly setrvačné, reakce od země

mimo vrtulník

- Obálka obratů je

- obalová čára maximálních hodnot obratových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu

- obalová čára minimálních hodnot obratových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu

- obalová čára maximálních hodnot obratových násobků vynesených v závislosti na úhlu náběhu

mimo vrtulník

- Obálka poryvů je

- obalová čára minimálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu

- obalová čára maximálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na úhlu náběhu

- obalová čára maximálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu

Materiály v konstrukci letadel a systémů

- Pro konstrukci jednotlivých částí letadel a jejich systémů se v obecném souhrnu používají tyto druhy materiálů

- slitiny lehkých kovů, oceli, titanové slitiny, zušlechtěná dřeva, plasty, ostatní materiály (pryže, nátěry, lepidla), nové materiály (komposity, keramické materiály)

- slitiny lehkých kovů, titan a jeho slitiny, plasty, ostatní materiály (pryže, nátěry, lepidla), nové materiály (komposity, keramické materiály)

- duraly, oceli, plasty, komposity

- Z hlediska konstrukčních prvků a materiálového použití lze rozdělit konstrukce draků letadel na tyto druhy

- konstrukce kovové a konstrukce smíšené

- konstrukce kovové, konstrukce dřevěné, konstrukce kompositní a konstrukce smíšené

- konstrukce kovové, konstrukce dřevěné a konstrukce kompositní

- V konstrukci draku klasického letadla převládají tyto materiály

- hořčíkové slitiny

- hliníkové slitiny

- oceli různých tříd

- Oceli jsou materiálem pro značně namáhané části konstrukce letadel. Oceli se používají hlavně pro

- závěsná kování, podvozky, čepy, šrouby, pružiny

- náběžné hrany křídel a ocasních ploch

- hlavní nosníky křídel a ocasních ploch

SPL, PMK, PK, ULLA

- V letecké výrobě kluzáků a malých letadel se používají tyto druhy dřev (zušlechtěných)

- smrk, borovice, jasan, bříza

- borovice, smrk, bříza, buk, olše, lípa, jasan, jilm

- bříza, buk, jasan, jilm

- Výhodou plastů je, že jsou jimi nahrazeny u mnoha konstrukčních částí letadel zejména kovy a dřevo. Plasty jsou materiály získané technickou cestou, které z hlediska zpracování dělíme na

- termosety a termoplasty

- termosety a bakelity

- termoplasty, termosety a plexiskla

- Kompositní materiály - komposity používané v leteckých konstrukcích jsou nejčastěji materiály

- jednosložkové

- dvousložkové

- vícesložkové

- Kompositní materiály používané v letectví mají celou řadu výhod zejména pevnostních a hmotnostních. Mají ale rovněž nevýhody. Např. kompositní materiály jsou „anizotropní“. To znamená v praxi, že

- nemají ve všech směrech zatížení stejné vlastnosti - nevýhoda při opravách

- neodolávají korosi - nevýhoda v provozu

- těžko lze rozvinutou poruchu odhalit - nevýhoda v provozu

- Lepidla se v leteckých konstrukcích většinou používají pro spojování

- dřeva, plastů a podobných materiálů

- kovových materiálů, nekovových materiálů

- nenosných součástí (zásadně)

- Do skupiny novodobých materiálů používaných na přelomu tisíciletí v konstrukcích letadel patří

- kompositní materiály, technická keramika, slitiny lithia a berylia

- hořčíkové slitiny, elektron, silumin, pantal

- vysoce ušlechtěné oceli

SPL, PMK, PK, ULLA

- Dřevo jako letecký stavební materiál je často využíván ve formě překližek. Překližky jsou vyráběny sklížením tenkých listů loupané dýhy v počtu 3 až 5, při čemž první a poslední vrstva má směr vláken shodný a zbývající jsou pootočeny. Je charakteristika překližky správná?

- počet vrstev (listů) je mnohem větší (10 a více)

- všechny vrstvy mají směr vláken shodný

- správná charakteristika letecké překližky

- Nejperspektivnějším typem materiálů pro letecké konstrukce na přelomu 20. a 21. století jsou materiály

- kompositní

- na bázi titanových slitin

- jednosložkové

Druhy konstrukcí a konstrukční části křídel

mimo vrtulník

- Hlavní charakteristiky nosných ploch letadla jsou

- rozpětí, profily nosných ploch, velikost nosných ploch, štíhlost, zúžení

- poloha nosných ploch vůči trupu, půdorysný tvar, rozpětí, profily nosných ploch, velikost nosných ploch, štíhlost, zúžení, úhel šípu, úhel vzepětí, úhel seřízení, zkroucení

- poloha nosných ploch vůči trupu, půdorysný tvar, rozpětí, profily nosných ploch, velikost nosných ploch, štíhlost, zúžení, úhel šípu, úhel vzepětí

mimo vrtulník

- Podle tvaru nosných ploch rozeznáváme křídla letounů

- přímá, lichoběžníková, eliptická, šípová, trojúhelníková, speciální, s měnitelnou geometrií

- přímá, lichoběžníková, speciální

- přímá, šípová, eliptická, speciální, s měnitelnou geometrií

mimo vrtulník

- Jednotlivé druhy konstrukcí křídel rozdělujeme do těchto skupin

- konstrukce nosníkové, nosníkové poloskořepiny, ploskořepiny, skořepiny, smíšené konstrukce, plná křídla

- konstrukce nosníkové, poloskořepinové a smíšené konstrukce

- konstrukce nosníkové, nosníkové poloskořepiny, poloskořepiny, skořepiny

mimo vrtulník

- Hlavními nosnými členy přenášejícími ohyb u nosníkových křídel jsou

- žebra

- nosníky

- žebra a potah

mimo vrtulník

- Poloskořepinová konstrukce křídla je charakterizována následovně

- charakteristické je členění křídla na panely s podélníky a stojinami

- je provedena se značným počtem podélných výztuh (podélníků) po obvodě profilu křídla. Pásnice nosníků jsou v podstatě jen zesílené výztuhy spojující potah se stojinou

- je provedena s malým počtem podélných výztuh (podélníků) po obvodě profilu křídla

mimo vrtulník

- Skořepinová konstrukce křídla je z hlediska konstrukčního charakterizována následovně

- charakteristické je použití silného potahu integrálně podélně vyztuženého

- charakteristické je použití nosného potahu s velkým množstvím podélných výztuh (nýtovaných)

- charakteristické je provedení s malým počtem podélných výztuh po obvodě profilu

mimo vrtulník

- Běžné používané typy (druhy) skořepinových konstrukcí křídel jsou

- vícenosníkové s stojinové konstrukce

- integrální konstrukce, mnohostojinová konstrukce, vícevrstvá (sendvičová) konstrukce

- panelová konstrukce

mimo vrtulník

- Konstrukční prvky nosné soustavy jsou

- nosníky, žebra, potahy, závěsná a spojovací kování

- nosníky, žebra, podélné výztuhy

- nosníky, žebra, podélné výztuhy, potahy, závěsná a spojovací kování

mimo vrtulník

58. Centroplán je

- samostatná střední část křídla spojená s trupem nebo tvořící s ním celek, k níž jsou připevněny vnější části křídla

- kloubové zavěšení křídla nad trupem, podepřené vzpěrami

- soustava vzpěr, popř. konstrukce upevňující křídlo umístěné nad trupem k trupu

mimo vrtulník

- Torzní skříň křídla je

- část konstrukce křídla zachycující zejména ohybové momenty. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků

- část konstrukce křídla zachycující kroutící momenty a posouvající síly (smyková napětí), popř. část ohybových momentů. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků

- část konstrukce křídla zachycující převážně smyková zatížení. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků

mimo vrtulník

- Geometrická štíhlost křídla je

- poměr prvé mocniny rozpětí křídla k ploše křídla

- poměr druhé mocniny rozpětí křídla k ploše křídla

- poměr třetí mocniny rozpětí křídla k ploše křídla

mimo vrtulník

- Skořepinová konstrukce je s hlediska přenosu zatížení charakterizována takto

- konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována potahem

- konstrukce sestávající z nosného potahu zesíleného podélnými, popř. příčnými výztuhami

- konstrukce zachycující kroutící momenty sítí prostorově zakřivených prvků

mimo vrtulník

- Sendvič v konstrukci draku (např. křídla, trupu apod.) letadla je

- konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí

- konstrukční prvek sestávající ze dvou desek spojených lehkou výplní (voštinovou, pěnovou apod.)

- střední vrstva sendvičové desky

mimo vrtulník

- Poloskořepinová konstrukce křídla je

- konstrukce sestávající z nosného potahu zesíleného podélnými výztuhami

- konstrukce sestávající z nenosného potahu zesíleného podélnými výztuhami

- konstrukce sestávající z nosného potahu nezesíleného podélnými výztuhami

mimo vrtulník

- Nosníková konstrukce křídla je

- konstrukce sestávající z jednoho nebo více nosníků, žeber a potahu. Nosníky přenášejí převážně krutové zatížení

- konstrukce sestávající z jednoho nebo více nosníků, žeber a potahu. Nosníky přenášejí ohybové zatížení

- konstrukce sestávající z jednoho nebo více nosníků, žeber a potahu. Nosníky přenášejí převážně smykové zatížení

mimo vrtulník

- Dvounosníková konstrukce křídla je

- konstrukce se dvěma hlavními nosníky

- konstrukce s jedním hlavním a jedním pomocným nosníkem

- konstrukce se dvěma hlavními a jedním pomocným nosníkem

mimo vrtulník

- Nenosný potah křídla je

- potah nepřenášející žádné síly

- část konstrukce vytvářející vnější povrch křídla, přejímá aerodynamické síly a přenáší je na konstrukci křídla

- část konstrukce vytvářející vnější povrch křídla a podílející se na přenosu všech zatížení na křídle

mimo vrtulník

- Nosný potah křídla je

- potah přenášející výhradně aerodynamické síly

- potah křídla vytvořený jako sendvič

- potah, který se kromě tvarování povrchu a přenosu místního aerodynamického zatížení podílí též na přenosu zatížení působícího na křídlo

mimo vrtulník

- Dělené křídlo je

- křídlo podepřené k trupu jednou vzpěrou

- křídlo sestavené ze dvou nebo více rozpojitelných částí

- křídlo, jehož jednotlivé části mají různý úhel šípu

mimo vrtulník

- Křídlo s kladným šípem je konstrukce, která má

- vychýlené spojnice aerodynamických středů křídla vůči příčné ose letadla dozadu

- vychýlené spojnice aerodynamických středů křídla vůči příčné ose letadla dopředu

- vychýlené spojnice aerodynamických středů křídla vůči podélné ose letadla dozadu

mimo vrtulník

- Samonosné křídlo je

- křídlo s vnějším vyztužením

- křídlo bez vnějšího vyztužení

- křídlo podepřené k trupu vzpěrou

mimo vrtulník

- Polosamonosné křídlo je

- křídlo podepřené k trupu jednou vzpěrou

- křídlo zavěšené v kloubových závěsech a upevněné k trupu soustavou vzpěr a lna

- křídlo bez vnějšího vyztužení

mimo vrtulník

- Účelem potahu v konstrukci křídla je

- spojit všechny části křídla v jeden celek

- přijímat zatížení od tlakových změn na povrchu křídla a vytvořit vnější povrch křídla s nejmenšími odchylkami od teoretických tvarů

- přenášet ohybové zatížení křídla na nosníky

mimo vrtulník

- Co je to jednodutinové křídlo?

- křídlo jednonosníkové konstrukce

- křídlo skořepinové konstrukce

- křídlo, jehož tuhá přední část nosného potahu spolu s nosníkem tvoří torzní skříň. V některých případech bývá torzní skříň tvořena dvěma nosníky a nosným potahem.

mimo vrtulník

- Účelem žeber v konstrukci křídla je

- zachytit ohybová zatížení (ohybové momenty) po rozpětí křídla

- zachytit smyková zatížení křídla

- přenášet zatížení z potahu na nosnou konstrukci a v některých případech může zavádět do konstrukce osamělé síly (např. přes uchycení závěsů podvozku apod.)

mimo vrtulník

- Smíšená konstrukce křídla je charakterizována takto

- konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí (např. konstrukce nosníková a poloskořepinová) nebo konstrukce, u níž je použito dvou nebo více hlavních konstrukčních materiálů

- konstrukce sestávajíc ze dvou desek spojených lehkou výplní

- soubor podélných a příčných prvků v konstrukci křídla

Konstrukční části trupů a vnitřního vybavení

- Trup letadla je

- část draku letadla sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku mezi sebou

- část draku letadla sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku a k umístění posádky, cestujících, nákladu, výstroje, popř. hnací jednotky

- část letadla vytvořené nosníkovou konstrukcí a sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku mezi sebou

- Příhradový trup letadla je

- sestavený trup bez potahu. Obsahuje nosníky, podélníky, přepážky a výztuhy

- trup vytvořený smíšenou konstrukcí

- trup vytvořený prostorovou prutovinovou soustavou potaženou většinou nenosným potahem

- Poloskořepinová konstrukce trupu má podélnou soustavu tvořenou hustě rozmístěnými podélnými výztuhami (podélníky). Ohybové momenty u této konstrukce zachycují

- podélné výztuhy a účinné šířky nosného potahu

- příčné výztuhy (přepážky, přehrady)

- pouze podélné výztuhy

- Poloskořepinová konstrukce trupu má podélnou soustavu tvořenou hustě rozmístěnými podélnými výztuhami (podélníky). Kroucení trupu (kroutící moment) u této konstrukce zachycují

- podélné výztuhy

- přepážky

- nosný potah, vyztužený podélníky a přepážkami

- Skořepinová konstrukce trupu je

- konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována potahem

- konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována přepážkami

- konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována přehradami

mimo vrtulník

- Co je hlavní příčinou krutu a ohybu trupu letounu za letu?

- především kombinovaná zatížení přejímaná od ocasních ploch

- otáčivé pohyby letounu

- účinek hmotových sil, které působí jako jednotlivé osamělé síly

mimo PK, PMK, ULLA

- Přetlaková část trupu je

- cel vnitřní část tj. užitkový prostor trupu

- utěsněná část trupu, v níž se udržuje potřebný tlak ve velkých výškách

- utěsněná část trupu, v níž se udržuje stejný tlak za letu jako je na zemi

OPL, DPL, PIL

- Přetlaková kabina trupu je zpravidla konstrukčně vytvořena následujícím způsobem

- vložené přetlakové těleso do konstrukce trupu

- integrální řešení (nosná konstrukce trupu je zároveň utěsněna)

- vložené přetlakové těleso nebo integrální řešení

- Podle celkové koncepce lze konstrukce trupů rozdělit do následujících druhů konstrukcí

- samonosná, příhradová, poloskořepinová, nosníková poloskořepinová, skořepinová, smíšená konstrukce

- samonosná, příhradová, poloskořepinová, nosníková poloskořepinová, skořepinová konstrukce

- samonosná trubková, příhradová, poloskořepinová, nosníková poloskořepinová, skořepinová konstrukce

- Smíšená konstrukce trupu je charakterizována takto

- konstrukce sestávající ze dvou, tří nebo více skořepinových panelů (desek)

- konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí (např. konstrukce poloskořepinová a příhradová) nebo konstrukce, u níž je použito dvou nebo více hlavních konstrukčních materiálů

- soubor podélných a příčných nosných prvků v konstrukci trupu

ULLA

- O jaký druh konstrukce trupu se jedná, je-li tato konstrukce charakterizována následovně:základní částí této konstrukce je silnostěnná trubka, nesoucí na jednom konci sedačku pro pilota s gondolou, baldachýn pro křídlo, motorové lože a závěsy podvozku a na druhém konci ocasní plochy

- příhradová konstrukce

- samonosná trubková konstrukce

- smíšená konstrukce

OPL, DPL, Pil, OPV, DPV, PIV

- Interiéry a doplňková vybavení kabiny letadel jsou jejich nedílnými funkčními součástmi. Tyto části konstrukce letadla patří do

- primární konstrukce draku letadla

- sekundární konstrukce draku letadla

- nepatří ani do a) ani do b)

Prostředky stability a řiditelnosti

mimo vrtulník

- Základními prostředky stability a řiditelnosti klasického letadla jsou

- kormidla příčného řízení

- ocasní plochy a kormidla příčného řízení

- ocasní plochy

mimo vrtulník

- Která z uvedených letadlových částí tvoří ocasní plochy letadla

- stabilizátor a kýlová plocha

- plovoucí stabilizátor a směrové kormidlo

- vodorovné ocasní plochy, svislé ocasní plochy

- Kolik souřadných os má letadlová souřadnicová soustava a jaké jsou jejich správné názvy

- tři, podélná, příčná a svislá

- dvě, svislá a stranová

- čtyři, podélná, svislá, stranová, časová

- Jak se nazývá pohyb (otáčení) letadla kolem podélné osy

- bočení

- klonění

- klopení

- Kolem příčné osy se letoun řídí

- křidélky

- směrovým kormidlem

- výškovým kormidlem

- Jak se nazývá otáčení letadla okolo svislé osy

- zatáčení

- klopení

- klonění

mimo vrtulník

- Vodorovné ocasní plochy (VOP) zajišťují

- podélnou stabilitu a výškové řízení

- příčnou stabilitu a výškové řízení

- stranovou stabilitu a výškové řízení

mimo vrtulník

- Svislé ocasní plochy (SOP) zajišťují

- podélnou stabilitu a směrové řízení

- stranovou stabilitu a směrové řízení

- příčnou stabilitu a směrové řízení

mimo vrtulník

- Svislé ocasní plochy (SOP) jsou nejčastěji konstrukčně uspořádány jako

- dvojité

- sdružené

- jednoduché

mimo vrtulník

- Kormidla příčného řízení slouží k zajištění změny úhlu příčného sklonu letadla kolem

- podélné osy (v letadlové souřadnicové soustavě)

- bočné osy  (v letadlové souřadnicové soustavě)

- kolmé osy  (v letadlové souřadnicové soustavě)

mimo vrtulník

- Kormidla příčného řízení se na letadlech vyskytují v tomto konstrukčním provedení

- křidélka a diferencovaná křidélka

- křidélka a zvláštní typy kormidel příčného řízení (např. spoilery)

- křidélka a Friseho křidélka

mimo vrtulník

- Diferencovaná křidélka jsou křidélka, jejichž úhlové výchylky jsou

- nahoru a dolů přibližné stejné

- nahoru a dolů rozdílné

- dolů větší

mimo vrtulník

- Rušiče vztlaku (spoilery) jsou zařízení, která se vychylují na horní straně křídla z obrysu profilu. Po vychýlení na jednom křídle poruší obtékání, sníží vztlak na tomto křídle, čímž vznikne tento hlavní účinek

- klonivý moment

- klopivý moment

- zatáčivý moment

mimo vrtulník

- Plovoucí ocasní plochy jsou

- pohyblivá část vodorovných ocasních ploch

- pohyblivá část svislých ocasních ploch

- ocasní plochy bez pevné části, pohyblivé jako celek

mimo vrtulník

- Odlehčovací ploška (fletner) je

- ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka nezávisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a snižuje závěsový moment

- ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka závisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a snižuje závěsový moment

- ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka závisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a zvyšuje závěsový moment

mimo vrtulník

- Vyvažovací ploška (trimer) je

- ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení ustáleného režimu letu

- ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení neustáleného režimu letu

- ploška na odtokové hraně kormidla, která po vychýlení slouží k snížení přírůstku sil v řízení

mimo vrtulník

- Aerodynamické vyvážení (vyvažovací plošky, přestavitelné za letu nebo na zemi, přestavitelný stabilizátor) zajišťuje následující funkci

- ochranu kormidla před vznikem nepříznivého aeroelastického  jevu - samobuzeného rezonančního kmitání

- rozložení hmoty po hloubce kormidla tak, že osa otáčení kormidla se ztotožňuje s osou spojující těžiště jednotlivých řezů kormidla

- snížení řídící síly na páce pilota v určitém rozsahu provozních rychlostí na nulovou hodnotu při změnách přípusti, konfigurace, centráže a při vzniku nesymetrických sil nebo momentů

mimo vrtulník

- Jak se nazývá divergentní samobuzené kmitání některé části letounu vyvolané vzájemným působením aerodynamických sil, setrvačných sil a pružných vrtaných sil?

- třepání (buffeting)

- třepetání (flutter)

- volné kmitání

SPL, PK, PMK, ULLA

- K čemu slouží pevná odlehčovací ploška na kormidle?

- k hmotovému vyvážení kormidla (vyvažovací hmota)

- k oddálení odtržení proudění při přetažení

- k odstranění nežádoucí tíživosti

Podvozky letadel

- Hlavní podvozek letadla je

- základní konstrukční skupina přistávacího zařízení

- podvozek zachycující převážnou část energie po zemi se pohybujícího letadla

- podvozek zachycující veškerou energii pohybujícího se letadla

mimo vrtulník

- U letadel se záďovým podvozkem (ostruhou) je zřejmá při pojíždění vyšší citlivost na vítr

- boční a zadní

- čelní

- přízemní

- Typické rozdělení podvozku letounů podle jejich konstrukce je následující

- pružinové a vozíkové podvozky

- teleskopické, pákové a pružinové podvozky

- teleskopické a pákové podvozky

- Teleskopický podvozek je konstrukční uspořádání podvozku

- u něhož je osa kola pevně spojena s pístnicí tlumiče a koná s ní posuvný pohyb

- u něhož osa kola není pevně spojena s pístnicí tlumiče a koná s ní posuvný pohyb

- u něhož je osa kola pevně spojena s pístnicí tlumiče a koná s ní otáčný pohyb

- Pákový podvozek je konstrukční uspořádání podvozku

- jenž může být za letu zatažen do draku

- u něhož není osa kola spojena pákou s tlumičem

- u něhož je osa kola spojena pákou  s tlumičem

- Podvozek s pružinovou nohou je

- podvozek, u něhož je noha vytvořena z ploché pružiny, nesoucí na konci podvozkové kolo

- podvozek, jehož noha tvoří výkyvnou poloosu pro kolo

- podvozek umístěný zpravidla na konci křídla nebo na zádi trupu, chránící uvedené části letadla při pohybu po zemi

- Tlumič podvozku je konstrukční část podvozku, která

- přejímá většinou potenciální energie nárazů při vzletu, přistání a pojíždění

- přejímá většinu kinetické energie nárazů při vzletu, přistání a pojíždění

- přejímá většinu kinetické energie při vzletu a přistání letadla

- Hydropneumatický tlumič je typ konstrukčního uspořádání tlumiče

- u něhož se k pružení používá stlačeného plynu a k tlumení kapaliny

- který používá výhradně kapalinové tlumení

- u něhož se k pružení používá kapaliny a k tlumení stlačeného plynu

mimo vrtulník

- Tlumič bočních kmitů je

- tlumič, u něhož komprese pružného média probíhá jen při bočním nárazu (kmitu)

- tlumič k potlačení bočního kmitání směrově natáčivého kola

- tlumič s kapalinovým tlumením bez pružícího členu

mimo vrtulník

- Vozíkový podvozek je následující konstrukční uspořádání podvozku

- hlavní podvozek, jehož noha tvoří výkyvnou poloosu pro kola

- hlavní podvozek se dvěma koly uspořádanými za sebou

- hlavní podvozek se dvěma nebo více páry kol umístěnými na obu koncích vahadla, kloubově zavěšený na podvozkové noze

mimo vrtulník

- Boční kmitání kola podvozku, tzv. shimmy (šimy) je

- samobuzené kmitání kolem osy jeho směrového natáčení

- nebuzené kmitání kolem osy jeho směrového natáčení

- samobuzené vertikální kmitání kolem osy jeho směrového natáčení

- Zámek podvozku letadla je

- zařízení zajišťující příďový podvozek v neutrální poloze

- zařízení zajišťující podvozek proti nevhodné manipulaci s ním

- zařízení zajišťující zatahovací podvozek proti nežádoucí změně jeho polohy

mimo vrtulník

- Protiskluzové zařízení podvozku je

- zařízení rušící protitlak v brzdové soustavě

- zařízení k odstranění vzduchu se systému hydraulické brzdy

- zařízení zabraňující blokování kol

- Podle konstrukce dělíme brzdy letadlových podvozků na

- čelisťové, komorové, bezkomorové

- čelisťové, komorové, diskové, lamelové

- čelisťové, diskové, lamelové

mimo PK, PMK, ULLA, vrtulník

- Diskové (lamelové) brzdy letadel se podobají diskovým třecím spojkám. U větších letadel se osvědčilo několik disků vedle sebe - tzv. lamelové brzdy. Lamelové brzdy se skládají z těchto částí

- disk - je spojen s pohyblivou částí, pracovní jednotka s obložením - na pevné části

- disk - je spojen s pevnou částí, pracovní jednotka s obložením - na pohyblivé části

- disk - je spojen s pohyblivou částí, pracovní jednotka s obložením - na pohyblivé části

mimo PK, PMK

- Dvě skloubená ramen kyvně připojená k noze teleskopického podvozku, zajišťující neotočnost pístnice vůči válci a umožňující jejich vzájemný posuv se nazývají

- zlamovací vzpěra podvozku

- dvojitý zámek podvozku

- podvozkové nůžky

- Vysokotlaké pneumatiky podvozku mají tlak vyšší než

- 0,4 MPa

- 1,0 MPa

- 2,0 MPa

mimo vrtulník

- Součást zatahovacího mechanismu podvozku, sestávající ze dvou kloubově spojených ramen provedených tak, že v napřímeném stavu upevňují podvozek ve vytažené poloze a při nuceném svírání podvozek zatahují se nazývá

- zámek podvozku

- zlamovací vzpěra podvozku

- podvozkové nůžky

mimo PK, PMK, vrtulník

- Kmitání příďového kola (shimmy) může být způsobeno některým z uvedených faktorů

- nedostatkem oleje v tlumiči bočních kmitů

- závadou ložisek kola nebo nevyhovujícím tlakem v pneumatice příďového kola

- může být způsobeno faktory dle a) a b)

OPL, DPL

- V jaké fázi v průběhu dojezdu letounu při přistání mají brzdy hlavního podvozku nejvyšší účinnost?

- při minimálním vztlaku na křídle

- při vysoké pojížděcí rychlosti

- dojde-li k zablokování brzd

Řízení letadel

- Hlavní soustava řízení letadla je

- soustava řízení umožňující přenos řídící činnosti z řídidel na řídící orgány

- soustava řízení, kterou je za letu řízeno klopení, klonění a zatáčení letadla

- soustava řízení, ve které je pro přenos řídící činnosti z řídidel na řídící orgány použito táhel i lan

- Vedlejší soustava řízení letadla je

- soustava zařízení, jejichž činností vzniká moment kolem příslušné osy letadla. Jsou to např. kormidla, řídící trysky, rotory apod.

- soustava zařízení, jimiž příslušný člen posádky působí na soustavu řízení

- soustava zařízení sloužící k přenosu činnosti z ovládače na ovládanou část, např. na podvozek, vztlakové klapky, na ovládání nákladových dveří apod.

- Smíšená soustava řízení letadla je

- soustava řízení, ve které je pro přenos řídící činnosti z řídidel na řídící orgány použito táhel i lan

- soustava řízení, kterou je za letu řízeno klopení, klonění a zatáčení letadla

- soustava řízení umožňující ovládání řídidel ze dvou sedadel

mimo vrtulník

- Soustava podélného řízení letadla je

- část hlavní soustavy řízení, kterou se řídí zatáčení letadla

- část hlavní soustavy řízení, kterou se řídí klopení letadla

- část hlavní soustavy řízení, kterou se řídí klonění letadla

- Soustava směrového řízení letadla je

- část hlavní soustavy řízení, kterou se řídí klopení letadla

- část hlavní soustavy řízení, kterou se řídí klonění letadla

- část hlavní soustavy řízení, kterou se řídí zatáčení letadla

mimo vrtulník

- soustava příčného řízení letadla je

- část hlavní soustavy řízení, kterou se řídí klonění letadla

- část hlavní soustavy řízení, kterou se řídí zatáčení letadla

- část hlavní soustavy řízení, kterou se řídí klopení letadla

OPL, DPL

- Jakou funkci plní za letu stavitelný stabilizátor?

- vyvažuje letoun okolo příčné osy

- zlepšuje příčnou stabilitu

- posunuje polohu těžiště

- Posilovač řízení (bustr) v systému řízení je

- zařízení sloužící ke snížení přírůstku síly působící na řídidlo

- zařízení sloužící k znásobení síly působící na řídidlo

- zařízení sloužící ke snížení síly působící na řídidlo

mimo vrtulník

- Umělý cit s systému řízení je

- zařízení sloužící ke znásobení síly působící na řídidlo (u nepřímého řízení)

- zařízení zajišťující, aby síly na řídidle byly přiměřené (u nepřímého řízení)

- zařízení zvyšující citlivost řízení (u nepřímého řízení)

- Řízení letadla rozdělujeme podle druhu konstrukcí řídidel (řídících orgánů) na

- pákové a volantové

- volantové a s ovladačem (ručka)

- pákové, volantové, s rukojetí na páce, s ovladačem (elektroimpulsní řízení)

- Podle typu převodu řízení rozeznáváme následující druhy řízení letadel

- s tuhým převodem, s ohebným převodem

- s tuhým převodem, s ohebným převodem, smíšené, elektroimpulsní

- s tuhým převodem, s ohebným převodem, smíšené

- Soustava řízení s tuhým převodem je částí mechanické soustavy řízení letadla, ve které jsou použita pro přenos sil

- lana nebo řetízky

- táhla

- lana a táhla

OPL, DPL, PIL

- Je-li použito v systému řízení letounu při mezním režimu varování pomocí třesení sloupku řízení, pak se jedná o řízení letounu

- nepřímé

- přímé

- elektroimpulsní

SPL, OPL, DPL, PK, PMK, PIL

- Vyvažovací ploška na výškovce je vychýlena nahoru. Ve které poloze se nachází příslušný ovladač?

- v neutrální poloze

- v poloze „těžký na hlavu“

- v poloze „těžký na ocas“

Zařízení pro zvýšení vztlaku a odporu

mimo vrtulník

- Pevné plošky na horní straně křídla, které jsou konstrukčně provedeny jako malé destičky kolmo upevněné k povrchu křídla a šikmo ke směru proudění (příp. ve tvaru čtyřstěnu nebo malé trojúhelníkové desky - rampy) se nazývají

- sloty

- vířiče

- rušiče vztlaku

mimo vrtulník

- Slot (náběžná ploška) je

- ploška před náběžnou částí křídla. Zabraňuje odtržení proudu vzduchu při větších úhlech náběhu

- horní část náběžné části křídla, která se vysouvá směrem dopředu

- náběžná část křídla sklopená směrem dolů

OPL, DPL, PIL

- Sklopná náběžná hrana je

- horní část náběžné části křídla, která se vysouvá směrem dopředu

- spodní část náběžné hrany, která se odklápí směrem dopředu

- náběžná část křídla sklopná směrem dolů

mimo vrtulník

- Rušič vztlaku (spoiler, interceptor) je

- zařízení tvaru desky upevněný kolmo k povrchu křídla a šikmo na směr proudění

- zařízení, které po vysunutí z povrchu křídla poruší obtékání, sníží vztlak a zvýší odpor na křídle

- zařízení ve tvaru trojúhelníkové desky vyčnívající z povrchu křídla

mimo vrtulník

- Jak je konstrukčně provedena odklápěcí klapka?

- při větším úhlu náběhu se vysune část náběžné hrany křídla

- klapka se vychýlí ze zadní části spodní hrany křídla dolů

- ze zadní části křídla se vysune klapka ve tvaru profilu

mimo vrtulník

- Jak je konstrukčně provedena Fowlerova klapka?

- zadní část nosné plochy se vychýlí dolů

- klapka se vychýlí ze zadní části spodní hrany křídla

- ze zadní části křídla se vysune klapka ve tvaru profilu

OPL, DPL, PIL

- Spodní část náběžné hrany, která se odklápí směrem dopředu je

- náběžná výsuvná klapka

- náběžná odklápěcí klapka - Krügerova klapka

- sklopná náběžná hrana

mimo vrtulník

- Vztlaková klapka využívající efektu zvýšení energie vzdušného proudu přitékajícího ze spodní části profilu na horní část se nazývá

- jednoštěrbinová vztlaková klapka

- jednoduchá vztlaková klapka

- odklápěcí vztlaková klapka

mimo vrtulník

- Vztlaková klapka zvyšující zakřivení střední křivky profilu jednoduchým odklopením zadní části profilu dolů se nazývá

- odklápěcí vztlaková klapka

- jednoduchá vztlaková klapka

- jednoštěrbinová vztlaková klapka

mimo vrtulník

- Běžně používané velikosti výchylek vztlakových klapek u klasických konstrukcí letadel jsou

- 30° vzlet / 30° přistání

- 25° vzlet / 45° přistání

- 15° vzlet / 40° přistání

OPL, DPL, PIL

- Vířič tvaru desky upevněný kolmo k povrchu křídla a šikmo na směr proudění je

- klínový vířič

- deskový vířič

- rampová vířič

mimo vrtulník

- Soustava ovládání vztlakových klapek je soubor zařízení sloužící k přenosu činností (úkonů) pilota z ovladače na ovládanou část (vztlakové klapky). Tato soustava je převážně provedena na principu

- pneumatické soustavy ovládání klapek

- mechanické nebo hydraulicko-mechanické soustavy ovládání klapek

- zpětné vazby

OPL, DPL, PIL

- Náběžná část křídla sklopná směrem dolů se nazývá

- náběžná odklápěcí klapka

- Krügerova klapka

- sklopná náběžná hrana

OPL, DPL, PIL

- Horní část náběžné části křídla, která se vysouvá směrem dopředu je

- náběžná výsuvná klapka

- Krügerova klapka

- sklopná náběžná hrana

Konstrukční části vrtulníků

SPV, PV, PDV, PIV

- Nosný rotor vrtulníku je

- soustava otáčejících se nosných ploch (listů) vyvozujících vztlakové síly

- soustava otáčejících se nosných ploch (listů) vyvozujících vztlakové síly a řídící síly

- soustava otáčejících se nosných ploch - rotorových listů

SPV, OPV, DPV, PIV

- Ocasní rotor vrtulníku (vyrovnávací rotor) je

- rotor sloužící k vyrovnávání reakčního momentu nosného rotoru a ke směrovému řízení vrtulníku

- rotor sloužící k vyrovnávání reakčního momentu nosného rotoru

- rotor sloužící k vyrovnávání reakčního momentu nosného rotoru a k podélnému řízení vrtulníku

PSV, OPV, DPV, PIV

- Cyklika listů rotoru vrtulníku (křidélkování listu rotoru) je

- současná změna úhlu nastavení všech listů, ovládaná soustavou řízení cykliky

- neperiodická změna úhlu nastavení listu rotoru v průběhu jedné otáčky, ovládaná soustavou řízení cykliky

- periodická změna úhlu nastavení listu rotoru v průběhu jedné otáčky, ovládaná soustavou řízení cykliky

SPV, OPV, DPV, PIV

- Kolektiv listů rotoru vrtulníku je

- současná změna úhlu nastavení všech listů o stejný úhel, ovládaná soustavou řízení kolektivu

- současná změna úhlu nastavení všech listů o různý úhel, ovládaná soustavou řízení kolektivu

- periodická změna úhlu nastavení listu rotoru v průběhu jedné otáčky, ovládaná soustavou řízení kolektivu

SPV, OPV, DPV, PIV

- Disk rotoru vrtulníku je definován následovně

- jedná se o poměr součtu ploch všech listů rotoru k ploše rotoru

- jedná se součást (letadlový celek) soustavy řízení vrtulníku

- jedná se o kruh vymezený dráhou špiček listů rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Kývání listu rotoru vrtulníku znamená, že jde o

- natáčivý pohyb list kolem odporového čepu

- natáčivý pohyb listu kolem vztlakového čepu

- natáčivý pohyb listu kolem osového čepu

SPV, OPV, DPV, PIV

- Mávání listu rotoru vrtulníku znamená, že jde o

- natáčivý pohyb listu kolem odporového čepu

- natáčivý pohyb listu kolem vztlakového čepu

- natáčivý pohyb listu kolem osového čepu

SPV, OPV, DPV, PIV

- Reakční moment rotoru vrtulníku je

- moment, kterým působí hřídelem poháněný rotor na trup vrtulníku

- moment, kterým působí hřídelem poháněný rotor na řízení vrtulníku

- moment, kterým působí hřídelem poháněný rotor na ocasní rotor

DPV, PIV

- Rovina disku rotoru vrtulníku je

- rovina kolmá k hřídeli rotoru

- rovina proložená drahou špiček rotoru

- rovina, vzhledem k níž se úhel nastavení listu nemění

SPV, OPV, DPV, PIV

- Plnost rotoru vrtulníku je definována jako

- plocha disku rotoru

- poměr součtu ploch všech listů rotoru k ploše rotoru

- součet ploch všech listů rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Pojem tah rotoru vrtulníku je definován následovně

- složka výsledné aerodynamické síly na rotoru ve směru jeho osy kolmé ke vztažné rovině rotoru

- složka výsledné aerodynamické síly na rotoru v podélném směru

- složka výsledné aerodynamické síly na rotoru ve směru vodorovném ke vztažné rovině rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Úhel náběhu rotoru vrtulníku je

- úhel mezi rovinou rotoru a rotorovým listem

- úhel mezi vektorem rychlosti a rotorem

- úhel sevřený rovinou disku nosného rotoru a vektorem rychlosti proudění

SPV, OPV, DPV, PIV

- Úhel zkroucení listu rotoru vrtulníku je

- rozdíl úhlů nastavení profilu listu u kořene a na špičce

- součet úhlů nastavení profilu listu u kořene a na špičce

- podíl úhlů nastavení profilu listu u kořene a na špičce

SPV, OPV, DPV, PIV

- Doraz listu rotoru vrtulníku má následující konstrukční podobu

- opěrka, na níž spočívá list při svěšení listu v klidu, za činnosti rotoru nemusí být mezi opěrkou a listem v mezní poloze dostatečná vůle

- opěrka, na níž spočívá list při svěšení listu v klidu, za činnosti rotoru musí být mezi opěrkou a listem v mezní poloze dostatečná vůle

- opěrka, na níž spočívá list při svěšení listu v klidu, za činnosti rotoru se doporučuje, aby byla mezi opěrkou a listem v mezní poloze dostatečná vůle

SPV, OPV, DPV, PIV

- Osa listu rotoru vrtulníku je osa, kolem které

- list křidélkuje

- list mává

- list kývá

SPV, OPV, DPV, PIV

- Hlava rotoru vrtulníku je následující konstrukční celek

- opěrka, na níž spočívá list ve svěšené poloze v klidu

- část rotoru sloužící k připojení listů na hřídel rotoru

- otáčivá nosná plocha tvořící část rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Odporový čep listu rotoru vrtulníku je

- závěsný čep listu kloubového rotoru s osou přibližně rovnoběžnou s osou hlavy rotoru

- závěsný čep listu kloubového rotoru s osou přibližně vodorovnou vzhledem k ose hlavy rotoru

- závěsný čep listu kloubového rotoru s osou přibližně kolmou na osu hlavy rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Vztlakový čep listu rotoru vrtulníku je

- závěsný čep listu kloubového rotoru s osou přibližně rovnoběžnou s osou hlavy rotoru

- závěsný čep listu kloubového rotoru s osou přibližně kolmou na osu hlavy rotoru

- závěsný čep listu kloubového rotoru s osou přibližně vodorovnou vzhledem k ose hlavy rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Tlumič listu rotoru vrtulníku je

- zařízení tlumící kmity listu v rovině otáčení, používá se u listů se vztlakovým čepem

- zařízení tlumící kmity listu v rovině otáčení, používá se u listů s osovým čepem

- zařízení tlumící kmity listu v rovině otáčení, používá se u listů s odporovým čepem

SPV, OPV, DPV, PIV

- Řídící deska je pojem z konstrukce draku vrtulníku. Je to

- část soustavy řízení vrtulníku spojené táhly s ovládacími pákami listů rotoru

- část soustavy řízení vrtulníku spojené táhly s ovládacími pákami listů ocasního rotoru

- část pilotní kabiny vrtulníku

SPV, OPV, DPV, PIV

- Šikmá řídící deska vrtulníku je

- řídící deska, jejímž vyosením je vyvolávána cyklika listů a posuvem v ose rotoru je ovládán kolektiv listů

- řídící deska, jejímž nakloněním je vyvolávána cyklika listů a posuvem v ose rotoru je ovládán kolektiv listů

- zařízení sloužící k pevnostním, životnostním a aerodynamickým zkouškám rotoru

DPV, PIV

- Výstředníková řídící deska rotoru vrtulníku je

- zařízení sloužící k pevnostním, životnostním a aerodynamickým zkouškám rotoru

- řídící deska, jejímž nakloněním je vyvolávána cyklika listů a pootočením je ovládán kolektiv listů

- řídící deska, jejímž vyosením je vyvolávána cyklika listů a pootočením je ovládán kolektiv listů

SPV, OPV, DPV, PIV

- Pružný závěs listu rotoru vrtulníku je závěs

- umožňující v mezích své pružnosti pohyb listu

- umožňující v mezích své pevnosti pohyb listu

- spolehlivě pružící i v mezních režimech letu

SPV, OPV, DPV, PIV

- Úhel vzepětí listů rotoru vrtulníku je

- úhel sevřený mezi rotorovým listem a rovinou disku rotoru

- úhel sevřený osou listu a rovinou disku rotoru

- rozdíl úhlů nastavení profilu listu u kořene a na špičce

OPV, DPV, PIV

- Úhel zkroucení listu rotoru je

- úhel sevřený mezi rotorovým listem a rovinou disku rotoru

- podíl úhlů nastavení profilu listu u kořene a na špičce

- rozdíl úhlů nastavení profilu listu u kořene a na špičce

OPV, DPV, PIV

- Úhel odtažení listu rotoru vrtulníku je

- úhel sevřený osou listu a rovinou procházející osou hřídele rotoru a středem odporového čepu

- úhel sevřený osou listu rovinou procházející osou hřídele rotoru a středem vztlakového čepu

- úhel sevřený osou listu a rovinou procházející osou hřídele rotoru a středem osového čepu

OPV, DPV, PIV

- Ekvivalentní hloubka listu rotoru vrtulníku je

- hloubka, kterou by měl obdélníkový list stejné délky a stejného tvaru

- hloubka, kterou by měl obdélníkový list stejné délky a stejného tahu. Zpravidla se za ni považuje hloubka na poloměru 0,75 R

- hloubka, kterou by měl obdélníkový list stejné délky a stejného tahu. Zpravidla se za ni považuje hloubka na poloměru 0,7 R

SPV, OPV, PDV, PIV

- Vyvažovací ploška listu rotoru vrtulníku je

- ploška sloužící k odlehčení sil v řízení vrtulníku

- ploška na odtokové hraně listu umožňující seřízení rotoru

- ploška měnící velikost síly přenášené z listu do soustavy řízení vrtulníku

PIV

- Seřizování (seřízení) rotoru vrtulníku je

- činnost, jejímž účelem je uvedení listů rotoru do stejné roviny rotace při všech režimech

- činnost, jejímž účelem je uvedení listů rotoru do stejné roviny rotace při mezních režimech

- konstrukční a provozní postup ve stadiu vývoje vrtulníku

PIV

- Nosník listu rotoru vrtulníku je

- podélná nosná část listu

- příčná nosná část listu

- část listu přenášející kroutící momenty

SPV, OPV, PIV

- Soustava řízení vrtulníku se skládá z těchto podsoustav

- směrové řízení, výškové řízení

- cyklické řízení, kolektivní řízení

- cyklické řízení, kolektivní řízení, směrové řízení

SPV, OPV, PIV

- Směrové řízení umožňuje směrové ovládání vrtulníku. U jednorotorových vrtulníků se směrové řízení uskutečňuje pomocí

- změny úhlu nastavení listů rotoru

- směrového kormidla

- ocasního rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Reakční moment od kroutícího momentu nosného rotoru

- je vždy menší než kroutící moment nosného rotoru

- působí ve směru rotace nosného rotoru

- působí proti směru rotace nosného rotoru

SPV, OPV, PIV

- Pohyb vrtulníku za letu kolem jeho podélné osy se nazývá

- zatáčení

- klonění

- klopení

SPV, OPV, PIV

- Pohyb vrtulníku za letu kolem jeho bočné osy se nazývá

- klopení

- klonění

- zatáčení

SPV, OPV, PIV

- Pohyb vrtulníku za letu kolem jeho kolmé osy se nazývá

- klopení

- zatáčení

- klonění

SPV, OPV, DPV, PIV

- Kloubová hlava listů nosného rotoru má

- čep osový a vztlakový

- čep osový, odporový a vztlakový

- listy pružně připojeny s hlavou rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Jaké jsou síly působící na list rotoru vrtulníku během otáčení

- odstředivá síla, síla tíže a setrvačné síly

- aerodynamická síla, síla tíže listu, odstředivá síla a síly setrvačné

- aerodynamická síla a odstředivá síla

SPV, OPV, DPV, PIV

- Při autorotaci vrtulníku pákou kolektivního řízení upravujeme

- rozpočet na přistání

- otáčky rotoru

- dopřednou rychlost

SPV, OPV, DPV, PIV

- Pohybem kolektivního řízení vrtulníku za letu se mění

- úhel nastavení listů nosného rotoru jednotlivě o hodnotu závisející na azimutální poloze listu

- úhel mávání listů nosného rotoru v závislosti na azimutální poloze listu

- úhel nastavení všech listů nosného rotoru současně o stejnou hodnotu a nezávisle na azimutální poloze listu

SPV, OPV, DPV, PIV

- Nosná soustava u vrtulníku je tvořena

- rotorovými listy a rotorovou hlavou

- rotorovými listy

- rotorovou hlavou

SPV, OPV, DPV, PIV

- Tuhý závěs nosného rotoru vrtulníku je charakterizován

- nepohyblivým spojením listů nosného rotoru s hlavou nosného rotoru

- využitím kompozitních materiálů při výrobě listů nosného rotoru

- nemožností kompenzace vlivu aerodynamické nesymetrie nosného rotoru vznikající za dopředného letu

SPV, OPV, DPV, PIV

- Polotuhý závěs nosného rotoru vrtulníku je charakterizován

- použitím tlumičů kývání listů nosného rotoru

- nahrazením některého závěsového spoje listu s hlavou spojením tuhým

- umístěním závěsného čepu pod rovinou rotace nosného rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Kloubové připojení listů nosného rotoru k hlavě nosného rotoru vrtulníku je charakteristické použitím

- výkyvných ložisek

- tří otočných závěsů

- výkyvné hlavy nosného rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Úhel nastavení  rotorového listu rotoru vrtulníku je definován jako úhel mezi

- tětivou profilu rotorového listu a vodorovnou rovinou

- tětivou profilu rotorového listu a rovinou kolmou k ose rotace nosného rotoru

- vodorovnou rovinou a rovinou disku rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Úhel náběhu rotoru vrtulníku je definován jako úhel mezi vektorem rychlosti proudění a

- rovinou vymezenou podélnou a boční osou vrtulníku

- vodorovnou rovinou

- rovinou disku nosného rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Bezpečnostní diagram určitého typu vrtulníku vymezuje tyto oblasti

- vertikálního vzletu s využitím vlivu země

- nebezpečných výšek a rychlostí z hlediska vysazení motoru

- nebezpečných otáček nosného rotoru při autorotaci

SPV, OPV, DPV, PIV

- Vibrace vrtulníku, které se mohou objevit při letu maximální rychlostí a jsou omezujícím faktorem jpro zvyšování maximální rychlosti, jsou způsobeny

- odtrháváním proudu vzduchu na listech nosného rotoru na ustupující straně

- narušením obtékáním ocasního rotoru vrtulníku

- průběhem reakčního mementu rotoru v závislosti na rychlosti letu

SPV, OPV, DPV, PIV

- Řídící rovina rotoru vrtulníku je

- rovina, vzhledem ke které se úhel nastavení listu rotoru během otáčky nemění

- součást soustavy řízení vrtulníku

- rovina, vzhledem k níž úhel nastavení listu rotoru během otáčky mění

SPV, OPV, DPV, PIV

- Úhel nastavení listu rotoru vrtulníku je

- úhel mezi profilem listu a vztažnou rovinou rotoru

- úhel sevřený směrem nulového vztlaku profilu listu na poloměru 0,7 R a vztažnou rovinou rotoru

- úhel sevřený směrem nulového vztlaku profilu listu na poloměru 0,75 R a vztažnou rovinou rotoru

SPV, OPV, DPV, PIV

- Momentové závaží (nesprávně bimbadlo) používané v konstrukcích vrtulníků je

- závaží upevněné na koření listu rotoru, měnící velikost síly přenášené z listu do soustavy řízení vrtulníku

- závaží upevněné na konci listu rotoru, měnící velikost síly přenášené z listu do soustavy řízení vrtulníku

- závaží upevněné na konci listu rotoru, upravující velikost síly přenášené z listu do soustavy řízení vrtulníku

SPV, OPV, DPV, PIV

- Účelem ocasního rotoru vrtulníku je

- zamezit vzniku klonivého momentu v celém rozsahu rychlostí

- vytvářet potřebný moment k zajištění podélné stability

- vyrovnávat reakční moment nosného rotoru a zajistit směrové řízení vrtulníku

SPV, OPV, DPV, PIV

- Použití ocasního rotoru v konstrukci vrtulníku lze nahradit

- vhodným tvarováním trupu vrtulníku

- vyfukováním regulovaného proudu vzduchu z ocasního nosníku

- řiditelnou svislou ocasní plochou

Motorová lože, pylony a gondoly

mimo PK

- Zařízení (konstrukční sestava) připevňující motor k draku letadla se nazývá

- příhradová konstrukce

- motorové lože

- závěs motoru

mimo PK

- Zařízení (konstrukční celek) zmenšující aerodynamický odpor pohonné jednotky zastavěné do trupu a usměrňující proud vzduchu pro motor se nazývá

- motorový kryt (kryt motoru)

- gondola

- aerodynamický přechod

mimo vrtulníků a PK

- Kompletní výrobek složený z vlastní vrtule (nebo vrtulí), příslušenství a vybavení se nazývá

- vybavení vrtule

- vrtulová jednotka

- příslušenství vrtule

mimo PK

- Nástavba konstrukce draku letadla pro vestavění motorové jednotky mimo trup se nazývá

- motorové lože

- gondola motoru

- závěs motoru

mimo PK

- Nosná část draku, která vystupuje z konstrukce a slouží k uchycení části letadla nebo zavěšovaných nákladů nebo zařízení se nazývá

- pylon

- závěsné kování

- vzpěra

mimo PK

- Letadlový motor je vždy uložen do motorového lože či závěsu

- nehybně

- volně

- pružně

mimo PK a vrtulník

- Provádění motorové zkoušky má určitý vliv na zatížení motorového lože. Tento vliv je

- zanedbatelný ve srovnání s běžným provozem letounu

- srovnatelný s běžným provozem letounu

- značný, zejména u pístových a turbovrtulových motorů, je nutná krátká doba motorové zkoušky

mimo PK

- Motorové lože musí být schopno převést všechny síly a momenty, které na motor za letu působí. Jsou to

- hmotnost motoru a agregátů a jejich násobky, tah motoru nebo vrtule, setrvačné síly, gyroskopický moment, vibrační namáhání, reakční moment od vrtule (pouze u turbovrtulového motoru)

- hmotnost motoru a agregátů a jejich násobky, s kterými je letadlo povoleno provozovat, tah motoru nebo vrtule včetně zpětného tahu, setrvačné síly, gyroskopický moment, vibrační namáhání, reakční moment od vrtule

- hmotnost motoru a agregátů a jejich násobky, tah motoru nebo vrtule včetně zpětného tahu, gyroskopický moment, vibrační namáhání, reakční moment od vrtule

mimo PK

- Motorové lože podle konstrukce rozdělujeme na

- prutová (příhradová) konstrukce, nosníková konstrukce, nosníko-příhradová (smíšená) konstrukce, podstavcová konstrukce

- prutová (příhradová) konstrukce, nosníková konstrukce, nosníko-příhradová (smíšená) konstrukce

- prutová (příhradová) konstrukce, nosníko-příhradová (smíšená konstrukce), podstavcová konstrukce

mimo PK

- Pružící elementy motorového lože, která mají za úkol utlumit vibrace a nepřenášet je do konstrukce draku se nazývají

- motorové závěsy

- silentbloky

- tlumiče motoru

Systémy letadel - rozdělení, ovládání, energetika

- Letadlové systémy (Soustavy, příp. instalace) je možno rozdělit do následujících hlavních skupin

- silové systémy, smíšené systémy

- silové systémy, systémy vybavení letadla a pohonných jednotek

- silové systémy, systémy vybavení letadla, elektroimpulsní systémy

- Podle druhu energie přiváděné k pracovnímu orgánu rozeznáváme několik typů silových systémů (soustav). V přehledu jsou to následující silové systémy

- hydraulický systém, pneumatický systém, elektrický (energetický) systém, smíšený systém

- hydraulický systém, pneumatický systém

- hydraulický systém, pneumatický systém, elektroimpulsní systém

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Klimatizační a výškový systém letadla je typickým systémem

- silovým

- smíšeným

- vybavení letadla

SPL, OPL, DPL, PIL, SPV, OPV, DPV, PIV

- Odmrazovací systém letadla je typickým systémem

- smíšeným

- vybavení letadla

- silovým

- Protipožární systém je typickým systémem

- smíšeným

- silovým

- vybavení letadla

- Letadlový elektrický (energetický) systém je součástí elektrické speciální výstroje letadla. Tvoří ji

- zdroje elektrické energie, rozvod elektrické energie, měniče a spotřebiče

- zdroje elektrické energie, rozvod elektrické energie

- zdroje elektrické energie, rozvod elektrické energie, spotřebiče

- Hydraulický systém letadla je typickým systémem

- silovým

- smíšeným

- vybavení letadla

Hydraulické systémy

mimo PK, PMK

- Využití hydraulických systémů jako silových systémů v letadlech je velmi rozšířené. Tyto systémy pracují na principu (na základě)

- Archimédova zákona

- Newtonova zákona

- Pascalova zákona

mimo PK, PMK

- Na základě Bernoulliho rovnice pro kapaliny platí princip

- statický tlak se zvyšuje tehdy, když se zvyšuje rychlost proudění

- statický tlak v kapalině klesá, když roste její rychlost

- Bernoulliho rovnice platí jen pro plyny v ovzduší atmosféry

mimo PK, PMK

- Schéma hydraulického systému letadla je určeno k

- určení (lokalizaci) místa, kde jsou v letadle rozmístěny jednotlivé letadlové celky hydraulického systému

- specifikaci průtoku hydraulické kapaliny jednotlivými podsystémy a letadlovými celky (agregáty) hydraulického systému letadla

- určení druhu a množství a tlaku hydraulické kapaliny v systému

mimo PK, PMK, ULLA

- Potrubí hydraulických systémů letadla umístěné v jednotlivých úsecích letadla včetně prostorů pro cestující, nákladových prostorech i jinde v letadle

- musí být spolehlivě uchyceno a vhodně ochráněno proti mechanickému poškození

- musí být vedeno ve zvláštních ochranných krytech

- nesmí být nikde vedena bez krytů proti mechanickému poškození

mimo PK, PMK

- Případná porucha hydraulického systému za letu je pro pilota nejčastěji zjistitelná pomocí

- centrálního varovného systému letadla

- podlimitního poklesu tlaku na příslušném ukazateli

- vizuálně - zjištěním kapek na motorové gondole letadla

mimo PK, PMK

- Hydraulický systém v letadle j e

- systém vzájemně propojených hydraulických prvků a zařízení, využívajících oleje pro přenos energie a povelů

- systém vzájemně propojených hydraulických prvků a zařízení, využívajících některého ze schválených druhů hydraulické kapaliny pro přenos energie, povelů a informaci

- typický systém vybavení letadla a pohonných jednotek

mimo PK, PMK

- Hydraulický okruh v hydraulickém systému letadla je

- hydraulická část systému, která je trvale pod tlakem

- část hydraulického systému zajišťující průtok oleje od zdroje k některým prvkům systému

- část hydraulického systému zajišťující průtok hydraulické kapaliny od zdroje k některým prvkům systému

PIL, PIV

- Pojem „odvzdušnění“ v hydraulickém systému letadla znamená, že jde o

- vypouštění vzduchu a par z hydraulického systému

- vypouštění vzduchu z hydraulického systému

- vypouštění par z hydraulického systému

mimo PK, PMK

- Pojem „letadlová přípojka“ v hydraulickém systému letadla znamená, že jde o následující letadlový celek

- ventil, který samočinně zavádí vracející se kapalinu do dalšího vedení

- jednosměrný ventil spojující letadlový hydraulický systém s pozemním zařízením

- zpětný ventil umožňující průtok vždy jedním směrem

PIL, PIV

- Pojem „hydraulický odlehčovací ventil“ v hydraulickém systému letadla znamená, že jde o následující letadlový celek

- ventil, který samočinně zavádí vracející se kapalinu do dalšího vedení

- dvojitý, zpětný ventil umožňující průtok vždy jedním směrem

- ventil hydraulického systému s akumulátorem propojující čerpadlo do nádrže při změnách tlaku

mimo PK, PMK

- Výhodou použití hydraulického systému v letadle ve srovnání s pneumatickým systémem je

- zvyšování tlaku při vyšších teplotách

- menší hmotnost zdroje energie

- větší bezpečnost z požárního hlediska

mimo PK, PMK

- Výhodou použití hydraulického systému v letadle při porovnání s pneumatickým je mimo jiné

- zvyšování tlaku při vyšších teplotách

- přesná fixace ovládaných prvků v krajních polohách

- větší bezpečnost z požárního hlediska

mimo PK, PMK

- Podstatnou nevýhodou hydraulického systému v letadle při porovnání s pneumatickým systémem je

- nepřesná fixace ovládaných prvků v krajních polohách

- potíže s utěsněním

- větší hmotnost celého systému

mimo PK, PMK, ULLA

- Pojem „servomechanismus“ v hydraulickém systému řízení letadla znamená, že se jedná o

- zařízení s řídícím prvkem, které úměrně zmenšuje řídící sílu na hodnotu potřebnou pro řízení letadla

- zařízení s řídícím a silovým prvkem, které úměrně zvětšuje řídící sílu na hodnotu potřebnou pro řízení letadla

- zařízení se silovým prvkem, které úměrně zmenšuje řídící sílu na hodnotu potřebnou pro řízení letadla

mimo PK, PMK

- Hlavními částmi (letadlovými celky) hydraulického systému v letadle jsou zpravidla

- zdroje tlaku (čerpadla), provozní letadlové celky (ventily, kohouty, čističe, přípojky), pracovní válce (hydromotory)

- zdroje tlaku (čerpadla), provozní letadlové celky (Ventily, kohouty, čističe, přípojky), pracovní válce (hydromotory), spojovací části (potrubí, hadice, spoje)

- zdroje tlaku (čerpadla), spojovací části (potrubí, hadice, spoje), pracovní válce (hydromotory)

PIL, PIV

- Pojem „jednoduchý zámek“ v hydraulickém systému letadla znamená, že jde o

- řízený zpětný ventil uvolňovaný tlakem kapaliny z dalšího vedení

- neřízený zpětný ventil

- ventil zajišťující průtok do spotřebiče v dávkách potřebných pro vykonávání jednoho úkonu

mimo PK, PMK

- Z hlediska možného nebezpečí požáru (z hlediska možného výskytu požáru) má hydraulický systém ve srovnání s pneumatickým systémem

- srovnatelnou bezpečnost v provozu

- větší bezpečnost v provozu

- menší bezpečnost v provozu

mimo PK, PMK

- Porovnáme-li hydraulický a pneumatický systém v letadle, má hydraulický systém

- menší potíže s utěsněním za provozu

- větší potíže s utěsněním za provozu

- srovnatelné potíže s utěsněním za provozu

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV,

- Typickým pracovním tlakem v hlavním hydraulickém systému dopravního letadla je tlak (řádově)

- 2 MPa

- 20 MPa

- 50 MPa

PIL, PIV

- Hydraulický akumulátor je důležitým letadlovým celkem hydraulického systému. Zajišťuje tyto funkce

- udržuje pracovní tlak kapaliny v předepsaných  mezích, zajišťuje chod nouzových funkcí, slouží jako tlumič slabých rázů a odchylek

- udržuje pracovní tlak kapaliny v předepsaných mezích, zajišťuje chod nouzových funkcí

- akumuluje a mění energii motoru na mechanickou energii pracovní kapaliny

PIL, PIV

- Hydraulické čerpadlo hydraulického systému je zpravidla poháněno letadlovým motorem (pokud se nejedná o elektricky poháněnou čerpací stanici) a je umístěno na skříni náhonů. Jeho účelem je

- měnit elektrickou energii na mechanickou práci

- měnit část mechanické energie letadlového motoru na tlakovou energii pracovní kapaliny

- měnit tlakovou energii motoru na mechanickou energii pracovní kapaliny

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Nejčastějšími poruchami a závadami hydraulických systémů v provozu letadel jsou tyto

- přehřívání hydraulické kapaliny

- únik kapaliny způsobený netěstnostmi systému, nevyhovující provozní tlak

- proklepaná potrubí v místech upevnění ke konstrukci draku

OPL, DPL, PIL

- Brzdy typického letounu pro dopravu osob nebo nákladu jsou nejčastěji ovládány

- mechanicky na všech třech kolech letounu

- vzduchem na hlavním podvozku

- hydraulickým systémem na každém kole hlavního podvozku

OPL, DPL, PIL

- Přistání se závadou na hydraulickém systému dopravního letadla. Liší se přistání se závadou na jednom hydraulickém systému od přistání se všemi hydraulickými systémy v činnosti?

- liší se zásadně

- neliší se

- ano

Pneumatické systémy

mimo PK, PMK, ULLA

- Pneumatický systém v letadle je

- systém vzájemně propojených pneumatických prvků a zařízení využívající plyn (vzduch, dusík) pro přenos energie, povelů a informací

- systém vzájemně propojených pneumatických prvků a zařízení využívající helium pro přenos energie, povelů a informací

- systém vzájemně propojených pneumatických prvků a zařízení využívající vzduch pro přenos energie, povelů a informací

mimo PK, PMK, ULLA

- Výhodou použití pneumatického systému v letadle ve srovnání s hydraulickým systémem je

- zvyšování tlaku při vysokých teplotách

- menší hmotnost systému

- nemožnost kondenzace vlhkostí v systému

mimo PK, PMK, ULLA

- Podstatnou nevýhodou pneumatického systému v letadle při porovnání s hydraulickým systémem je

- systém je schopen krátkodobě vyvíjet velký výkon

- nepřesná fixace ovládaných prvků v krajních polohách

- hmotnost systému jako celku

mimo PK, PMK, ULLA

- Hlavními částmi (letadlové celky) pneumatického systému v letadle jsou zpravidla

- zdroj tlaku, pracovní válce

- zdroj tlaku, pracovní válce, spojovací části (potrubí, hadice, spoje)

- zdroje tlaku (láhve, kompresory), provozní letadlové celky (ventily, kohouty, čističe, přípojky), pracovní válce, spojovací části (potrubí, hadice spoje)

mimo PK, PMK, ULLA

- Pneumatický okruh v pneumatickém systému letadla je

- pneumatická část systému, která je stále pod tlakem

- pneumatická část systému, která není trvale pod tlakem

- část pneumatického systému zajišťující průtok vzduchu od zdroje k některým prvkům (letadlovým celkům) systému

mimo PK, PMK, ULLA

- Z hlediska možného nebezpečí požáru (z hlediska možného výskytu požáru) má pneumatický systém ve srovnání s hydraulickým systémem v letadle

- větší bezpečnost v provozu

- menší bezpečnost v provozu

- srovnatelnou bezpečnost v provozu

mimo PK, PMK, ULLA

- Pneumatický válec v pneumatickém systému letadla je

- zásobník tlakové energie pro pneumatický systém

- pneumatický motor, jehož výstupní člen koná přímočarý pohyb

- pneumatický motor, jehož výstupní člen nekoná přímočarý pohyb

mimo PK, PMK, ULLA

- Porovnáme-li pneumatický a hydraulický systém v letadle, má pneumatický systém s hlediska případných závad v provozu

- větší potíže s utěsněním za provozu

- menší potíže s utěsněním za provozu

- srovnatelné potíže s utěsněním za provozu

mimo PK, PMK, ULLA

- Porovnáme-li pneumatický a hydraulický systém v letadle, pak s hlediska využití jejich energie za provozu, u pneumatického systému

- zbytková energie nepřichází nazmar

- zbytkovou energii systém dále využije

- zbytková energie přichází nazmar

mimo PK, PMK, ULLA

- Odlučovač je prvek (letadlový celek) v pneumatickém systému letadla

- sloužící k oddělení a zachycení nežádoucích kapalinových příměsí

- sloužící k oddělení a zachycení nežádoucích vzduchových příměsí

- sloužící k oddělení a zachycení nežádoucích kovových příměsí

mimo PK, PMK, ULLA, vrtulníku

- Pneumatický odlehčovací ventil v pneumatickém systému letadla je

- prvek systému sloužící k oddělení a zachycení nežádoucích příměsí

- prvek (letadlový celek) sloužící k odstranění nečistot z vedení a ostatních celků systému

- ventil pneumatického systému se vzduchovou láhví propojující kompresor do okolního prostředí (atmosféry) při změnách tlaku

OPL, DPL, PIL

- Odledňovací systém letadla pracující na základě specifické funkce gumových povlaků náběžných hran křídel a ocasních ploch je systém na bází

- rozvodu horkého vzduchu

- pneumatického systému

- hydraulického systéme

OPL, DPL, PIL

- typickými závadami pneumatického systému letadla za provozu jsou nejčastěji

- vniknutí nečistoty do systému, závada ukazatele tlaku v systému

- vniknutí vody do systému v případě nedostatečného vypouštění kondenzátu, závada redukčního ventilu, nízký tlak v systému

- závada jednosměrného ventilu, prošlá lhůta tlakové zkoušky tlakové nádoby

Klimatizační a výškové systémy

OPL, DPL, PIL

- Lety ve velkých výškách u dopravních a obchodních letadel s proudovými a turbovrtulovými motory jsou bezpečné a výhodné z řady hledisek. Těmito hledisky jsou zejména

- preferování použití přetlakových kabin cestujícími

- nižší spotřeba pohonných hmot (zvětšení doletu u letadel s proudovými a turbovrtulovými motory), klidnější let bez atmosférických poruch, dosažení větší životnosti draku letadla

- dosažení větší cestovní rychlosti na trati

mimo vrtulníků, ULLA

- Tak zvaná „výšková nemoc“ při letu ve velkých výškách bez přetlakové kabiny i s případnou plnou dodávkou kyslíku je způsobena zejména

- psychickým stavem pilota při letu ve velké výšce

- nízkou teplotou při letu ve velké výšce

- nízkým parciálním tlakem kyslíku v alveolách plic

- Létání ve velkých výškách vyžaduje zabezpečit normální životní podmínky pro pobyt a činnost člověka (pilota, cestujícího). Se vzrůstající výškou se mění některé stavové veličiny (veličiny určující stav ovzduší) následovně dle MSA (ISA)

- tlak klesá, teplota klesá

- tlak klesá, teplota stoupá, vlhkost stoupá

- tlak klesá, teplota klesá, vlhkost klesá

- Vážnější projevy tzv. výškové nemoci (zhoršení funkce zraku, snížená schopnost logického myšlení, zhoršená paměť, snížená vnímavost, zvětšená doba reakce apod.) je nutno očekávat ve výškách nad

- 2 500 m

- 4 500 m

- 6 000 m

SPL, OPL, DPL, PIL

- Pod pojem „výšková kabina“ u letadel létajících ve velkých výškách rozumíme, že jde o

- utěsněný prostor letadla, v němž se vhodně upravuje teplota, vlhkost, složení vzduchu apod.

- utěsněný prostor letadla, v němž se vhodně upravuje tlak, teplota, složení vzduchu apod.

- utěsněný prostor letadla, v němž se vhodně upravuje tlak, teplota, vlhkost, případně složení vzduchu apod.

SPL, OPL, DPL, PIL, SPV, OPV, DPV, PIV

- Přetlaková kabina letadla je

- výšková kabina s přetlakem v rozmezí 0,02 - 0,07 Mpa

- výšková kabina s přetlakem v rozmezí 0,22 - 0,06 Mpa

- výšková kabina s přetlakem v rozmezí 0,20 - 0,60 Mpa

OPL, DPL, PIL

- Ventilační výšková přetlaková kabina je

- výšková přetlaková kabina s uzavřeným oběhem vzduchu

- výšková přetlaková kabina s otevřeným oběhem vzduchu

- výšková přetlaková kabina s polouzavřeným oběhem vzduchu

OPL, DPL, PIL

- regenerační výšková přetlaková kabina je

- výšková přetlaková kabina s uzavřeným oběhem vzduchu a se zařízením čistícím vzduch od vydechovaných zplodin

- výšková přetlaková kabina se zařízením čistícím vzduch od vydechovaných zplodin

- výšková přetlaková kabina s otevřeným oběhem vzduchu a se zařízením čistícím vzduch od vydechovaných zplodin

OPL, DPL, PIL

- Smíšená výšková přetlaková kabina je

- výšková přetlaková kabina vybavená ventilačním systémem

- výšková přetlaková kabina vybavená regeneračním systémem

- výšková přetlaková kabina vybavená ventilačním a regeneračním systémem

mimo PK, PMK, ULLA

- Pod pojmem „klimatizace kabiny“ letadle rozumíme, že jde o

- úpravu ovzduší v kabině zejména z hlediska větrání, teploty vzduchu, případně vlhkosti

- úpravu ovzduší v kabině zejména z hlediska teploty vzduchu a tlaku vzduchu

- úpravu ovzduší v kabině zejména z hlediska vlhkosti vzduchu

OPL, DPL, PIL

- Má standardní výšková přetlaková kabina letounu jištění proti případům přistání s přetlakem?

- ne

- ano

- jen u regeneračních přetlakových kabin

mimo PK, PMK, ULLA

- Klimatizační a výškový systém letadla je

- soubor zařízení sloužící k zabezpečení požadovaného tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu v kabině

- soubor zařízení sloužící k zabezpečení požadované teploty a vlhkosti vzduchu

- soubor zařízení sloužící k zabezpečení požadované klimatizace v kabině

DPL, PIL

- Pod pojmem „regenerace vzduchu“ v přetlakové kabině rozumíme

- vypouštění použitého vzduchu v kabině letadla do atmosféry

- úpravou použitého vzduchu v kabině letadla pro jeho další použití

- obohacování kyslíkem použitého vzduchu v kabině letadla

PIL, PIV

- Primární chladič klimatizačního a výškového systému letadla je

- chladič vzduchu snižující teplotu vstupujícího vzduchu do prostoru pro cestující

- chladič vzduchu přetlakové kabiny snižující teplotu stlačeného vzduchu dodávaného kompresorem

- chladič vzduchu snižující teplotu vstupujícího vzduchu do prostoru pro posádku

PIL, PIV

- Turbochladič (sekundární chladič) klimatizačního a výškového systému letadla je

- chladič vzduchu snižující teplotu vstupujícího vzduchu do prostoru pro posádku a cestující

- expansní turbina snižující teplotu protékajícího vzduchu systémem

- expanzní turbina snižující tlak a teplotu protékajícího vzduchu systémem

PIL, PIV

- Regulátor teploty vzduchu v kabině letadla (v klimatizačním a výškovém systému letadla) je

- zařízení otevírající přívod vzduchu v systému

- zařízení udržující tlak v kabině na požadované hodnotě pro danou výšku letu

- přístroj zvyšující tlak v kabině na požadovanou hodnotu pro danou výšku letu

PIL, PIV

- Regulátor teploty vzduchu v kabině letadla je

- automatický regulátor otevírající a regulující přívod vzduchu do kabiny letadla

- přístroj automaticky zvyšující teplotu v kabině letadla v závislosti na okolní teplotě

- přístroj udržující automaticky předem nastavenou teplotu v kabině letadla

PIL

- Regulátor průtoku vzduchu přetlakové kabiny letadla (klimatizačního a výškového systému letadla) je

- zařízení udržující stálé (hmotnostní)  množství vzduchu přitékajícího do kabiny letadla nezávisle na otáčkách kompresoru

- zařízení udržující proměnné (hmotnostní) množství vzduchu přitékajícího do kabiny letadla v závislosti na otáčkách kompresoru

- zařízení udržující proměnné (hmotnostní) množství vzduchu přitékajícího do kabiny letadla nezávisle na otáčkách kompresoru

OPL, DPL, PIL

- Kabinový výškoměr je součástí klimatizačního a výškového systému letadla. Jedná se o

- zařízení cejchované v jednotkách výšky upozorňující světelným nebo akustickým signálem na nebezpečí

- kombinovaný přístroj udávající rozdíl tlaku v kabině a vnější atmosféře

- kombinovaný přístroj udávající tlak v přetlakové kabině převedený na jednotky výšky a rozdíl tlaků a vnější atmosféře

OPL, DPL, PIL

- Signalizátor nebezpečného tlaku v kabině u klimatizačního a výškového systému letadla je

- zařízení upozorňující světelným nebo akustickým signálem na nebezpečný přetlak v přetlakové kabině

- zařízení upozorňující světelným nebo akustickým signálem na nebezpečný podtlak v přetlakové kabině

- zařízení upozorňující světelným nebo akustickým signálem na nebezpečný přetlak nebo podtlak v přetlakové kabině

OPL, DPL, PIL

- Náhlá dekomprese. Pro lety ve velkých výškách jsou letadla vybavena výškovými přetlakovými kabinami. Vzhledem k možnosti technické závady je nutno počítat i s náhlým porušením hermetizace kabiny a tím s prudkým snížením tlaku v kabinách posádky a cestujících. U člověka se důsledky náhlé dekomprese mohou projevit zhoršením účinnosti srdce, prudkými bolestmi v dutinách, porušením plicní tkáně, zmenšením krevního tlaku apod. Která z uvedených technických závad může být typickou příčinou náhlé dekomprese?

- porucha některého z regulačních ventilů přetlaku

- porucha (poškození) obvodového těsnění hlavních vstupních dveří

- větší porucha utěsněné konstrukce přetlakové kabiny případně primární konstrukce trupu

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Optimální tepelný režim v kabině letadla vytváří pocit tzv. tepelné pohody na palubě jak pro posádku, tak i pro cestující a přispívá ke snížení únavy za letu. Za optimální teplotu v kabině se považuje hodnota

- 18°C

- 19-20°C

- 20-22°C

Palivový systém draku

mimo PK

- Palivový systém (soustava) letadla je

- souhrn všech zařízení a celků pro uložení paliva v letadle a pro spouštění motoru

- souhrn všech zařízení a celků pro uložení a spolehlivou dodávku paliva do spalovacího prostoru motoru

- souhrn všech zařízení a celků pro spolehlivou dodávku paliva do spalovacího prostoru motoru

mimo PK

- Palivový systém (soustava) vnitřní je u letadla

- část palivového systému mimo motor

- část palivového systému umístěného v draku

- část palivového systému na motoru

mimo PK

- Palivový systém (soustava) vnější je u letadla

- část palivového systému umístěného mimo motor

- část palivového systému umístěného na motoru

- zařízení jímž se zajišťuje vstřikování paliva do sacího potrubí nebo do spalovacích komor

mimo PK

- Vstřikovací soustava u palivového systému je

- zařízení, jímž se zajišťuje vstřikování paliva do sacího potrubí, do válců nebo do spalovacích komor motoru

- zařízení palivového systému sloužící k usnadnění spouštění motoru

- souhrn zatížení sloužící pro dodávku paliva do spalovacího prostoru motoru

PIL, PIV

- Palivový kolektor u palivového systému letadla je

- potrubí, které odvádí odpadní palivo z motoru

- potrubí, odvádějící přebytečné palivo zpět do nádrže nebo do sací větve palivového systému

- palivové potrubí s odbočkami, kterými je palivo vedeno k jednotlivým palivovým tryskám

mimo PK

- Je provádění údržby na letadle při plnění paliva zakázáno?

- ano

- ne

- výjimečně je možno údržbu provést v souladu s pokyny provozovatele

mimo PK

- Je nutné mít v dosahu obsluhy plnění paliva do letadla odpovídající protipožární prostředky nebo protipožární asistenci?

- jen při plnění nad 250 l paliva

- zásadně ano

- jen při plnění s cestujícími na palubě letadla

PIL, PIV

- Vratné palivové potrubí v palivovém systému letadla je

- potrubí k odvádění vzduchu a par z palivového systému

- potrubí, odvádějící přebytečné palivo zpět do nádrže nebo do sací větve palivového systému

- potrubí, které odvádí odpadní palivo z motoru

PIL, PIV

- Odpadní palivové potrubí v palivovém systému letadla je

- potrubí k odvádění vzduchu a par z palivového systému

- potrubí, odvádějící přebytečné palivo zpět do nádrže nebo do sací větve palivového systému

- potrubí, které odvádí palivo z motoru

PIL, PIV

- Odvzdušňovací soustava v palivovém systému letadla je

- zařízení k odvádění vzduchu z palivového systému

- zařízení k odvádění vzduchu a par z palivového systému

- zařízení k odvádění par z palivového systému

PIL, PIV

- Palivové trysky v palivovém sytému letadla rozdělujeme podle účelu na

- hlavní a vedlejší

- spouštěcí a smíšené

- hlavní a spouštěcí

PIL, PIV

- Podle způsobu rozprášení paliva se palivové trysky v palivovém systému rozdělují konstrukčně na

- přimoproudé, odstředivé, smíšené

- odstředivé a smíšené

- přímoproudé a dostředivé

mimo PK

- Palivový uzavírací kohout (nesprávně nazývaný stop-kohout) v palivovém systému letadla je

- kohout uzavírající při požáru přívod paliva k motoru

- kohout, kterým se ovládá chod pohonné jednotky

- kohout, kterým se uzavírá přívod paliva do nádrže

mimo PK

- Tzv. integrální palivová nádrž palivového systému je konstruována jako

- vložené těleso z pryže do křídla nebo draku (nejčastěji trupu)

- vložené těleso z pantalu do křídla nebo draku (nejčastěji trupu)

- přímo utěsněný prostor křídla nebo draku (nejčastěji trupu)

OPL, DPL, PIL

- Přečerpávání paliva z úložných nádrží do spotřební nádrže je u větších a velkých letadel prováděno především z důvodu

- větší bezpečnosti letu

- dodržení výpočtového vyvážení za letu

- možnosti uplatnění automatizace přečerpávání

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Plnění letadla palivem s cestujícími na palubě je

- zakázáno

- povoleno s požární asistencí

- povoleno, je-li to v souladu s provozní příručkou a s požárním řádem letiště

mimo PK

- Plnění letadla palivem za bouřky je

- zakázáno

- povoleno

- povoleno při dodržení zvláštních bezpečnostních opatření

SPL, OPL, SPV, OPV, PMK, ULLA

- Aby bylo za provozu dosaženo optimálního složení palivové směsi, přivádí se do pístového motoru

- více paliva ovládáním pákou přípusti

- méně vzduchu ovládáním pákou korekce

- méně paliva ovládáním pákou korekce

mimo PK

- Čističe paliva jsou zvlášť důležitými letadlovými celky palivového systému letadla, protože zachycují nečistoty unášené palivem a tím zabraňují případným nepříznivým důsledkům na spolehlivost funkce celého systému. Zpravidla se používají tyto konstrukce čističů (filtrů)

- plstěné, papírové, sítové, odstředivé

- štěrbinové, plstěné, papírové, sítové, tkaninové, odstředivé, sedimentační

- plstěné, sítové, tkaninové, sedimentační

OPL, DPL, PIL, PIV

- V provozu letounů s proudovými motory je nutno dodržet teplotu paliva v těchto rozmezích

- 1. vstupní teplota paliva má být udržována vyšší než 10° C, aby se zabránilo zamrzání filtrů

- 2. vstupní teplota paliva do motorem poháněných čerpadel má být nepřetržitě udržována nižší než      90°C, aby se zabránilo kavitaci čerpadel a poškození jejich těsnění

- 3. pokud teplota paliva za letu v nádržích poklesne mezi -40°C až -60° C v závislosti na druhu paliva        (nejsou-li přidána příslušná aditiva), vznikne riziko vytváření tuhých částic

- Který z údajů 1., 2., 3. Je správný?

- jen 1.

- jen 1.a 3.

- 1., 2. a 3.

Protipožární systémy

mimo PK

- Protipožární bezpečnost letadla je zabezpečována

- protipožárními systémy

- protipožárními předpisy, protipožárními prostředky, protipožárními systémy

- protipožárními prostředky

mimo PK

- Jako hlavní protipožární zabezpečení soudobých letadel se nejvíce rozšířily

- přenosné protipožární prostředky

- stacionární protipožární systémy doplňované přenosnými protipožárními prostředky

- signalisátory požáru

mimo PK

- Protipožární ochrana na palubě letadla je velmi důležitá - prostředky ochrany proti požáru musí být vybaveno v souladu s technickými přepisy každé letadlo. Tyto prostředky rozdělujeme na

- pasivní prostředky, aktivní prostředky

- aktivní prostředky, smíšené prostředky

- pasivní prostředky, smíšené prostředky

mimo PK

- Do oblasti pasivní ochrany letadla proti požáru můžeme zahrnout i palivové uzavírací kohouty, které jsou v palivovém systému motoru, instalovaného v letadle. Tyto kohouty se umísťují mezi palivový čistič a vstup paliva do palivového čerpadla, aby bylo možné v případě požáru zastavit další přívod paliva do možného ohniska požáru

- ano

- ne technicky nesprávné

mimo PK

- V případě přeplnění nádrže palivového systému přebytečným palivem, nesmí mít toto palivo možnost zatékat do konstrukce trupu nebo křídla

- ne

- ano

- nadbytečný požadavek u většiny paliv

mimo PK

- Eventuální únik paliva z potrubí palivového systému nesmí přijít do styku s horkými částmi motoru

- ne

- ano

- nadbytečný požadavek u většiny paliv

mimo PK

- Do oblasti protipožární pasivní ochrany patří i chování lidí (posádek, techniků, provozních pracovníků, cestujících) při provozu letadla

- ano

- ne

- jedná se o aktivní protipožární ochranu

mimo PK

- S hlediska protipožární bezpečnosti letadla při plnění a při manipulaci s palivem, musí být naprostou samozřejmostí, že

- 1. bude důsledně dodržován zákaz kouření

- 2. bude vypnuta palubní síť mimo signalizace plnění nádrží

- 3. letadlo a cisterna budou ukostřeny

- 4. nebude prováděna žádná údržba letadla

- 5.  nebude se plnit palivo za chodu motoru

- bod 4) není nutný

- bod 2) a 4) nejsou správná odpověď

- všechny body 1) až 5) jsou správné odpovědi

mimo PK

- Protipožární kohout tj. palivový uzavírací kohout (nesprávně stop-kohout) je

- kohout, kterým se odpojuje část regulační soustavy motoru při požáru motoru

- kohout uzavírající při požáru přívod paliva k motoru

- kohout, kterým se ovládá protipožární systém pohonné jednotky

mimo PK

- Protipožární systém letadla je systém určený pro

- hašení požáru v ohrožených místek

- signalizaci a hašení požáru v ohrožených místech

- signalizaci požáru v ohrožených místech

mimo PK

- Mezi aktivní protipožární prostředky letadla patří palubní stacionární protipožární systém, který je ještě doplněn přenosnými hasicími přístroji

- ano

- ne

- přenosné hasící přístroje zařazujeme mezi pasivní protipožární prostředky letadla

mimo PK

- Signalizátor požáru je zařízení signalizující optiky nebo akusticky zvýšení teploty v kontrolovaném prostoru nad stanovenou hodnotu

- ne

- ano

- technicky nesprávná charakteristika

mimo PK

- Schéma každého klasického protipožárního systému letadla musí minimálně obsahovat tyto části

- láhev s hasícím mediem, dálkově ovládaný uzávěr, požární hlásič, signalizační světlo (tablo)

- láhev s hasícím mediem, dálkově ovládaný uzávěr, potrubí rozvodu hasícího media, požární hlásič, signalizační světlo (tablo)

- láhev s hasicím mediem, dálkově ovládaný uzávěr, potrubí rozvodu hasícího media, signalizační světlo (tablo)

mimo PK, ULLA

- Protipožární systém letadla je v případě potřeby zpravidla uváděn do činnosti

- automaticky

- ručně

- automaticky nebo ručně - záleží na konstrukci systému (věc typového školení)

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Informace o vzniku požáru na letadle nebo pohonné jednotce resp. o vzrůstu teploty na extrémní hodnoty dostává pilot pomocí

- zvláštních teploměrů, k tomu účelu zastavěných v systémech letadla a pohonných jednotek

- hlášení člena posádky

- hlásičů požáru napojených na signalizační tabla

OPL, DPL,  PIL, OPV, DPV, PIV

- U dvoumotorových letadel jsou protipožární systémy každého motoru navzájem propojeny, takže je možné použít oba dva pro hašení požáru jednoho motoru v případě potřeby

- ne

- ano

- záleží na konstrukci systému (věc typového školení)

mimo PK

- Velmi důležitou součástí protipožárního systému jsou hlásiče požáru. Jsou rozmístěny v místech nejpravděpodobnějšího výskytu vzniku požáru. V praxi současných konstrukcí letadel se ustálilo používání těchto typů

- hlásiče membránové, hlásiče s termočlánkem, hlásiče s tavnou pojistkou

- hlásiče membránové, hlásiče s termočlánkem

- hlásiče s termočlánkem, hlásiče světelné

mimo PK

- Hasidla stacionárních protipožárních systémů letadel jsou uložena v tlakových lahvích označených červenou barvou. Jako hasidel se nejčastěji používá

- tetrachlor, freon

- kysličník uhličitý (vytváří pěnu ve formě sněhu) nebo výběhově freon

- vodní náplň

mimo PK

- Hasidla přenosných protipožárních prostředků letadel jsou uložena v tlakových lahvích označených červenou barvou. Pro hašení v interiéru (mimo elektrických instalací) se používá tato náplň

- vodní nebo kysličník uhličitý

- tetrachlor

- freon

mimo PK

- Tlakové láhve protipožárních systémů letadel (stacionárních i přenosných) je nutné v určitých časových intervalech v souladu s předpisem výrobce kontrolovat a přezkušovat. V rámci předletové prohlídky je dostačující kontrola tlaku pomocí manometru, který je na každé láhvi připojen

- ne

- ano

- výjimečně

mimo PK

- Typický protipožární stacionární systém letadla je možno charakterizovat takto: zásoba hasícího media je uložen v tlakové láhvi s uzávěrem, který je možno dálkově ovládat a hasící medium je potom potrubím vedeno do trysek umístěných na místech nejpravděpodobnějšího výskytu požáru

- ano

- nelze tento systém považovat za stacionární

- nutno doplnit protipožární hlásiče a signalizaci

OPL, DPL, PIL

- Aby se u velkých dopravních letadel zamezilo výbuchu v palivových nádržích při vzniku požáru v jejich okolí (např. v úseku hlavních noh podvozku nebo při nouzovém přistání se zataženým podvozkem) používá se protipožárního systému

- s freonem

- s neutrálním plynem

- s kysličníkem uhličitým

OPL, DPL, PIL

- V některých případech (např. u velkých dopravních letadel) se používají protipožární systémy s neutrálním plynem. Nejčastěji se používají pro zabránění vzniku požáru v palivových nádržích při nouzovém přistání bez podvozku

- ano

- ne

- technicky nesprávné

Protinámrazové systémy

mimo PK, PMK

- Námraza zhoršuje aerodynamické vlastnosti letadla. Součinitelé vztlaku a odporu se mění přibližně následujícím způsobem

- vzrůstá součinitel odporu až o 45%, zmenšuje se součinitel vztlaku až o 30%

- vzrůstá součinitel odporu až o 100%, zmenšuje se součinitel vztlaku až o 60%

- vzrůstá součinitel odporu až o 20%, zmenšuje se součinitel vztlaku až o 30%

mimo PK, PMK

- Současně s narůstáním námrazy na letadle se mění tyto veličiny následovně

- zvyšuje se hmotnost letadla, nemění se poloha těžiště, zhoršuje se stabilita a řiditelnost

- zvyšuje se hmotnost letadla, mění se poloha těžiště, zlepšuje se stabilita a řiditelnost

- zvyšuje se hmotnost letadla, mění se poloha těžiště, zhoršuje se stabilita a řiditelnost

SPL, OPL, DPL, PIL

- Při špatně provedeném odmrazování na zemi nebo při neprovedeném pozemním odmrazování v podmínkách silné námrazy mohou

- zamrznout závěsy kormidel, křidélek a klapek

- být potrestáni dispečeři, kteří odpovídají za odbavení letadla na ploše

- námrazu odstranit svými prostředky členové posádky letadla

SPL, OPL, DPL, PIL, ULLA

- Námraza na vrtuli letounu může mít následující následky

- jen velmi obtížně rozeznatelné při provozu

- nevyváženost vrtule, nebezpečí vibrací, odlétávající kusy ledu ohrožující další části letadla a motoru, snížení účinnosti vrtule

- odlétávající kusy ledu ohrožující další části letadla a motoru

mimo PK, PMK

- Nejnebezpečnějším druhem námrazy na letadle je

- průhledný led

- matný led

- bílá hrubozrnná jinovatka

mimo PK, PMK

- Účelem odmrazování letadla na zemi je, aby před vzletem byly všechny části letadla zcela očištěny od námrazy. To se provádí nejčastěji těmito způsoby

- teplým vzduchem nebo použitím odmrazovací kapaliny

- setřením nebo seškrabáním a teplým vzduchem

- použitím odmrazovací kapaliny

mimo PK, PMK

- Nejběžnější používané systémy a způsoby odstraňování námrazy za letu jsou

- tepelné, mechanické a chemické

- mechanické, pneumatické a elektrické

- mechanické, tepelné, elektrické a chemické

mimo PK, PMK

- Mechanické odmrazování pomocí pneumatického systému odledňování letadla v námraze pracuje

- trvale

- periodicky dle nastaveného cyklu odmrazování

- jen při nadměrné námraze na letadle

mimo PK, PMK

- Elektrický systém odmrazování některé části letadla pracuje obvykle

- trvale nebo periodicky

- jen periodicky

- trvale

mimo PK, PMK

- Ze skupiny tepelných systémů odmrazování některé části letadla je nejúčinnější systém

- pneumatický

- elektrického ohřevu

- rozvodu horkého vzduchu

mimo PK, PMK

- Chemické (kapalinové) způsoby odstraňování námrazy za letu bývají nejvíce uplatněny u následujících části letadla

- odmrazování náběžných hran křídel a ocasních ploch

- odmrazování vrtulí a skel pilotní kabiny

- jen odmrazování skel pilotní kabiny

mimo PK, PMK

- Zjišťování výskytu námrazy na letadle za letu pilotem se provádí nejčastěji těmito metodami

- automatickými signalizátory námrazy

- vizuálními nebo automatickými signalizátory námrazy

- vizuálně na sklech pilotní kabiny nebo vizuálně na jiných částech letadla nebo vizuálními nebo automatickými signalizátory námrazy

mimo PK, PMK

- Jaké meteorologické podmínky jsou nejvíce nebezpečné pro vznik námrazy na letadle

- nízká teplota vzduchu se sněžením

- mrznoucí déšť

- mrznoucí mrholení

SPL, OPL, SPV, OPV, ULLA

- Při kterém rozsahu okolní (venkovní) teploty vzduchu je možno při vysoké vlhkosti očekávat zamrzání karburátoru?

- pod 0°C

- při -5° C až +20°C

- při -15°C až -6°C

SPL, OPL, PSV, OPV, ULLA

- Zamrzání karburátoru je možno očekávat nejčastěji při těchto vlivech

- v zimě, je-li počasí ovlivňováno tlakovou výši

- při chybné regulaci složení palivové směsi pákou korekce

- vysoké vlhkosti vzduchu a teplotě v rozsahu -5°C až +20°C

SPL, OPV, SPV? OPV, ULLA

- Následkem zamrznutí karburátoru za letu

- se zvýší teplota zamrznutí nasávaného vzduchu

- klesá výkon motoru

- stoupá spotřeba paliva

SPL, OPL, SPV, OPV, ULLA

- Domníváte-li se, že za letu zamrzá karburátor

- přesunete plynovou páku vícekrát dopředu a dozadu

- dáte ohřev karburátoru na teplý a seřídíte otáčky motoru

- dáte ohřev karburátoru na teplý a změníte výšku letu

SPL, OPL, ULLA

- Začínající zamrzávání karburátoru se projeví nejdříve na letounu s

- pevnou a stavitelnou vrtulí na poklesu otáček motoru

- pevnou vrtulí na poklesu plnícího tlaku, při stavitelné vrtuli na poklesu otáček

- stavitelnou vrtulí na poklesu plnícího tlaku, při pevné vrtuli na poklesu otáček

SPL, OPL, SPV, OPV

- V čem spočívá hlavní přednost použití vstřikovacího čerpadla (motor bez karburátoru)?

- neprojevuje se tendence k zamrzání sacího systému

- nemá žádnou regulaci pro tvorbu palivové směsi

- přináší lepší použití nasávaného vzduchu při letu ve velkých výškách

Kyslíková výstroj letadel

mimo ULLA

- Kyslíkový dýchač je součásti kyslíkové výstroje letadla. Jedná se o

- přístroj zabezpečující potřebný parciální tlak kyslíku v plicích při výškovém letu

- přístroj zabezpečující potřebný tlak vdechované směsi při výškovém letu

- přístroj zabezpečující potřebný tlak pro dýchání za letu

mimo ULLA

- Signalizátor nebezpečné výšky je zpravidla součástí kyslíkové výstroje letadla. Je to

- přístroj indikující správnou funkci kyslíkového dýchače v letadle

- tlakoměr udávající tlak kyslíku vysokotlaké části kyslíkové soustavy, podle něho se posuzuje zásoba kyslíku v letadle

- zařízení upozorňující světelně nebo akustiky na výšku, od které je nutno používat kyslíkový dýchač

mimo PK, ULLA

- Kyslíkové systémy letadel se v provozu využívají v tomto provedení

- kyslíkové systémy spouštění pohonných jednotek

- zdravotní kyslíkové systémy a kyslíkové systémy spouštění pohonných jednotek

- zdravotní kyslíkové systémy

mimo ULLA

- Dodávka kyslíku při použití kyslíkového systému (stacionárního nebo přenosného) může být

- nepřetržitá

- nepřetržitá nebo přerušovaná (s přívodem kyslíku jen ve fázi vdech)

- přerušovaná (s přívodem kyslíku jen ve fázi vdech)

mimo PK, ULLA

- Hlavními částmi typického stacionárního kyslíkového systému v letadle jsou

- plnící přípojka, plnící kohout, tlaková láhev, tlakoměr, redukční ventil, kohout dýchacího přístroje, dýchací přístroj, indikátor

- plnící přípojka, plnící kohout, tlaková láhev, tlakoměr, kohout dýchacího přístroje, dýchací přístroj, indikátor

- plnící přípojka, plnící kohout, tlaková láhev, tlakoměr, redukční ventil, kohout dýchacího přístroje, dýchací přístroj

mimo ULLA

- Kyslíkový systém letadla (stacionární nebo přenosný) musí být vždy naplněn

- směsí kyslík - vzduch

- lékařským (medicinálním) kyslíkem

- kyslíkem z tlakových transportních láhví

mimo ULLA

- Dýchací přístroj v kyslíkové systému letadla je automatické dávkovací zařízení, kterým je řízeno dýchání pilota. Kyslík se ve směšovacím zařízení musí ve správném poměru smísit se vzduchem a proudí do masky. Poměr je řízen aneroidem, který zhruba ve výšce 7600m (25 000ft) a vyšší zabezpečí pouze dodávku kyslíku (nikoliv směsi). Kyslíkový systém je vždy naplněn lékařským (medicinálním) kyslíkem

- ano - text je správný

- dodávka výhradně kyslíku je zabezpečeno až od výšky 10 000m

- dodávka výhradně kyslíku je zabezpečena až od výšky 12 000m

mimo ULLA

- Provozní funkce kyslíkového systému letadla (stacionárního nebo přenosného): po otevření kohoutu se tlak kyslíku z tlakové láhve redukuje v redukčním ventilu a přes dýchací přístroj (kyslíkový dýchač s přerušovanou nebo nepřetržitou dodávkou) se dostává do masky

- ano - text je správný

- ne - k redukci tlaku nedochází, kyslík je dýchán přímo

- technicky nesprávné

mimo ULLA

- Při práci (manipulaci) a použití kyslíkového systému se musí dodržovat přísné bezpečnostní předpisy, které stanovují (mimo jiné) že

- 1. s kyslíkovým systémem mohou pracovat jedině osoby odborně k tomu vyškolené s předepsanými praktickými zkušenostmi

- 2. před plněním systému kyslíkem je nutno se přesvědčit o tom, že na přístrojích a spojích potrubí není olej nebo mastnota. Mastnoty a oleje (mastné ruce nebo nástroje) způsobují nebezpečí výbuchu kyslíku

- 3. při plnění kyslíkového systému (stacionárního) nesmí být blízko plnící stanice žádné vyhřívací zdroje

- jen body 1)a 2) jsou správné odpovědi

- body 1), 2) a 3) jsou správná odpověď

- žádné zvláštní bezpečnostní předpisy nejsou stanoveny

mimo ULLA

- Kyslíkový dýchač s nepřetržitou dodávkou je

- zařízení s plicním automatem

- letecký dýchač, který není možno přenášet jako celek

- zařízení dodávající kyslík nepřetržitým proudem

mimo ULLA

- Kyslíkový dýchač s přerušovanou dodávkou je

- zařízení s plicním automatem

- letecký dýchač, který je možné přenášet jako celek

- dýchač se zásobou kyslíku v tekutém stavu

mimo ULLA

- Je-li součástí kyslíkového systému signalizátor nebezpečné výšky, jedná se o

- zařízení k regulaci nepřetržité dodávky kyslíku do kyslíkové výstroje

- zařízení upozorňující pilota světelně nebo akusticky na výšku, od které je nutno používat kyslíkový dýchač

- přístroj indikující funkci dýchače s přerušovanou dodávkou

mimo ULLA

- Tlakoměr kyslíku v kyslíkovém systému letadla je

- přístroj udávající tlak kyslíku vysokotlaké části kyslíkového systému, podle něho se posuzuje zásoba kyslíku v letadle

- přístroj indikující funkci dýchače s přerušovanou dodávkou

- regulátor dodávající kyslík s přetlakem vzhledem k tlaku vzduchu v kabině

mimo ULLA

- Plicní automat v systému kyslíkového dýchače je

- zařízení se zásobou kyslíku v tekutém stavu

- automatický regulátor regulující přívod kyslíku pouze ve fázi vdechu

- zařízení dodávající kyslík nepřetržitým proudem

mimo PK, ULLA, SPV

- Rezervní doba je doba uchování aktivního vědomí a práceschopnosti člověka ve velkých výškách při dýchání atmosférického vzduchu nebo čistého kyslíku nezvýšeného tlaku. Během této doby je člověk schopen vyvíjet činnost pro svou záchranu. Pojem rezervní doba se nepoužívá při výškách pod 6000m.

- rezervní doba se používá od výškou 6000m

- ano

- má být správně omezeno výškou 6000

OPL, DPL, PIL

- Použijeme-li nepřetlakový kyslíkový dýchač ve výšce 12 000m, bude alveolární tlak kyslíku stejný jako při dýchání atmosférického vzduchu ve výšce 3500m. V této výšce ještě nevznikají vážnější projevy výškové nemoci. Vzhledem k těmto faktorům je využití nepřetlakových dýchačů omezeno výškou 12 000m.

- musí být správně omezeno výškou 11 000m

- ano - text je správný

- má být správně omezeno výškou 6000m

OPL, DPL, PIL

- některé kyslíkové systémy dopravních letadel využívají pro stacionární systémy místo centrálního rozvodu kyslíku z tlakových zdrojů tzv. generátory (vyvíječe), což jsou zařízení pracující v případě nouzové aktivace systému na principu chemických reakcí.

- ne - text je technicky nesprávný

- nejedná se o kyslíkové systémy

- ano - text je správný

Nouzové a záchranné prostředky letadel

- Nouzové a záchranné prostředky slouží k zabránění lidských a materiálních ztrát při nehodách letadel. Nouzové a záchranné prostředky letadel rozdělujeme na

- základní a vedlejší

- základní a povinné (speciální) ve smyslu leteckých předpisů (pro určité oblasti provozu)

- pozemní a vodní

OPL, DPL, OPV, DPV

- Provozovatel musí kdykoliv to je žádáno poskytnout záchranným koordinačním střediskům (např. útvaru Pátrání a záchrana)

- formulář přípravy letu

- záznamy traťové a letištní způsobilosti pilotů

- seznamy nouzové a záchranné výstroje na palubě letadla

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Provozovatel musí zajistit v největším možném rozsahu zachování všech záznamů zapisovače letových údajů letadla, podílejícího se na nehodě nebo na incidentu a je-li to nutné i příslušných zapisovačů. Provozovatel musí zajistit bezpečnou úschovu záznamů a zapisovači až do jejich předání stanovenému v souladu s předpisem

a) L2

- L 8/A

- L13

mimo ULLA, PK, PMK

- Zodpovědnost za zabezpečení, aby všechny osoby na palubě letadla byly seznámeny s umístěním a všeobecným způsobem použití hlavních nouzových prostředků a zařízení, určených pro společné použití má

- velitel letadla

- provozovatel letadla

- vedoucí kabiny

ULLA

- Velitel ultralehkého letounu nemusí mít na palubě k dispozici informace o pátracích a záchranných službách v oblastech, nad kterými zamýšlí letět

- ano

- musí

- jen v oblastech určených AIP

SPL, OPL, ULLA, PK, PMK

- Padák (osobní padák) používaný posádkou pro nouzové opuštění letadla za letu se nazývá

- výsadkový padák

- záchranný padák

- samočinný padák

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Při přeletech vodních ploch a nehostinných oblasti musí být nouzová a záchranná výstroj doplněná dalšími speciálními prostředky (jako např. plovací vesty, záchranné čluny apod.) dle

- předpisů provozovatele

- příslušného provozního leteckého předpisu

- rozhodnutí velitele letadla

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Každé letadlo musí být vybaveno podle leteckých předpisů základními nouzovými a záchrannými prostředky. Nouzové instrukce pro cestující (umístěné v každé jednotlivé sedačce) do souboru těchto prostředků patří

- ne

- ano

- jen u letadel nad 19 cestujících

OPL, DPL, PIL

- Pro poskytnutí první pomoci na palubě letounu musí být zajištěny 2 druhy zdravotních potřeb

- 1. soupravy pro poskytnutí první pomoci, které musí být na palubě každého letounu

- 2. souprava zdravotních potřeb pro použití lékařem nebo kvalifikovanou osobou k ošetření náhlých příhod, která musí být na palubě letounů schválených pro dopravu více než 250 cestujících nebo určených k provozu na dálkových tratích

- platí jen bod 1)

- ne

- ano

SPV, OPV, DPV

- Všechny vrtulníky při všech letech musí být vybaveny

- 1. snadno přístupnou skříňkou první pomoci

- 2. přenosnými hasícími přístroji takového typu, které při použití neznečistí nebezpečně vzduch uvnitř vrtulníku

- jen bod 1) je povinný dle provozních předpisů

- ano

- vybavení stanovuje velitel vrtulníku před konkrétním letem

mimo vrtulníků

- Všechny letouny při všech letech musí být vybaveny

- 1. snadno přístupnou skříňkou první pomoci

- 2. přenosnými hasícími přístroji takového typu, které při použití neznečistí nebezpečně vzduch uvnitř letounu

- jen bod 1) je povinný dle provozních předpisů

- ano

- vybavení stanovuje předpis provozovatele

SPL, OPL, DPL, PIL, SPV, OPV, DPV, PIV

- Letouny provozované nad zemskými oblastmi, označenými příslušným leteckým úřadem jako oblasti, které pátrání a záchrana by byl zvlášť obtížné, musí být vybaveny

- 1. zařízením pro signalizaci

- 2. záchranou výstrojí (včetně prostředků pro zachování života) vhodnou pro přelétávanou oblast

- jen bod 2) je správná odpověď

- jen bod 1) je správná odpověď

- ano

mimo ULLA, PK, PMK

- Polohový maják nehody (emergency locator transmitter - ELT) je zařízení ze souboru nouzových a záchranných prostředků, které přesně vyhovuje následující definici

- zařízení vysílající charakteristické signály na přidělených kmitočtech, uváděné do činnosti ručně

- zařízení vysílající charakteristické signály na přidělených kmitočtech a podle použití uváděné do činnosti buď snímačem reagujícím na havárii automaticky nebo ručně

- zařízení vysílající charakteristické signály na přidělených kmitočtech, uváděné do činnosti snímačem reagujícím na havárii automaticky

mimo ULLA, PK, PMK

- Záchranný polohový maják nehody (Survival ELT - ELT(S)) je zařízení ze souboru nouzových a záchranných prostředků, které přesně vyhovuje následující definici

- polohový maják nehody, který lze vyjmout z letadla, uložený tak, aby usnadňoval uvedení do činnosti a použití osobami, které přežily nehodu. Může být uváděn do činnosti i automaticky

- polohový maják nehody pevně zabudovaný do letadla

- polohový maják nehody, který nelze vyjmout z letadla. Může být uváděn do činnosti ručně nebo automaticky

OPL, DPL, OPV, DPV

- Velitel letadla musí mít na palubě letadla k dispozici všechny důležité informace o pátracích a záchranných službách v jednotlivých oblastech, nad nimiž letadlo poletí. Za splnění tohoto požadavku nese plnou odpovědnost

- provozovatel letadla

- letecká informační služba

- dispečer povolující let

Nakládání a vyvažování letadel

- Procesem vyvažování letadla stanovíme, že letadlo je správně vyváženo tehdy, když

- průměrné momenty rozhodujících hmotnostních položek naloženého letadla jsou takové, kdy výsledná poloha těžiště je uvnitř povoleného rozsahu centráží

- všechny momenty hmotnostních položek se nacházejí uvnitř povoleného rozsahu centráží

- neuvažujeme pohyby cestujících v letadle za letu

- Definice „těžiště“ hmotného  tělesa - tj. v našem případě letadla - je následující

- těžiště je střed otáčení hmotného tělesa - letadla

- těžiště je bod, ve kterém si můžeme představit soustředěnou veškerou hmotnost letadla

- těžiště je průsečíkem os souřadných soustav

- „Centráž“ letadla je definována takto

- poloha těžiště letadla vyjádřená v % délky SAT (střední aerodynamické tětivy)

- poloha těžiště měřená od přídě letadla

- poloha těžiště zjištěná vážením letadla

SPV, OPV, DPV, PIV

- Pojem „přední centráž“ vrtulníku znamená, že

- těžiště vrtulníku je v nesprávné poloze pro vzlet

- těžiště vrtulníku je umístěno před osou, ve které působí vztlak

- těžiště vrtulníku je umístěno za osou, ve které působí vztlak

- Hmotnost letadla při vzletu nesmí být větší než maximální vzletová hmotnost stanovená v letové příručce pro nadmořskou výšku, v níž má být vzlet vykonán

- ano

- větší smí být pouze pojížděcí hmotnost

- s výjimkou stanovenými příslušným provozním předpisem

- Střední aerodynamická tětiva (SAT) je

- tětiva obdélníkového křídla, která má stejnou plochu a stejné rozpětí jako dané křídlo

- tětiva náhradního obdélníkového křídla, které má stejnou plochu a stejné klopivé momenty jako dané křídlo

- tětiva náhradního obdélníkového křídla, které má stejné klopivé momenty jako dané křídlo

OPL, DPL, OPV, DPV

- Záznam o naložení letadla (loadsheet) je

- vyvažovací diagram, kterým stanovujeme polohu těžiště naloženého letadla

- nákladový list letadla

- formulář (zpravidla jednotný dle IATA), který obsahuje veškeré údaje o hmotnostech naloženého letadla a o jejich rozložení včetně výsledných hodnot příslušných centráží (příp. Indexů)

- Poloha těžiště letadla vyjádřená v % délky SAT (angl. Zkratka MAC) se nazývá

- provozní poloha těžiště letadla

- neutrální bod letadla

- centráž letadla

- Pod pojmem vyvážení letadla na zemi rozumíme

- rozložení užitečného zatížení tak, aby těžiště naloženého letadla bylo v přípustných mezích povolených centráží

- provedení výpočtu na vyvažovacím komputeru

- využití tzv. balastu (vody nebo jiné hmoty)

- Hmotnost prázdného letadla je

- hmotnost celého letadla s nákladem v okamžiku dotyku při přistání

- hmotnost úplně vystrojeného letadla i s přepravovaným nákladem, ale bez hmotnosti paliva (pohonných hmot)

- hmotnost vystrojeného letadla bez posádky, bez přepravovaného nákladu a bez provozních látek

- Hmotnost letadla bez paliva (pohonných látek)

- hmotnost celého letadla s nákladem v okamžiku dotyku při přistání

- hmotnost úplně vystrojeného letadla i s připravovaným nákladem, ale bez hmotnosti paliva (pohonných hmot)

- hmotnost vystrojeného letadla bez posádky, bez přepravovaného nákladu a bez provozních látek

- Maximální hmotnost letadla je

- největší hmotnost uvažovaná při návrhu letadla s ohledem na předpisy způsobilosti pro vzlet

- největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti pro vzlet

- největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti

- Maximální vzletová hmotnost letadla je

- největší hmotnost uvažovaná pro pojíždění letadla před vzletem

- největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti pro vzlet

- největší hmotnost letadla při vzletu

- Maximální přistávací hmotnost letadla je

- největší hmotnost letadla při přistání

- největší přistávací hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti pro přistání

- největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti pro pojíždění

mimo SPL, SPV, PK, PMK, ULLA

- Maximální hmotnost letadla při pojíždění je

- největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisů způsobilosti pro vzlet

- největší přistávací hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti pro přistání

- největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti pro pojíždění

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Vyvažování letadla je

- rozmístění přepravovaného substrátu a jiných hmot v příslušných prostorech letadla takovým způsobem, aby těžiště letadla leželo v povoleném rozmezí střední aerodynamické tětivy

- nakládání přepravovaného substrátu do příslušných prostor letadla v souladu se schválenou příručkou (manuálem) pro nakládání a vyvažování

- souhrn provozních činností, jejichž účelem je připravit letadlo k letu

OPL DPL PIL OPV DPV PIV

394. Nakládání letadla v průběhu odbavovacího procesu je:

a)  rozmístění přepravovaného substrátu a jiných hmot v příslušných prostorech letadla takovým způsobem, aby těžiště letadla leželo v povoleném rozmezí střední aerodynamické tětivy

b) nakládání přepravovaného substrátu do příslušných prostor letadla v souladu se schválenou příručkou (manuálem) pro nakládání a vyvažování

c) souhrn provozních činností, jejichž účelem je připravit letadlo k letu

- Správné vyvážení letadla před vzletem tj. stanovení, dodržení a kontrola polohy jeho těžiště

- jedním ze základních předpokladů bezpečnosti letu

- součástí procesu ošetření letadla před vzletem

- v plné zodpovědnosti pozemního personálu zajišťujícího nakládání

OPL, DPL, PIL

- Pro vyvažování letounů na zemi se používají různé typy pomůcek. Která z uvedených odpovědí je nejvíce komplexní tj. zahrnuje úplný rozsah metod a pomůcek?

- vyvažovací grafy, integrované palubní systémy vážení a vyvažování letounu, ložné plány, tabulky

- ložné plány vyvažovací grafy a komputer, nakládací pomůcky, tabulky

- ložné plány, vyvažovací grafy, vyvažovací komputery, pozemní výpočetní systémy vážení a vyvažování, integrované palubní systémy vážení a vyvažování, integrované palubní systémy vážení a vyvažování letounu

mimo vrtulník

- Jaká je nejvíce nebezpečná poloha těžiště letounů za letu (jedná se o letoun obvyklé konstrukce)?

- příliš vzadu

- příliš vpředu

- těžiště posunuté do strany

- Poloha těžiště letadla za letu má významný vliv na letové vlastnosti. Jedná se zejména o tyto letové vlastnosti

- stabilitu a ovladatelnost

- tíživost

- vyvažitelnost

- Nedodržením správné polohy těžiště (centráže) naloženého letadla se jeho letové vlastnosti

- nezmění

- zhoršují

- zlepší až po provedeném zásahu vyvažovací ploškou

mimo DPL, PIL, DPV, PIV

- Výpočet hmotnosti - stanovení těžiště pro vzlet a přistání se u malých letadel a u většiny letadel všeobecného letectví závazně provádí dle metodiky uvedené v

- instrukci provozovatele pro výpočet hmotnosti a stanovení těžiště

- technickém popisu letadla - část:Hmotnosti

- letové příručce - kapitola:Hmotnosti a centráže

mimo PSL, PSV, ULLA, PK, PMK

- Výpočet hmotnosti a stanovení těžiště pro vzlet a přistání se u opravních letadel závazně provádí dle metodiky uvedené v

- instrukci provozovatele pro nakládání a vyvažování příslušného typu letadla

- loadsheetu (IATA formulář)

- manuálu nakládání a vyvažování (WBM - Weight and balance manual), který je nedílnou částí schválené letové příručky každého dopravního letadla

- Vlivy nesprávného vyvážení nebo naložení na letové vlastnosti a výkony letadla. Příklad: je-li těžiště letadla před přední povolenou polohou (před přední mezní centráží), tak se

- neúměrně zvětšují síly v řízení při vzletu i přistání, délka vzletu se prodlužuje

- délka vzletu prodlužuje

- zhoršuje stabilita letadla

- Vlivy nesprávného vyvážení nebo naložení na letové vlastnosti a výkony letadla. Příklad: v případě, že těžiště letadla leží za zadní povolenou (za zadní mezní centráží), tak se

- výrazně zhoršuje stabilita letadla

- neúměrně zvětšují síly v řízení při vzletu i přistání

- neúměrně prodlužuje délka vzletu

404.Výrobcem letadel jsou udávány výkony, obsluha a vyvažovací diagramy příslušného typu letadla, Tyto údaje je možné najít v

- provozním bulletinu

- letové příručce

- palubním deníku

- Při určení vyvážení letadla s nákladem se zjistí, že je přetíženo. Jaká opatření je nutno provést před vzletem?

- vyvážit „těžký na hlavu“ před vzletem

- vyvážit „těžký na ocas“ před vzletem

- zmenšit náklad

- Na čem závisí správné naložení letadla?

- na správném rozložení nákladu a dodržení maximální povolené hmotnosti

- na maximální povolené hmotnosti dle schválené letové příručky nebo WBM

- na dodržení  maximální hmotnosti nákladu v jednotlivých nákladových prostorech

PIL, PIV

- Jak se určí poloha těžiště prázdného letounu?

- zkušebním letem

- měřením v horizontální poloze (na zvedáku)

- vážením

Letecká přeprava nebezpečného zboží a nákladů

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Za nebezpečné zboží (angl. Dangerous goods) jsou považovány výrobky nebo hmoty, které mohou způsobit význačné ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo majetku, jsou-li přepravovány letecky. Je tato definice v souladu s národním leteckým předpisem L 6/1 - Provoz letadle?

- ne - není v souladu s L6/1

- vypustit údaj o majetku

- ano - platná definice

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Informace a instrukce pro přepravu nebezpečného zboží, včetně jeho označování (kódy, nálepky) a postupu v případě nouze musí být obsaženy v souladu s národními leteckými předpisy v

- údržbové příručce letadla (MM)

- provozní příručce a v manuálu pro nakládání a vyvažování (WBM) provozovatele

- zvláštní instrukci oddělení kontroly nakládání letadel

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Nebezpečné zboží - výbušniny a jiné nebezpečné předměty se nesmí v letadle dopravovat

- 1. pokud dopravu takových předmětů neschválí letecký úřad s podmínkou, že budou zabaleny a označeny příslušnými kódy a nálepkami podle platných předpisů

- 2. výjimku tvoří ty předměty, které jsou nutné pro provoz nebo navigaci nebo pro bezpečnost osob na palubě

- obě odpovědi 1. a 2. jsou správné

- jen odpověď 1. je správná

- jen odpověď 2. je správná

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Ustanovení o přepravě nebezpečného zboží v letadlech (Viz dokument IATA: Dangerous goods regulations a Dokument ICAO: The safe transport of dangerous goods by air) jsou obecně definovány v Annexu ICAO označeném číslem

- Annex 2

- Annex 16

- Annex 18

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- O převozu nebezpečného zboží nebo nákladu v konkrétním letadle určitého

- oddělení kontroly a řízení nakládání letadel příslušného letiště

- provozovatel letadla

- velitel letadla

Letová způsobilost

- Letová způsobilost letadla je

- takový stav letadla, který zajišťuje, že úroveň bezpečnosti při jeho provozu v předpokládaných provozních podmínkách nebude nižší než ta, která je dána požadavky předpisů o letové způsobilosti letadel

- takový stav letadla, který zajišťuje, že úroveň bezpečnosti i spolehlivosti jeho provozu i v nepředpokládaných provozních podmínkách nebude nižší než ta, která je dána požadavky předpisů o letové způsobilosti letadel.

- takový stav letadla, který zajišťuje, že úroveň provozuschopnosti v předpokládaných provozních podmínkách nebude nižší než ta, která je dána požadavky předpisů o letové způsobilosti letadel.

- Typové osvědčení způsobilosti k leteckému provozu je

- doklad vydávaný výrobcem letadla pro konkrétní typ letadla, motoru nebo vrtule

- doklad vydávaný leteckým úřadem, kterým se potvrzuje typové schválení výrobku pro provoz v civilním letectví

- doklad, kterým se potvrzuje u konkrétního výrobního čísla výrobku (letadla, motoru, vrtule) jeho letová způsobilost

- Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) je doklad vydaný národním leteckým úřadem (v ČR je to Úřad pro civilní letectví), kterým se potvrzuje, že letadlo konkrétního výrobního čísla a poznávací značky je způsobilé k leteckému provozu. Originál tohoto dokladu musí být

- na palubě letadla

- v oddělení technické dokumentace provozovatele

- u výrobce letadla

- Je neprovedení předepsané údržby na letadle (tj. není dodržen schválený systém údržby) důvodem k dočasné ztrátě platnosti Osvědčení letové způsobilosti OLZ?

- není to důvod k dočasné ztrátě platnosti OLZ

- ano

- jen při neprovedení roční prohlídky nebo vyšší prohlídky

- Osvědčení letové způsobilosti (OLZ), které je vydáváno letadlu konkrétního typu a výrobního čísla Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) České republiky pro průkazném splnění požadavků příslušných předpisů o letové způsobilosti, obsahuje mimo jiných údajů (jako např. typ letadla, výrobce atd.) i název a adresu provozovatele letadla

- ano

- ne

- výjimečně ano

- Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) je dokument, ve kterém pověřený letecký úřad členského státu potvrzuje

- do jaké míry letadlo splňuje stanovené podmínky pro uznání letové způsobilosti - platí pro konkrétní výr. číslo letadla

- do jaké míry letadlo splňuje stanovené podmínky pro uznání letové způsobilosti - platí pro typ letadla jako celek

- uznání platnosti osvědčení letové způsobilosti vydané jiným leteckým úřadem členského státu ICAO nebo JAA

- Je neprovedení mimořádné prohlídky, případně úpravy, nařízené závazným (povinným) bulletinem výrobce nebo příkazem k zachování letové způsobilosti (PZZ) vydaným leteckým úřad, důvodem dočasné ztráty platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)?

- ano, je to důvod k dočasné ztrátě platnosti OLZ

- není to důvod k dočasné ztrátě platnosti OLZ

- výjimečně na základě rozhodnutí leteckého úřad

- Je důvodem dočasné ztráty platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) skutečnost, že na letadle byla provedena úprava nebo změna ovlivňující letovou způsobilost bez schválení leteckého úřadu?

- ano, je to důvod k dočasné ztrátě platnosti OLZ

- není to důvod k dočasné ztrátě platnosti OLZ

- Výjimečně na základě rozhodnutí leteckého úřadu

- Je důvodem dočasné ztráty platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) skutečnost, že letadlo bylo poškozeno takovým způsobem, že již nejsou splněny podmínky, za nichž bylo OLZ vydáno?

- ano, je to důvod k dočasné ztrátě platnosti OLZ

- není to důvod k dočasné ztrátě platnosti OLZ

- ve výjimečných případech

- Je předání letadla do generální opravy důvodem k dočasné ztrátě platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)?

- není to důvod k dočasné ztrát platnosti OLZ

- ano, je to důvod k dočasné ztrátě platnosti OLZ

- jen u letadel s hmotností nad 5700 kg

- Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) - platnost OLZ vydaných Úřadem pro civilní letectví ČR. Časová lhůta platnosti OLZ, pokud je použita, nemá být delší než

- 6 měsíců

- 12  měsíců

- 18 měsíců

- Jestliže dojde na letadle k poškození, závadě nebo jiným změnám, která mají za následek neplnění podmínek, za nichž bylo vydáno osvědčení letové způsobilosti (OLZ), může letecký úřad (v ČR Úřad pro civilní letectví) ve výjimečných případech povolit na základě žádosti provozovatele přelet takového letadla na místo, kde může být opraveno

- zásadně ne

- ne

- ano

- Povolení k technickému přeletu lze vydat letadlu, jestliže dojde na letadle k poškození, závadě nebo se vyskytnou jiné okolnosti (např. prošlé lhůty předepsané plánované údržby), které mají za následek neplnění podmínek, za nichž bylo vydáno osvědčení letové způsobilosti (OLZ). Povolení k technickému přeletu vydává ve své kompetenci

- Ministerstvo dopravy a spojů (Odbor civilního letectví)

- Úřad pro civilní letectví (ÚCL)

- výkonný ředitel provozovatele letadla (provozovatel)

mimo SPL, PSV, PK, PMK, ULLA

- Kdo smí osvědčit letovou způsobilost (uvolnit letadlo do provozu) po provedené údržbě u letadla s hmotností převyšující 5700 kg, které je provozováno v obchodní letecké dopravě?

- osvědčující technik údržby provozovatele letadla s platným průkazem způsobilosti podle předpisu JAR - OPS

- určený osvědčující personál v rámci organizace (opravny) schválené podle předpisu JAR-145

- letecký mechanik s průkazem ICAO typu 1 nebo 2 (podle předpisu L1) určený k osvědčování letové způsobilosti v kterékoliv opravně (servisu)

Hluková způsobilost letadel

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Osvědčení hlukové způsobilosti vydává konkrétnímu letadlu (dle pozn. značky)

- provozovatel letadla

- letecký úřad (národní letecký úřad)

- výrobce letadla

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Osvědčování hlukové způsobilosti letadel a vydávání příslušných „Osvědčení hlukové způsobilosti“ se v ČR řídí předpisem

- L6/1

- L16/1

- L13

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Na základě leteckého předpisu L16/1 (hluk letadel)  se příslušná hodnocení úrovně hluk letadla zaznamenávané v Osvědčení hlukové způsobilosti uvádí v následujících jednotkách

- EPNdB

- KW

- DB

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Dokumenty osvědčující hlukovou způsobilost mohou mít formu samostatného Osvědčení hlukové způsobilosti nebo vhodného prohlášení v jiném dokumentu letadla, vydaném (schváleném leteckým úřadem. Tyto dokumenty (dokument)

- musí být uloženy u provozovatele

- musí být na palubě letadla

- nemusí být na palubě letadla

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Osvědčení hlukové způsobilosti letadla obsahuje záznamy všech dodatečných úprav (modifikací) provedených za účelem splnění požadavků leteckého předpisu L16/1 -. Hluk letadel

- ne

- jen nejdůležitějších modifikací letadla

- ano

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Osvědčení hlukové způsobilosti letadla (vydané leteckým úřadem) obsahuje údaje o maximální hmotnosti letadla, pro kterou bylo prokázáno plnění požadavků leteckého předpisu L16/1 (Hluk letadel)

- ne

- ano

- jen u letadel s max. vzletovou hmotností 272 000 kg a větší

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Hladiny hluku letadla v EPNdB v referenčních bodech měření, u nichž bylo prokázáno vyhovění předpisu L16/1 (Hluk letadel) se uvádějí v Osvědčení hlukové způsobilosti letadla. Předepsaný počet referenčních bodů (měřících míst) je

- 2

- 3

- 4

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Maximální hladiny hluk letadla se v Osvědčení hlukové způsobilosti vydaném v souladu s předpisem L16/1 uvádějí v následujících měřících místech (referenčních bodech)

- v měřícím místě při vzletu a v měřícím místě při přiblížení

- v měřícím místě při přeletu a v bočním měřícím místě

- v měřícím místě při přeletu, v měřícím místě při přiblížení a v bočním měřícím místě

OPL, DPL, PIL

- Měřící místo při přeletu letounu, ve kterém je hodnocena efektivní hodnota vnímaného hluk v EPNdB, je dle národního předpisu L16/1(Hluk letadel) Hlava 2 (Podzvukové proudové letouny) umístěno na prodloužené ose vzletové a přistávací dráhy ve vzdálenosti

- 4,5 km od počátku rozjezdu

- 5,5 km od počátku rozjezdu

- 6,5 km od počátku rozjezdu

OPL, DPL, PIL

- Měřící místo při přiblížení letounu, ve kterém je hodnocena efektivní hodnota vnímaného hluku v EPNdB, je dle národního předpisu L16/1 (Hluk letadel) Hlava 2 (Podzvukové proudové letouny) umístěno na prodloužené ose vzletové a přistávací dráhy při vodorovném povrchu před prahem dráhy ve vzdálenosti

- 1000m

- 2000m

- 3000m

OPL, DPL, PIL

- Všechny letouny odpovídající normám hlukové způsobilosti podle předpisu L16/1 (Hluk letadel)

- musí mít na palubě dokument osvědčující jejich hlukovou způsobilost

- osvědčení dle bodu 1. může být uvedeno v kterémkoliv palubním dokladu schváleném leteckým úřadem

- konstatování dle bodů 1. a 2. odpovídá požadavkům národních leteckých předpisů ČR (L6/1 bod 6.13)

- konstatování dle bodů 1. a 2. neodpovídá požadavkům národních letecký předpisů ČR (L6/1 bod 6.13)

- jen konstatování dle bodu 1. odpovídá požadavkům národních leteckých předpisů ČR (L6/1 bod 6.13)

Údržba letadel, závady a poruchy - hlášení závad, záznamy

- Úkolem technické údržby letadla je

- odstranit závady letadla

- zajistit udržení požadované rovně letové způsobilosti v souladu se schválenými postupy

- zajistit provedení technického nálezu na letadle

- Neprovedení předepsané údržby má vliv na dočasnou ztrátu platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)

- jednoznačně a nekompromisně

- obvykle

- v opakovaných případech

PIL, PIV

- Která z následujících metod nedestruktivní defektoskopie součástí letadla v provozu je nejlépe použitelná pro většinu kontrol (inspekcí) kovových, kompozitních a keramických dílů pro zjištění povrchových nebo podpovrchových vad poškození a defektů?

- vířivé proudy

- magnetická metoda

- ultrazvuková kontrola

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Nebezpečný prostor před běžícím proudovým motorem je do vzdálenosti přibližně

- 12 m

- 5 m

- 8 m

PIL, PIV

- Během vzduchového spouštění turbovrtulového motoru (pomocí pneumatického startéru) se objevily vysoké teploty. Proveďte úsudek, co bylo pravděpodobnou příčinou

- přehřátá pneumatická pozemní jednotka

- motor byl před spouštěním přehřátý

- příliš bohatá směs: palivo-vzduch

DPL, PIL, DPV, PIV

- Spolehlivost letadla v provozu je definována takto

- spolehlivě a bez poruch plnit všechny projektované funkce, je-li řádně prováděna údržba letadla

- schopnost letadla (nebo jeho části či soustavy) zachovat v přípustných mezích své vlastnosti během stanovené doby a za stanovených provozních podmínek

- spolehlivost je stejný termín jako bezporuchovost tj. spolehlivost=bezpečnost

SPL, OPL, DPL, PIL, SPV, OPV, DPV, PIV, PMK, ULLA

- Provozní lhůta letadla, motoru, vrtule nebo jakéhokoliv letadlového celku je

- lhůta vyjádřená provozní dobou nebo počtem funkčních cyklů nebo kalendářním limite, po jejímž uplynutí je třeba výrobek podrobit předepsané údržbě

- lhůta vyjádřená provozní dobou nebo počtem funkčních cyklů (např. přistání), po jejímž uplynutí je třeba výrobek podrobit předepsané údržbě

- Údržba letadla je

- souhrn činností zajišťujících zachování spolehlivosti v leteckém provozu systémem prohlídek, ošetření a oprav

- souhrn činnosti zajišťujících zachování způsobilosti k leteckému provozu systémem prohlídek, ošetření a oprav

- souhrn činností zajišťující provozuschopnost letadla systémem prohlídek, ošetření a oprav

- Provozovatel musí vést záznamy o zjištěných závadách (poruchách) a poškozeních a o jejich odstranění o provedených opravách i splnění požadavků závazných bulletinů a příkazů k zachování letové způsobilosti (PZZ. pozn. v angličtině A.D. -  Airworthiness Directive)

- jen u závažných závad, poruch, poškození a PZZ (A.D.)

- ano - jednoznačně, prokazatelně a závazně

- jen o opravách, bulletinech a PZZ (A.D.)

- Veškeré opravy a odstranění závad (poruch) na letadle, motorech, vrtulích a výstroji musí být provedeny tak

- 1. aby byla zachována, případně obnovena způsobilost výrobku a to v souladu se schválenými postupy

- 2. musí být kromě návodů na opravy stanoveno, které opravy může provádět provozovatel nebo které výhradně autorizována opravna (např. dle JAR-145)

- jen 1. je správná odpověď

- část 1. i 2. jsou správné odpovědi

- část 2. platí jen pro dopravní letadla, část 1. Je správná odpověď

- Každá závada (porucha) mající vliv na letovou způsobilost, která byla zjištěna na letadle, systémech, pohonné jednotce a jeho výstroji musí být odstraněna před zahájením dalšího letu

- ano - musí být odstraněna před zahájením dalšího letu

- nemusí být odstraněna před zahájením dalšího letu

- s výjimkou závady, kdy bylo leteckým úřadem uděleno povolení k technickému přeletu s jednoznačně stanovenými omezeními

- Každá závada (porucha), která byla zjištěna na letadle, systémech, motoru (vrtuli) a výstroji musí být odstraněna před zahájením dalšího letu

- ano

- ne

- s výjimkou závad uvedených v předpise schváleném leteckým úřadem (např. Seznam závad, s kterými je povolen vzlet nebo Seznam minimálního vybavení tzv. Minimum equipment list - MEL)

- Veškerou technickou údržbu na letadle, systémech, motorech (vrtulích), výstroji a letadlových celcích rozdělujeme do následujících souborů činností

- plánovaná údržba a neplánovaná údržba (odstraňování závad)

- plánovaná údržba, neplánovaná údržba, údržba a opravy letadlových celků, provádění příkazů k zachování letové způsobilosti (PZZ/A.D.), bulletinů a modifikací

- plánovaná údržba a údržba podle stavu (O.C. - On. Condition)

- Hlavními (závaznými) kriterii pro plánování a provádění údržby letadel jsou

- nalétané hodiny (FH), počty přistání/Cykly (CYC), kalendářní doba (CT)

- nalétané hodiny (FH), počty přistání/Cykly (CYC)

- kalendářní doba (CT), nalétané hodiny (FH)

mimo SPL, PSV, PK, PMK, ULLA

- Všechna letadla používaná v ČR a členských zemích JAA k odpravě za úplatu s hmotností převyšující 5700 kg musí být splatností od 1.7.1998udržovaná v rámci údržby na základě pouze v opravnách majících oprávnění vydané podle předpisu

- FAR - 21

- JAR - 145

- L 6/1

- Každé letadlo provozované v ČR a udržované podle schváleného programu údržby, které není udržováno podle individuálního programu údržby schváleného Úřadem pro civilní letectví (ÚCL), musí pro další uvolnění do provozu projít závazně následující prohlídkou

- roční prohlídkou podle lhůt a kritérií stanovených ÚCL

- prohlídkou typu „A“

- prohlídkou typu „C“

Technická dokumentace a doklady letadel

- Technická dokumentace výrobků letadlové techniky obsahuje tyto dokumenty

- doklady způsobilosti, průvodní technická dokumentace, provozní technické doklady, výrobní dokumentace, doklady změnové služby

- doklady způsobilosti, průvodní technická dokumentace, provozní technické doklady

- doklady způsobilosti, průvodní technická dokumentace, provozní technické doklady, doklady změnové služby

- Je letová příručka nedílným a doplňujícím dokladem k Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)? Musí být schválena leteckým úřadem?

- není doplňujícím dokladem k OLZ, ale musí být schválena leteckým úřadem

- ano

- ne

- Provozní příručka je u provozovatele vydávána v návaznosti na letovou příručku. Může být vydána v oddělených částech odpovídajících zvláštním požadavkům provozu. Musí však obsahovat nejméně údaje požadované národním předpisem

- L2

- L6

- L8/A

PIV, PIL

- Příručka pro údržbu musí obsahovat tyto údaje o provozovaných letadlech

- 1. postupy pro obsluhu a údržbu

- 2. program údržby letadla schválený leteckým úřadem, obsahující přikázané práce údržby a intervaly, v nichž musí být tyto práce prováděny

- 3. odpovědnost jednotlivých tříd odborných pracovníků pro údržbu

- 4. metody obsluhy a údržby, které mohou být předepsány leteckým úřadem nebo které vyžadují jeho předchozí schválení

- 5. postupy pro přípravu potvrzení o údržbě a podmínky, za nichž bude tyto potvrzení vydáno i osoby, které je mohou podepsat

- odpovědi 1. až 5. jsou správné

- odpovědi 1., 2., 4. jsou správné

- odpovědi 1., 2., 3., 4. jsou správné

- Potvrzení o údržbě letadla se vystavuje

- vždy před každým letem

- tam, kde to vyžadují předpisy pro provoz letadel jej vystavuje provozovatel jako samostatný doklad dle kritérií stanovených leteckým úřadem

- pro provedení jakéhokoliv stupně údržby na letadle

- Záznamy v palubním deníku se musí provádět

- min. 1xtýdně a hůlkovým písmem

- min. 2x týdně a čitelně bez škrtání nebo vymazávání

- průběžně, inkoustem nebo propisovací tužkou dle pokynů v záhlaví palubního deníku

- Popsaný palubní deník se musí uschovat tak, aby byly k dispozici úplné záznamy o vykonaných letech v posledních

- 6 měsících

- 12 měsících

- 24 měsících

- Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) je doklad, kterým Úřad pro civilní letectví ČR (ÚCL) potvrzuje, že dané letadlo (konkrétní výrobní číslo) je způsobilé k leteckému provozu. Obsahuje (OLZ) mimo jiných povinných údajů též lhůtu jeho platnosti?

- ne

- ano

- obsahuje jen datum vystavení

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Osvědčení hlukové způsobilosti pro konkrétní letadlo (výr. číslo, poznávací značka) je doklad vydávaný zásadně národním leteckým úřadem tj. v ČR Úřadem pro civilní letectví  (ÚCL). Obsahuje toto osvědčení lhůtu platnosti?

- ano

- obvykle ano

- ne

- Průvodní technická dokumentace obsahuje informace a pokyny nutné pro zajištění bezpečného a plynulého provozu letadla. Vydává ji výrobce a schvaluj letecký úřad. Zahrnuje tyto základní dokumenty

- technický popis, dokumentaci pro obsluhu, údržbu a opravy

- letovou příručku, technický popis, doklady změnové služby

- letovou příručku, technický popis, dokumentaci pro obsluhu, údržbu a opravy

- Provozní technické doklady letadla zahrnují soubor dokumentů pro evidenci  a dokladování údajů z provozu letadla. Patří sem letadlová kniha, motorové knihy, vrtulové záznamníky, kniha hlášení závad a podobně

- ano

- ne

- patří sem i palubní deník

- Letová příručka je: 	1. Příručka závazných pokynů a informací pro posádku

- 2. doplňujícím dokladem Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)

3. dokument obsahující postup nouzové evakuace letadla

4. dokument schválený leteckým úřadem státu provozovatele

- jen 1., 2. je správná odpověď

- jen 1.,2.,4. je správná odpověď

- všechny části 1.,2.,3.,4. jsou správné odpovědi

- Letová kniha: 	1. Je součástí provozních technických dokladů letadla

2. slouží k vedení záznamů o provozu, údržbě a opravách

- musí být vystavena pro každé letadlo s platným Osvědčením letové způsobilosti (OLZ)

- odpovědi 1., 2, 3. jsou správné

- odpovědi 1., 2. jsou správné

- odpovědi 2., 3. jsou správné

- Mezi doklady letadla patří mimo jiné ve smyslu příslušné závazné vyhlášky Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku ČR a Osvědčení letové způsobilosti. Tyto doklady musí být v originále uloženy

- na Ministerstvu dopravy a spojů (Odbor civilního letectví)

- na palubě letadla a v Leteckém rejstříku ÚCL ČR

- u provozovatele letadla

OPL, DPL, PIL, OPV, DPV, PIV

- Provozní příručka - změnová služba. Provozovatel musí jako pomůcku pro členy posádek a ostatní provozní personál vydat provozní příručku ve smyslu příslušných ustanovení leteckých předpisů. Provozní příručka musí podle potřeby podléhat změnové službě, aby bylo zajištěno, že informace v ní obsažené jsou platné. Všechny tyto změny nebo opravy musí být předávány všem osobám, které jsou povinny tuto příručku používat

- obsah Provozní příručky podléhá změnové službě 1x ročně

- obsah Provozní příručky podléhá změnové službě podle pokynů leteckého úřadu

- obsah Provozní příručky musí podle potřeby podléhat změnové službě provozovatele

Vyhodnocení

- b

- c

- a

- a

- a

- b

- b

- a

- a

- a

- b

- c

- a

- b

- c

- a

- b

- b

- a

- c

- b

- b

- b

- a

- c

- b

- b

- a

- a

- b

- a

- a

- b

- a

- b

- a

- c

- a

- b

- b

- a

- b

- a

- b

- a

- b

- a

- c

- a

- b

- a

- a

- b

- b

- a

- b

- c

- a

- b

- b

- a

- b

- a

- b

- a

- b

- c

- b

- a

- b

- a

- b

- c

- c

- a

- b

- c

- a

- c

- a

- a

- b

- c

- a

- b

- b

- b

- b

- c

- a

- b

- c

- a

- a

- b

- c

- a

- b

- b

- a

- c

- b

- a

- c

- b

- c

- b

- a

- b

- a

- c

- a

- b

- a

- b

- c

- a

- c

- c

- b

- a

- c

- a

- b

- c

- a

- b

- c

- a

- b

- c

- a

- a

- b

- b

- c

- b

- b

- a

- b

- b

- a

- c

- b

- b

- c

- b

- a

- a

- c

- b

- b

- c

- a

- b

- a

- c

- a

- c

- a

- b

- a

- b

- b

- a

- c

- a

- b

- a

- b

- a

- b

- c

- a

- b

- c

- a

- b

- c

- a

- c

- b

- a

- a

- c

- c

- c

- b

- a

- b

- b

- b

- b

- c

- a

- a

- b

- b

- b

- c

- b

- a

- a

- b

- a

- c

- b

- b

- a

- b

- b

- a

- c

- c

- b

- a

- b

- b

- a

- c

- b

- c

- a

- a

- c

- b

- b

- a

- b

- b

- c

- a

- b

- c

- b

- b

- c

- b

- b

- a

- c

- a

- b

- a

- b

- b

- c

- b

- a

- b

- b

- c

- c

- a

- b

- a

- c

- a

- c

- b

- b

- b

- c

- a

- b

- c

- a

- b

- a

- c

- a

- b

- a

- b

- b

- c

- b

- c

- a

- c

- c

- c

- c

- b

- c

- a

- a

- c

- a

- b

- b

- c

- b

- c

- a

- a

- c

- b

- c

- a

- c

- b

- c

- b

- b

- a

- a

- b

- b

- a

- c

- b

- b

- a

- b

- b

- c

- c

- c

- a

- b

- a

- b

- c

- b

- a

- a

- c

- a

- b

- b

- a

- c

- b

- a

- c

- b

- c

- b

- b

- c

- b

- c

- c

- a

- a

- c

- b

- b

- a

- b

- a

- a

- b

- c

- a

- b

- a

- b

- b

- b

- c

- b

- c

- c

- a

- a

- b

- b

- b

- c

- b

- b

- c

- b

- a

- a

- a

- b

- a

- b

- a

- b

- c

- c

- a

- c

- b

- c

- b

- b

- c

- a

- b

- a

- c

- a

- a

- b

- c

- c

- a

- a

- b

- c

- a

- c

- c

- b

- a

- c

- c

- a

- b

- a

- b

- b

- a

- a

- a

- a

- b

- b

- c

- b

- b

- b

- b

- a

- b

- c

- b

- b

- c

- c

- b

- a

- b

- a

- c

- c

- c

- b

- a

- b

- b

- b

- c

- c

- b

- a

- b

- a

- a

- b

- b

- a

- b

- c

- a

- b

- c

- c

- a

- b

- a

- b

- c